- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      白酒生产加工项目

建设单位（盖章）：山东梁鑫酒业有限公司

编制日期：         2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 白酒生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2108-370832-04-01-849465 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 孙存宝 | 联系方式 | 15969796768 |
| 建设地点 |  |  | 山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （115度 59分1.334秒，35度 49分22.710秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1512白酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业25酒的制造，其他 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 梁山县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-370832-04-01-849465 |
| 总投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 10 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16320 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 梁山经济开发区位于梁山县城区以西约 3.3km 处，是经山东省人民政府批准设立的省级开发区（原名为济宁梁山对外加工贸易区，设立批复文号：鲁政字 [1998]8 号，批复产业为农副产品加工、纺织服装、石油化工、食品加工等产业），2002 年 2 月经省政府更名为梁山经济开发区（鲁政字[2002]45 号），开发区规划面积为 8.8 平方公里，规划范围为东至黄兴路、南至开发区南路、西至安平路、北至寨王路。开发区规划产业为纺织服装、机械加工、农副产品加工、食品加工、医药科技和化工。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 2009 年 11 月 18 日，山东省环保厅对《山东梁山经济开发区环境影响报告书》 出具了审查意见（鲁环审[2009]178 号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 梁山经济开发区产业定位为：纺织服装、机械加工、农副产品加工、食品加工、医药科技和化工等。根据杨营镇出具的入园证明，项目建设符合梁山经济开发区规划要求，用地属于工业用地，符合用地性质要求。 |  |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 根据2019年国家发改委29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备不涉及限制及淘汰类，同时不属于鼓励类。因此，项目为允许建设项目，符合产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）、山东省环保厅《关于转发环境保护部<关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理通知>的通知》（鲁环办函[2016]179号，2016年11月14日），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙4种生态功能类型。 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；根据《山东省济宁市生态红线划定方案》可知，济宁市梁山县共有3处生态保护红线区，分别为京杭大运河水源涵养生态保护红线区、梁山运河湿地生物多样性维护生态保护红线区、梁山生物多样性维护生态保护红线区。 表1-1 梁山县生态红线区域信息表 生态保护对象; 范围. 济宁市梁山县生态保护红线区; 京杭大运河水源涵养生态保护红线区; 经过任城区、微山县、鱼台县、汶上县、梁山县、嘉祥县，占地面积39.90km2。. 梁山运河湿地生物多样性维护生态保护红线区; 梁山县西部，与郓城县交界，占地面积0.96km2。. 梁山生物多样性维护生态保护红线区; 梁山县中部，大运河以西，占地面积14.02km2。. 本项目中心地理坐标（115度 59分1.334秒，35度 49分22.710秒）。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）图集及济宁市生态保护红线区块登记表，本项目不在济宁市生态保护红线规划范围内，济宁市生态保护红线规划详见附图3。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。梁山县环境质量底线见表1-2。 表1-2 环境质量底线一览表 序号; 项目; 环境质量底线. 1; 大气环境质量; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 地表水环境质量; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 3; 地下水环境质量; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 4; 声环境质量; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5; 土壤环境质量; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 本项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生产工艺较为先进，没有高耗能、高水耗的工艺、设备，本项目的物耗、能耗、水耗均较低，处于同行业先进水平，符合资源利用上线约束要求。 （4）环境准入负面清单 考虑现状山东省及济宁市尚未制定建设项目环评审批负面清单，本次评价不再对环境准入符合性进行分析。 综合以上分析，本项目建设符合济宁市梁山县“三线一单”总体要求。 3、项目与《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字〔2021〕27 号）符合性分析 表1-3 项目与（济政字〔2021〕27 号）符合性分析 分类; 济政字〔2021〕27 号文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 环境管控单元编码：ZH37083230003 杨营镇; 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区 域的要求进行管理。; 本项目利用现有厂房建设，满足产业准入，已完成备案（2108-370832-04-01-849465 ），本项目已申请申请总量控制，满足排放标准要求。; 符合. 污染物排放管控; 环境管控单元编码：ZH37083230003 杨营镇; 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、 VOCs 排放量不得超过区域允许排放量。全面加强 VOCs 污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。; 本项目废水经预处理达标后排入污水处理厂，项目大气均达标排放。; 符合. 环境风险防控; 环境管控单元编码：ZH37083230003 杨营镇; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。 3.土壤污染重点监管单位内严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 本项目按要求启动应急响应，落实各项应急减排措施。本企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源开发效率要求; 环境管控单元编码：ZH37083230003 杨营镇; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 本项目用水采用自来水，不开采地下水，不属于高耗水项目，项目采用天然气和电作为能源; 符合. 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析 表1-4 与环环评[2016]150号文的符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位置不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于环境准入负面清单所列项目; 符合. - 5、与南水北调工程的关系分析 本项目所在地距离南水北调济宁段最近距离约12.3km，位于山东省南水北调沿线重点保护区域内。废水排放应执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区排放标准。本项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、设备冲洗废水、洗瓶废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理达标后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理，不直接外排。因此，本项目对南水北调工程影响很小。 6、与《关于印发山东省“两高”项目管理名录的通知》（鲁发改工业〔2021〕487号文）符合性分析 山东省“两高”项目管理名录中的项目包括钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料项目，本项目是白酒生产项目，不属于“两高”项目管理名录中的项目，与该通知相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 1、工程内容 本项目占地面积16320m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，建设内容按主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程分类如表2-1所示。 表2-1 项目工程内容表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 发酵酿造车间; 建筑面积692m2，主要设备有发酵池等; 利用现有厂房. 库房（粮食加工）; 建筑面积293m2，主要设备有破碎机等; 利用现有厂房. 灌装车间; 建筑面积150m2，主要设备有洗瓶机、灌装机等; 利用现有厂房. 2; 辅助工程; - 办公室; 职工办公，建筑面积620m2; 利用现有. 3; 储运工程; - 瓶库; 建筑面积60m2; 利用现有厂房. - 酒库; 建筑面积160m2; 利用现有厂房. 4; 公用工程; 供水; 项目用水为自来水管网供给; --. 供电; 项目用电由济宁市梁山县供电系统提供; --. 供热; 项目办公区冬季采用空调取暖，车间不供暖，项目稻壳清蒸和蒸馏用热采用天然气锅炉供热; --. 5; 环保工程; 废水; 项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、设备冲洗废水、洗瓶废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理达标后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理。; --. --. 废气; 高粱粉碎工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高（DA001）排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧技术充分燃烧后由15 m排气筒（DA002）排放；厂区污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，定期投放除臭剂并加强周边绿化。; --. 噪声; 各机械设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置。采用隔声门、窗，加强厂房门窗密闭性。加强管理，经常保养和维护生产设备，避免设备在不良状态下运行; --. 固废; 生活垃圾桶、固废临时存放点。生活垃圾、污水处理站污泥委托环卫部门清运，生产过程中产生的收集的粉尘收集后回用于生产，扔糟，废酒瓶收集后外售，软化水制备过程产生的废反渗透膜，废活性炭由厂家回收再利用。; --. 2、生产规模及产品方案 本项目生产产品为白酒，生产方案见表2-2。 表2-2 生产方案表 序号; 名称; 生产规模; 单位. 1; 白酒; 800; 千升/年. 3、主要生产设备 项目所需主要设备详见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 单位; 型号/参数; 数量. 1; 原料粉碎系统; 粮食粉碎机; 台/套; 粉碎能力1.5t/h; 1. 2; 发酵系统; 发酵池; 台/套; 1.0×2.0×1.8m; 32. 3; 搅拌机; 台/套; /; 1. 7; 提升机; 台/套; /; 1. 8; 蒸馏系统; 甑锅; 台/套; 1.8T; 1. 9; 冷却器; 台/套; /; 1. 10; 过滤机; 台/套; /; 4. 11; 原酒储存系统; 储酒罐; 台/套; 20T; 10. 12; 灌装系统; 洗瓶机; 台/套; 56头式; 1. 13; 烘干机（电加热）; 台/套; /; 1. 14; 冲瓶机; 台/套; /; 1. 15; 灌装机; 台/套; /; 1. 16; 压盖机; 台/套; /; 1. 17; 公用单元; 纯水制备设备; 台/套; 0.5t/h; 1. 18; 气泵; 台/套; /; 1. 19; 燃气锅炉; 台/套; 1t/h; 1. 4、主要原材料 项目具体原料消耗见表2-4。 表2-4 原料消耗情况表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 高粱; 27; t/a; 外购. 2; 大麦; 2000; t/a; 外购. 3; 小麦; 30; t/a; 外购. 4; 麸皮; 1980; t/a; 外购. 5; 黄泥; 180; t/a; 外购. 6; 酒曲; 1.9; t/a; 外购. 7; 稻壳; 13; t/a; 外购. 8; 包装盒; 6; t/a; 外购. 9; 酒瓶; 1150000; 个/a; 外购. 10; 天然气; 5.76万; m3/a; 管道，年工作240天，每天4小时，小时用气量60立方米. 5、给排水 （1）给水 本项目用水包括生活用水、生产用水，生产用水主要包括润料用水、蒸馏循环冷却水补水、车间地面及设备冲洗用水、锅炉房用水、勾兑用水、洗瓶用水等，项目用水由济宁市梁山县供水系统供应。 ①职工生活用水：全厂劳动定员10人，本项目职工生活用水量按50L/人•天计算，年工作250天，则生活用水量125m3/a。 ②润料用水：酿酒车间润料使用50℃热水，热水利用蒸汽进行预热后使用，根据企业提供资料，润料每天用水量约为5m3，合计1250m3/a。 ③蒸馏循环冷却水补水：蒸馏摘酒过程中采用循环冷却水，冷却器循环水量为5m3/h，40m3/d，循环系统因蒸发损耗，需定期补充一定量的新鲜水，补充水量约为循环水量的1%，即100m3/a。 ④车间地面及设备冲洗用水：根据企业提供信息，酿酒车间需要冲洗的地面主要是润料区域，用水量约0.5m3/d；酿酒车间甑锅等需要定期冲洗，冲洗频次为1次/天，冲洗用水量约0.3m3/d。则酿酒车间地面及设备清洗用水量约200m3/a。 ⑤锅炉房用水：根据企业提供信息，锅炉房设置1台1t/h燃气锅炉，运行时间为960h/a。燃气锅炉产生的蒸汽通过管道输送至酿酒车间进行充分利用，蒸汽不回收，无冷凝水产生。锅炉消耗软化水水量约960m3/a。软化水制备设备采用一级石英砂过滤+二级活性炭过滤+反渗透膜工艺。软化水制备设备制水率80%，则新鲜水用量1200m3/a。 ⑥勾兑用水：根据企业提供资料，勾兑用软化水量为300m3/a，纯水制备设备出水率约80%，则新鲜水用量为375 m3/a。 ⑦洗瓶用水：根据企业提供资料，洗瓶工序用水量约0.4m3/d，则洗瓶用水量为100m3/a。 （2）排水 本项目排水实行“雨污分流、清污分流”，厂区雨水由雨水管道汇集就近排入雨水管网。 （1）生活污水：生活污水产生量按照生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为100m3/a，生活污水排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理。 （2）生产废水：生产废水产生环节主要为稻壳清蒸及蒸馏工序产生的锅底废水、锅炉房废水、发酵过程中产生的黄水、车间地面及设备冲洗废水、勾兑过程纯水制备过程中产生的浓盐废水、洗瓶废水。 ①稻壳清蒸及蒸馏工序锅底废水 稻壳清蒸及蒸馏工序运行时，蒸汽直接与物料在甑锅内接触，部分会冷凝在甑锅锅底形成一定量的锅底废水，根据企业提供资料，锅底废水产生量约为179m3/a，该部分废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理。 ②锅炉房废水 锅炉房废水包括锅炉的定期排空水、纯水制备过程中产生的浓盐废水；锅炉每天排空一次，每次约排出0.1m3废水，合计24m3/a；纯水制备废水产生量为240m3/a；因此，锅炉房共产生废水264m3/a，该部分废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理。 ③发酵过程中产生的黄水 白酒发酵过程中会产生一定量的黄水，根据企业提供生产资料，黄水产生量约为700m3/a，经收集后回用于拌和窖泥和养护窖池，不外排。 ④车间地面及设备冲洗废水 酿酒车间地面及主要生产设备需要进行定期清洗，清洗用水量共计200m3/a，其中约有20%损耗掉，其余80%为冲洗废水，合计160m3/a，该部分废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理。 ⑤勾兑过程纯水制备过程中产生的浓盐废水 勾兑工序纯水制备过程中会产生盐度较高的浓盐废水，浓盐废水产生量为75m3/a，经收集后排入厂区自建污水处理站处理。 ⑥洗瓶废水 洗瓶用水量为100m3/a，洗瓶过程中约损耗20%水量，剩余80%水量为洗瓶废水，洗瓶废水产生量为80m3/a，该部分废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理。 锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、设备冲洗废水、洗瓶废水经收集后排入厂区自建污水处理站处理达标后排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理。 项目用水平衡图如图2-1。 图2-1 项目用水平衡图（单位：m3/a） 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年生产天数为250天，单班8小时工作制。 7、项目平面布置合理性 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，项目场地占地面积为16320m2，场地地形较为平坦，厂区平面布置考虑了工艺流程及厂内货物运输和消防、环保安全卫生的要求。给排水综合考虑了厂区内地势及周围环境设施等，能满足生产、消防、安全、交通运输要求。 项目车间内按照生产工序流程，分区设置，将同一类型的生产设备集中布置，整体工艺走向流畅，并且预留了专用的废气处理装置摆放位置，有利于废气的收集处理。功能分区明确，布置较为合理，具体平面布置情况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程和产排污环节流程图： 图2-2 白酒生产工艺流程及产污环节图 白酒生产工艺流程和产排污环节介绍如下： （1）粉碎：外购符合国家标准的高粱、稻壳、大麦等原辅料，利用粉碎机对高粱、大麦和小麦进行粉碎处理，粉碎后的物料要求以能通过20目筛孔的颗粒占70%左右为宜，粉碎后物料按要求送入酿酒车间。 本工段主要产污环节为：粉碎过程产生的粉尘（G1）；布袋除尘器收集的粉尘（S1）。 （2）润料：主要包括稻壳清蒸和粮食润料。 稻壳清蒸：稻壳是酿酒中常用的优良填充剂，也是调整酸度、水分和淀粉含量的最佳材料，由于稻壳中含有果胶质和多缩戊糖等物质，因此需要清蒸去除稻壳中的生糠味。在酿酒工艺上规定蒸糠的时间不得低于30分钟，并且需提前蒸糠，拌料时必须使用熟（冷） 糠。稻壳清蒸由锅炉房提供蒸汽，按投料量计算稻壳用量，蒸糠压力一般控制在0.05Mpa，120-150℃之间，时间约30分钟，蒸糠结束后，出甑扬凉待用。 粮食润料：润料工段应至少提前2h进行，将粉碎后的高粱加50℃以上的热水拌匀， 使其充分吸收水分，水分控制在48~50%为宜。 本工段主要产污环节为：锅炉天然气燃烧废气（G2）；稻壳清蒸后产生的锅底废水（W1）、锅炉房废水（W2）；纯水制备设备产生的废活性炭（S2）、废渗透膜（S3）。 （3）配料：将发酵好的酒醅从窖池中分层出池，分为面糟酒醅、大渣酒醅、扔糟酒醅。按老五甑工艺，面糟酒醅加入清蒸好的稻壳后搅拌均匀后装甑，进入蒸馏工艺；大渣酒醅加入润好的高粱，搅拌均匀后装甑，进入蒸馏工艺；扔糟酒醅，加入清蒸好的稻壳后搅拌均匀后装甑，进入蒸馏工艺；其中稻壳用量约为粮重的20%，粮醅比约为1:4.5。 （4）装甑、蒸馏：将原料和发酵后的酒醅混合，蒸酒和蒸料同时进行，称为“混蒸混烧”。蒸酒、蒸粮过程均在甑锅内进行，装甑前，首先开汽预热，然后见汽装甑。将面糟酒醅、大渣酒醅、扔糟酒醅混料后依次装入甑中进行蒸馏。装甑过程中要求松散、均匀、不跑汽、不压汽，装甑时间为30~35min。 料醅装满甑后，架盘蒸馏排杂，同时开动循环水冷设备开始放酒，流酒汽压为 0.05MPa，要求缓慢蒸馏，量质摘酒，分别存放，分级入库。 开始接酒时，蒸馏过程最初阶段获得的蒸馏液被称为酒头，摘酒结束后继续放酒获得的蒸馏液被称为酒尾。分级摘酒也称量质摘酒，就是把酒头摘出后，边摘边尝，准确分级。原酒流出后，先掐去酒头，然后通过一闻、二看、三品，将原酒分为一段酒、二段酒、三段酒等几个等级。但凡香气浓郁、酒花较大、入口香甜，皆为优质酒。对于所摘酒的酒度高低，主要凭经验去观察酒花。 第一阶段为大清花----花如黄豆、整齐一致、清亮透明、消失极快；紧接着为小清花----花如绿豆、消失速度略慢；随着酒花逐渐变小，从“豌豆花”、“豆子花”，渐渐变成“绿豆花”、“碎米花”直至消失，酒度也逐步降低。在酒花消失后所流的酒均为酒尾。 为保证原酒的产品质量，降低产品中杂醇和杂酯的含量，酒头和酒尾不再回蒸，混入扔糟外售个体户加工饲料，以便使原酒产品质量可以满足《浓香型白酒》（GB/T7581.1-2006）及修改单高度酒要求。 本工段主要产污环节为：蒸馏过程中产生的水蒸气（G3）。 （5）出甑、摊晾、撒曲：出甑前先关汽阀，取下弯管，揭开甑盖。面糟酒醅蒸馏结束后，出甑于凉床上，降温翻拌至38-40℃，加入大曲粉，继续翻拌均匀后降温至20-25℃时作为面糟。大渣酒醅蒸馏结束后，出甑于凉床上，摊平后，降温至34-36℃，继续降温翻拌至19-20℃，加入10-20°的酒尾10-15kg，继续降温翻拌均匀后做为大渣。扔糟酒醅蒸馏结束出甑后运往扔糟暂存间。 本工段主要产污环节为：出甑、摊晾及扔糟暂存过程中产生的臭气浓度（G4）；蒸馏工段锅底废水（W1）；出甑后产生的扔糟（S3）。 （6）入池发酵：摊晾撒曲完毕即可入窖。根据不同季节，先确定地面温度，从而决定入窖温度，这是生产中最重要的一环，必须严格掌握，才能使发酵正常进行。 本项目所用的发酵池为地下砖砌防渗池，共设置20个。粮糟入窖前，先在窖底撒上l~1.5kg大曲粉，以促进生香。第一甑料入窖温度可以略高，每入完一甑料，就要用木板扒平，造成厌氧条件。粮糟入窖完毕后，撒上一层稻壳，再入面糟，扒平踩紧，即可封窖发酵。 封窖材料为窖泥，窖泥是采用优质黄泥和老窖皮泥踩揉、和熟而成。粮糟酒醅入窖踩紧后，先在其上铺上一层编织袋或麻袋片，然后再在上面覆盖10cm以上厚度的封窖泥。将泥抹平、抹光，期间不间断养护，因酒醅发酵下沉而使封窖泥出现裂缝时应及时抹严，直到定型不裂为止。在粮糟入窖到20天左右时间内，每天需测定窖内温度两次。 本工段主要产污环节为：发酵产生的发酵废气（G5）。 （7）酒醅出窖：发酵时间约40天左右，发酵期满的酒窖去掉封泥，起糟出窖时，首先揭去编织袋或麻袋片，把窖皮泥除去，出池时要快、净、仔细，不要损害窖泥，掉了要及时修补，修补主要利用泥巴、黄水和酒头混合制成窖泥，出完池后要打扫干净，用酒尾、黄水和大曲对窖池进行养护。出窖后加新料（加粮+稻壳或者只加稻壳）作成四甑材料（大渣2甑、面糟1甑、扔糟1甑），分为四次蒸馏，其中三甑再次下窖，一甑扔糟。发酵过程产生的黄水，回用于拌和窖泥和养护窖池。 本工段主要产污环节为：发酵过程产生的黄水（W3）；出池散发的发酵废气（G5）。 （8）储存：原酒经过检验后存入原酒储存罐进行先期老熟存储。 （9）勾兑：本项目生产的原酒度数为65°，白酒是利用原酒与纯水按照一定配比勾兑而成。勾兑人员根据所勾兑样的大小和质量情况，选取不同等级、不同储存期的酒勾兑、组合。勾兑组合酒要经过3-6个月的储存，充分使酒体融合。生产所用纯水由本项目纯水制备装置制得。 产污环节：勾兑过程纯水制备过程中产生的浓盐废水。 （10）洗瓶、灌装、检验、包装 灌装前需要用自来水清洗酒瓶，清洗酒瓶后利用烘干机进行烘干水份（烘干电加热），使用自动灌装机将生产的酒装入酒瓶内，然后进行检验、包装处理。 勾调后的酒样需进检验，经过检验合格形成符合国家标准的白酒。 包装包括封盖、贴标签、装盖、装箱、风向、检验等。经包装处理后的产品入库、待售。 产污环节：酒瓶清洗废水W5；废酒瓶S5。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房建设，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，环境空气功能为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据梁山住建局例行监测点评价基准年2019年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见表3-1。 表3-1 梁山住建局例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标 情况. SO2; mg/m3; 年平均质量浓度; 0.018; 0.06; 30%; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第8大值）; 0.038; 0.15; 25.33%. NO2; mg/m3; 年平均质量浓度; 0.039; 0.04; 97.5%; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第8大值）; 0.079; 0.08; 98.75%. PM10; mg/m3; 年平均质量浓度; 0.111; 0.07; 158.57%; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第18大值）; 0.225; 0.15; 150%. PM2.5; mg/m3; 年平均质量浓度; 0.064; 0.035; 182.86%; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第18大值）; 0.143; 0.075; 190.67%. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度 （共357个有效数据，第18大值）; 1.7; 4; 42.5%; 达标. O3; mg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共357个有效数据，第36大值）; 0.142; 0.16; 88.75%; 达标. 由上表可见，2019年梁山住建局例行监测点环境空气中SO2、NOX、CO、O3年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标。项目所在处于不达标区。 根据《济宁市2021年污染防治攻坚方案》，区域大气环境治理方案目标为： 2021年全市主要污染物排放总量在“十三五”末的基础上削减2%以上。 环境空气质量持续改善，2021年全市PM2.5年均浓度力争低于49微克/立方米，空气质量优良天数比例力争达到64%，其余各项主要指标力争完成或超额完成国家、山东省给我市下达的环境空气质量考核任务目标。 主要措施为完成煤炭压减、燃煤机组改造和能耗和强度控制目标，提高气源保障能力，保障电力供应，完善散煤治理包保体系建设，加严煤质监管，整顿市场秩序，严肃查处燃煤小锅炉，大力增加清洁能源和外电供给能力，继续推进煤电机组整合关停，从严控制新上高耗煤项目，推动产业优化升级，推动交通运输结构优化升级，加强重点示范区联防联控污染管控，全面挖掘大气污染减排空间，提升科学精准治污水平。 2、地表水 本项目所在地区主要河流为京杭运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准，根据2021年7月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据（网址为：http://58.56.98.118:8003/waterpublic/），梁济运河邓楼断面水质为Ⅲ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 图3-1 山东省省控重点河流水质状况 3、声环境 项目周围噪声主要为交通噪声和生产噪声，项目区域的噪声环境质量现状基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，利用现有厂房，占地范围内无生态环境保护目标。项目所在区域生态环境一般，周边主要为生产企业，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低、植被覆盖率减少，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，对当地生态环境现状影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。主要环境保护目标及保护级别详见表3-2与附图4。 表3-2 主要环境保护目标情况表 环境保护目标; 与厂址距离m; 方位; 级别. 环境空气 保护目标; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名 胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 声环境保护目标; 厂界外周围50米无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水保护目标; 厂界外 500 米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 生态环境; 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，利用现有厂房建设，无生态环境保护目标. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 废水：本项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、车间地面、设备冲洗废水及洗瓶废水等生产废水通过厂内自建污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业水污染物排放限值后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理。 厂区出水水质需同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准限值。 表3-3 废水排放执行标准一览表 序号; 污染物; 单位; GB27631-2011表2排放限值; GB/T31962-2015; 最终标准. 1; PH; 无量纲; 6~9; 6.5~9.5; 6~9. 2; 色度(稀释倍数); 无量纲; 80; 64; 64. 3; 悬浮物; mg/L; 140; 400; 140. 4; BOD5; mg/L; 80; 350; 80. 5; COD; mg/L; 400; 500; 400. 6; 氨氮; mg/L; 30; 45; 30. 7; 总氮; mg/L; 50; 70; 50. 8; 总磷; mg/L; 3; 8; 3. 废气：《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“一般控制区”标准要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发【2018】43号）要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。 表3-4 废气排放标准限值表 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 执行标准. 有组织; 颗粒物; 20; 3.5（15m）; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准要求. 颗粒物; 10; 3.5（15m）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“一般控制区”标准要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发【2018】43号）要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求. SO2; 50; 2.6（15m）. NOx; 50; 0.77（15m）. 烟气林格曼黑度（级）; 1级. 无组织; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 16（无量纲）; /; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值. 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 2类功能区标准数值; 60; 50. 固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、车间地面、设备冲洗废水及洗瓶废水等生产废水通过厂内自建污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业水污染物排放限值后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理，排入污水处理厂水量为858m3/a、COD0.34t/a、氨氮0.026t/a，因此管理指标COD为0.34t/a、氨氮0.026t/a，经污水处理厂处理后排入外环境控制指标COD为0.043t/a、氨氮为0.0043t/a，总量指标包含在污水处理厂总量指标内，不需额外申请总量指标。 本项目无有组织挥发性有机物产生，烟粉尘有组织排放量为0.099t/a，二氧化硫有组织排放量为0.0115t/a，氮氧化物有组织排放量为0.0175t/a。根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发﹝2019﹞132 号），烟粉尘需要倍量替代量为 0.198t/a，二氧化硫需要倍量替代量为0.023t/a，氮氧化物需要倍量替代量为 0.035t/a，需申请烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物的总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁利用厂房建设，施工期主要进行生产设备的安装与调试，施工期的影响很小，下面主要进行运营期的分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响分析 废气主要为粉碎过程中产生的粉尘（G1）；锅炉天然气燃烧废气（G2）；蒸馏过程中产生的水蒸气（G3）；出甑、摊晾及扔糟暂存过程中产生的臭气浓度（G4）；发酵、出池产生的发酵废气（G5）；污水处理站恶臭（G6）。 （1）粉碎过程中产生的粉尘（G1） 核算方法参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）的中类比法，类比法参照《山东梁山徐坊大曲有限公司年产500吨白酒生产加工项目》中粉碎的产物系数，高粱、大麦等粉碎粉尘的产生量约为原料的0.1%，根据企业提供资料，高粱、大麦和小麦的总用量为2057t/a。则高粱粉碎过程中粉尘的产生量为2.057t/a。粉碎工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高（DA001）排气筒排放；收集效率为90%，处理总风量为10000m3/h，年工作时间1000h，则DA001排气筒有组织颗粒物产生量为1.8513t/a，产生速率为1.851kg/h，产生浓度为185.13mg/m3。处理效率按95%计，则DA001排气筒有组织颗粒物排放量为0.093t/a，排放速率为0.093kg/h，排放浓度为9.26mg/m3。 未被捕集的颗粒物无组织排放，经计算，颗粒物无组织排放量约为0.206t/a，排放速率为0.206kg/h。 （2）锅炉天然气燃烧废气（G2） 天然气燃烧废气经先进低氮燃烧技术充分燃烧后由15 m排气筒（DA002）排放。核算方法参照《污染源强核实技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产物系数法，二氧化硫、氮氧化物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-天然气工业锅炉，天然气燃烧工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料；二氧化硫产污系数为0.02Skg/万立方米-原料（S=100，2kg/万立方米-原料）；氮氧化物产污系数为3.03kg/万立方米-原料；烟尘排放系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第10分册4411火力发电行业燃烧天然气的机组烟尘产生量1.04 kg/万m3天然气，本项目全年燃烧天然气5.76万m3/a，则天然气锅炉燃烧废气量为62.1万m3/a，烟尘排放量为0.006t/a，二氧化硫排放量为0.0115t/a，氮氧化物排放量为0.0175t/a；烟尘排放浓度为9.7mg/m3，二氧化硫排放浓度为18.2mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.2mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“一般控制区”标准要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发【2018】43号）要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （3）蒸馏过程中水蒸气（G3）和出甑、摊晾及扔糟暂存过程中挥发的臭气浓度（G4） 营运期蒸馏摘酒过程中，酒醅中含有芬香物质一同被蒸馏冷凝，由于蒸馏是一个蒸发→冷凝的过程，故馏分基本在冷凝过程被回收，也就形成酒的特殊风味。但在蒸馏、粮糟出甑、摊晾及扔糟暂存过程时难免会有少量乙醇随蒸汽逸散而出，形成酒厂异味，即酒香，但由于挥发量较少，不会造成感官上的不适。 原酒产量为500t/a，酒精度为65°，折合有机气体量为325t/a，核算方法参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）的中类比法，类比法参照《山东梁山徐坊大曲有限公司年产500吨白酒生产加工项目》中蒸馏、粮糟出甑、摊晾及扔糟暂存过程产生的乙醇产污系数约为原酒的0.1%，则酿酒车间蒸馏、粮糟出甑、摊晾及扔糟暂存过程产生的乙醇（臭气浓度）产生量为0.325t/a，通过加强车间通风后，无组织排放，厂界臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。 扔糟是酒厂的副产品，根据行业生产经验，正常情况下新鲜扔糟并不会产生恶臭，但长期堆放时会有极少量恶臭产生。因此，本项目对产生的扔糟采用即产即清，收集后统一外售周边饲料加工厂的方式进行处理。遇极特殊情况无法当日清运的扔糟暂存于封闭式扔糟间内（必要时喷洒生物除臭剂），做好内部防渗及封闭措施，及时清运，清运过程中采用封闭式运输车，在采取以上措施后，生产过程中产生的扔糟不会对周边环境造成影响。 （4）窖池发酵、出池过程中产生的发酵废气（G5） 发酵过程由于大曲的代谢将产生的大量的发酵气体，主要为CO2，并夹带了微量的乙醇以及醛、酯等其他有机物。核算方法参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）的中类比法，类比法参照《山东梁山徐坊大曲有限公司年产500吨白酒生产加工项目》中每生成100g纯酒精，同时约产生95gCO2，则项目发酵、出池过程中CO2产生量约308.75t/a，该废气对局部地区来讲，环境影响不大，通过车间通风装置无组织排放。 （5）污水处理站恶臭（G6） 参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中污水处理站恶臭主要为臭气浓度，厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖同时加强周围绿化建设，定期投放除臭剂，废气以无组织形式排放。 表4-1（1） 拟建项目有组织废气污染物产生情况 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施. 废气 产生量; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 t/a; 收集效率（%）; 治理工艺; 去除效率（%）. 粉碎; 颗粒物; 类比法; 10000m3/h; 185.13; 1.8513; 90; 袋式除尘器; 95. 天然气燃烧; 颗粒物; 产污系数; 62.1万m3/a; 9.7; 0.006; 100; /; /. 二氧化硫; 18.2; 0.0115; 100; /; /. 氮氧化物; 28.2; 0.0175; 100; 低氮燃烧技术; 50. 表4-1（2） 拟建项目无组织废气污染物产生情况 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施. 废气 产生量; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 t/a; 收集效率（%）; 治理工艺; 去除效率（%）. 蒸馏、出甑、摊晾及扔糟; 臭气浓度; 类比法; /; /; /; /; /; /. 发酵; 二氧化碳; 类比法; /; /; /; /; /; /. 污水处理站; 臭气浓度; /; /; /; /; /; 加盖或加罩，加强绿化; /. 表4-2 拟建项目废气排放情况 污染源; 污染物排放. 有组织; 无组织; 排放时间; 是否为可行性技术; 排放口类型. 废气量; 排放浓度（mg/m3）; 排放量; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; h. 颗粒物; 10000m3/h; 9.26; 0.093; 0.093; 0.206; 0.206; 1000; 是; 一般排放口. 颗粒物; 62.1万m3/a; 9.7; 0.00625; 0.006; /; /; 960; 是; 一般排放口. 二氧 化硫; 18.2; 0.012; 0.0115; /; /. 氮氧 化物; 28.2; 0.018; 0.0175; /; /. 表4-3 拟建项目排气筒. 排气筒. 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 高度; 直径; 温度. m; m; ℃. DA001; 粉碎排气筒; 115°59′6.561″，35°49′22.718″; 15; 0.5; 25. DA002; 锅炉排气筒; 115°59′5.328″，35°49′22.717″; 15; 0.4; 110. 非正常工况下，项目点源排放参数见下表： 表4-4 非正常工况下，点源排放参数一览表 点源 名称; 非正常排放原因; 污染物; 频次 （次/年）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间（h）; 应对措施. DA001; 废气治理系统失效; 颗粒物; 4; 1.851; 185.13; 1.4808; 0.2; 及时维修. 根据上表可知，事故状态下废气超标，导致停产，项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训，对风机及时检修，加强环保设施的运行维护，避免非正常工况的发生。本项目环保设施均属常规设施，且项目投产后，并非全年生产，有较长的设备维修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ① 设备选择、采购过程中，尽量选用质量较好的设备，减小非正常事故发生的机率。 ② 企业应当加强工作人员的技术水平，使工作人员的操作正确、规范，避免人为失误造成非正常事故的发生。 ③ 企业应当建立完善的环保设施检修体制，做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ④ 本项目非正常工况下危害最大的为环保设施出现故障，针对此种情况，企业应对废气收集装置和处理装置设专人进行管理，定时检查。 ⑤ 如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。 项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训，对环保设施及时检修，以避免环保设施失效，尽量降低、避免非正常工况的发生。 济宁市2019年SO2、NO2年平均质量浓度达标，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，CO 24小时平均第95百分位数浓度达标，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超标，因此，本项目所在区域为不达标区。 粉碎工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高（DA001）排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧技术充分燃烧后由15 m排气筒（DA002）排放，酿酒车间蒸馏、粮糟出甑、摊晾及扔糟暂存过程和污水处理站臭气浓度无组织排放。DA001排气筒颗粒物废气排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（有组织颗粒物排放浓度≤20mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级污染物排放限值（有组织颗粒物排放速率≤3.5kg/h）；DA002排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“一般控制区”标准要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发【2018】43号）要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（有组织颗粒物排放浓度≤10mg/m3；有组织二氧化硫排放浓度≤50mg/m3；有组织氮氧化物排放浓度≤50mg/m3）；厂界臭气浓度排放满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（臭气浓度16（无量纲）），厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（无组织颗粒物周围外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 本项目周边500米范围内无敏感目标分布，并对有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量指标的两倍进行削减替代，因此本项目废气对周边环境的影响较小。 废气监测项目、监测点位的选取及监测频率等的确定均按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的要求。 监测计划见表4-5。 表4-5 污染源监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 粉碎废气排气筒(DA001); 颗粒物; 1次/半年. 锅炉废气排气筒(DA002); 颗粒物、二氧化硫; 1次/年. 锅炉废气排气筒(DA002); 氮氧化物; 1次/月. 生产区上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物、臭气浓度; 1次/半年. 2、地表水环境影响分析 1）废水的产生及排放情况 本项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、车间地面、设备冲洗废水及洗瓶废水等生产废水通过厂内自建污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业水污染物排放限值后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理。 表4-6 拟建项目生产废水产生情况一览表 废水类型; 水量 (m3/a); pH; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮(mg/L); SS (mg/L); TP (mg/L). 生产 废水; 锅底废水; 179; 5-6; 12000; 3000; 200; 2000; 300. 锅炉房废水; 264; 7-9; 100; 40; 10; 30; —. 纯水制备浓水; 75; 7-9; 100; 40; 10; 30; —. 地面冲洗废水 设备冲洗废水; 160; 6.5; 3000; 2000; 20; 400; 20. 洗瓶废水; 80; 7-9; 200; —; —; 80; —. 生产废水进厂区污水处理站前水质; 758; 7-9; 3532.8; 1148.5; 55.9; 578.6; 75.1. 生产废水厂区污水处理站前总量（t/a）; 758; 7-9; 2.678; 0.871; 0.042; 0.439; 0.057. 生产废水处理后水质; 758; 7-9; ≤400; ≤80; ≤30; ≤140; ≤3. 生产废水处理后总量（t/a）; 758; 7-9; 0.303; 0.061; 0.023; 0.106; 0.002. 本项目废水产生情况及处理效果见表4-7。 表4-7 项目废水产生情况及处理效果 污染源; 污染物; 废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 治理工艺; 处理能力; 治理效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放去向. 生产废水; COD; 758; 3532.8; 格栅调节+厌氧+A/O生化; 10m3/d; ≥88.7; 400; 经污水处理站处理后排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理. BOD5; 1148.5; ≥93.0; 80. 氨氮; 55.9; ≥46.3; 30. SS; 578.6; ≥75.8; 140. 总磷; 75.1; ≥96.0; 3. 生活污水; COD; 100; 350; /; /; /; 350; 排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理. BOD5; 230; 230. SS; 180; 180. 氨氮; 35; 35. 总磷; 10; 10. 综合废水; COD; 858; 3161.8; /; /; /; 394.2; 排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理. BOD5; 1041.4; 97.5. 氨氮; 53.5; 30.6. SS; 532.1; 144.7. 总磷; 67.5; 3.8. 根据建设单位提供的污水处理站设计方案可知，项目污水处理站设计处理规模为10m3/d，采用“格栅→调节→厌氧→A/O生化”的处理工艺，经上述分析，本项目锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、车间地面、设备冲洗废水及洗瓶废水等生产废水通过厂内自建污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业水污染物排放限值要求后排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理，排入梁山县经济开发区污水处理厂的COD量为0.34t/a、氨氮量为0.026t/a。 表4-8 废水污染物排放口基本情况 编号; 排放方式; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 地理坐标; 排放标准. 综合废水排放口; 间歇; 一般排放口; 梁山县经济开发区污水处理厂; 间歇; 115°58′58.267″，35°49′22.683″; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中排放限值和梁山县经济开发区污水处理厂进水水质标准. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： 表4-9 本项目采用技术与废水污染防治可行技术参看表对比一览表 废水类别; 排放去向; 可行技术; 本项目技术; 是否属于可行性技术. 综合废水; 厂内污水处理站处理后排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理; 预处理:除油、沉淀、过滤 二级处理:好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘; 格栅调节（过滤）+厌氧+A/O生化; 是. 2）依托梁山县经济开发区污水处理厂的可行性分析 ①污水处理厂简介 梁山经济开发区污水处理厂位于万达东路与智星路交叉口的东北角，总征地面积53.289亩（35526m2），收集范围为东至黄兴路、南至开发区南路、西至安平路、北至寨王路，总面积为8.8km2的经济开发区范围内的工业废水和生活污水。污水处理厂处理规模为4.0万m3/d，采用“预处理+Bardenpho 生物反应池+混凝+沉淀+D型滤池+二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，其出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入琉璃河。 污水处理厂工艺流程见图4-1。 图4-1 梁山经济开发区污水处理厂处理工艺流程图 污水处理厂设计进水水质见下表。 表4-10 梁山经济开发区处理厂设计进水水质 项目; 指标. pH; 6~9. BOD5; ≤180mg/L. COD; ≤400mg/L. SS; ≤245mg/L. NH3-N; ≤37mg/L. TP; ≤4.8mg/L. ②可行性分析 根据分析，本项目综合废水水质满足梁山县经济开发区污水处理厂的进水标准，可以排入梁山县经济开发区污水处理厂处理。 本项目污水排放量为858m3/a，合3.43m3/d，废水总量占园区污水处理厂规模的0.0086％，故本项目废水对园区污水处理厂水量冲击较小，可以接纳本项目废水，且管网已经铺设至项目厂区，项目废水排入梁山县经济开发区污水处理厂处理是可行的。 3）监测要求 本项目废水间接排放，监测计划见下表。 表4-11 废水监测计划一览表 项目; 监测项目; pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、流量. 废水; 监测布点; 综合废水排放口. 监测频率; 正常生产条件下，半年1次. 非正常情况发生时，随时进行必要的监测. 综上，本项目无废水直接外排，不涉及地表水环境风险，项目对地表水环境影响较小。 3、噪声影响分析： 项目营运过程中噪声源主要为生产车间内的粉碎机、锅炉、洗瓶机等设备，单台设备的噪声值为70~90dB（A）。在设备选型时优先选用低噪声设备、底座减振、厂房隔声等措施，噪声较大设备设置在室内。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。设备噪声源及治理措施见下表： 表4-12 拟建项目生产设施噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声设备; 噪声级（dA）; 台数 （台/套）; 持续时间; 治理措施; 治理后车间外噪声级dB(A). 1; 粉碎机; 80-90; 1; 年生产时2000h; 弹性隔振底座、消声器、吸声材料; 60. 2; 搅拌机; 70-80; 1; 55. 3; 洗瓶机; 70-80; 1; 55. 4; 过滤机; 70-80; 4; 55. 5; 冲瓶机; 70-80; 1; 55. 6; 灌装机; 70-80; 1; 55. 7; 压盖机; 70-80; 1; 55. 8; 燃气锅炉; 70-80; 1; 55. 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 表4-13 噪声预测值 厂界位置; 生产车间厂界距离(m); 预测值（dB）; 达标情况; 执行标准. 东侧厂界; 5; 51.8; 达标; 2类昼间≤60dB，夜间不生产. 南侧厂界; 5; 51.8; 达标. 西侧厂界; 5; 51.8; 达标. 北侧厂界; 5; 51.8; 达标. 通过上表可知，项目建成后，厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（夜间不生产），本项目周边50米范围内无敏感目标，项目噪声对周边敏感目标的影响较小。 为进一步降低声源，改善工人工作环境，拟建工程拟采取以下降噪措施： - 选用噪声低的设备，降低设备噪声源强； ②在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施； ③加强设备管理和维修，确保设备正常运行。 综上，项目运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，不会造成区域声环境功能的下降。 噪声监测项目、监测点位的选取及监测频率等的确定均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求。 监测计划见下表。 表4-14 噪声监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界外1m; Leq（A）; 每季度一次. - 4、固废环境影响分析 项目固废主要为职工生活垃圾，生产过程中产生的收集的粉尘，扔糟，污水处理站污泥，废酒瓶，软化水制备过程产生的废反渗透膜，废活性炭。 （1）项目劳动人员10人，按0.5kg/人·d计，年工作250d，生活垃圾产生量为1.25t/a。生活垃圾暂存于垃圾收集桶，定期委托环卫部门处理； （2）根据前文废气工程分析可知，袋式除尘器收集的粉尘量为1.758t/a，属于一般固废，类别代码为900-999-99，统一收集后回用于生产。 （3）根据企业提供资料，白酒生产过程扔糟产生量约3430t/a，属于一般固废，类别代码为900-999-99。扔糟是多次发酵后的产物，其中含有大量死亡的微生物菌体，内含丰富的蛋白质、维生素、氨基酸等成分，这些成分是畜牧饲养所必需的营养物质，本项目产生的扔糟外售个体户加工饲料。项目扔糟即产即清，遇极特殊情况无法当日清运的扔糟暂存于扔糟间内（必要时喷洒生物除臭剂），做好内部防渗及封闭措施，及时清运，清运过程中采用封闭式运输车。 4）项目污水处理站污泥主要为沉渣，产生量按废水量千分之一计，则本项目污泥产生量约1.18t/a，废水中无有毒有害物质，属于一般固废，类别代码为462-001-62，由环卫部门定期清运。 5）灌装过程废酒瓶的产生量为0.05t/a，属于一般固废，类别代码为300-001-08，收集后外售废品回收站。 6）本项目软化水制备过程使用一级石英砂+二级活性炭+反渗透膜，反渗透膜约为2年更换一次。更换量为1个/2a，属于一般固废，类别代码为900-999-99，更换时由厂家回收处理。 7）本项目使用软化水制备采用一级石英砂+二级活性炭+反渗透膜，活性炭填充量为10kg。约两年更换一次活性炭填充物，废活性炭产生量为 0.01t/2a，属于一般固废，类别代码为900-999-99，更换时由厂家回收处理。 表4-15 项目固废产生、治理汇总表 序号; 工序; 产生源; 固态废物名称; 固废属性; 产生量; 处理措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 1; 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; /; 类比法; 1.25; /; 2.5; 委托环卫部门清运. 2; 污水处理; 生产过程; 污水处理站污泥; 一般固废; 类比法; 1.18; /; 1.18. 3; 粉碎; 收集的粉尘; 物料衡算法; 1.758; /; 1.758; 回用于生产. 4; 发酵; 扔糟; 物料衡算法; 3430; /; 3430; 收集后外售处理. 5; 清洗; 废酒瓶; 类比法; 0.05; /; 0.05. 6; 制软水; 废反渗透膜; 物料衡算法; 1个/2a; /; 1个/2a; 厂家回收. 7; 废活性炭; 物料衡算法; 0.01t/2a; /; 0.01t/2a. 环境管理要求： （1）生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 一般固废暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施； ⑤贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，对周围环境影响很小。 - 5、地下水、土壤环境影响分析 项目可能对地下水、土壤产生影响的环节为化粪池及污水处理站，必须按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行污染防控。分区防渗技术要求见下表。 表4-16 项目地下水污染防渗分区及要求 污染源; 污染途径; 分区防控要求. 防渗分区; 防渗技术要求. 污水处理站; 泄露; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间、仓库、一般固废暂存库; /; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 厂区路面、办公室; /; 简单防渗区; 一般地面硬化. 企业按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下，对周围地下水、土壤环境影响较小。 - 6、生态环境影响分析 - 本项目位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，本项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本项目在该地建设对当地生态环境现状影响较小。 - 7、环境风险影响分析 （1）有毒有害和易燃易爆危险物质和风险源分布及可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目原辅料涉及附录A中的风险物质为天然气、乙醇，天然气主要分布在天然气管道内，乙醇主要分布在产品储罐和生产车间内，可能影响途径为火灾事故污染大气环境。 - （2）风险防范措施 ①生产车间、储罐设禁烟火标识牌，设置专人管理并形成制度要求。 ②厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 ③储罐、生产车间管理。 a储罐、生产车间设置视频监控； b储罐、车间设置火灾烟雾报警器； c储罐、车间内当班人员定时巡查，及时发现可能引发事故的源头； d严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、粉碎工序 | 颗粒物 | 粉碎工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高（DA001）排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级污染物排放限值 |
|  | DA002、燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 燃烧废气经低氮燃烧技术充分燃烧后由15 m排气筒（DA002）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“一般控制区”标准要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发【2018】43号）要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 |
|  | 生产车间、污水处理站 | 颗粒物 | 加强车间通风； 厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，定期投放除臭剂 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值； |
| 地表水环境 | 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 项目发酵过程中产生的黄水回用于拌和窖泥和养护窖池；锅底废水、锅炉房废水、纯水制备浓水、车间地面、设备冲洗废水及洗瓶废水等生产废水通过厂内自建污水处理站处理达标后与生活污水一起排入梁山县经济开发区污水处理厂集中处理排 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业水污染物排放限值；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 隔振、消声器、吸声材料 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活产生的生活垃圾、污水处理站污泥委托环卫部门清运，生产过程中产生的收集的粉尘收集后回用于生产，扔糟，废酒瓶收集后外售，软化水制备过程产生的废反渗透膜，废活性炭由厂家回收再利用。项目固废去向明确，固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站进行重点防治区。包括生产加工车间、仓库、一般固废暂存间等进行一般防渗。主要包括厂区道路、办公室等，该区域由于基本没有污染，进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物。本项目营运不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间、储罐设禁烟火标识牌，设置专人管理并形成制度要求。 ②厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 ③储罐、生产车间管理。 a储罐、生产车间设置视频监控； b储罐、车间设置火灾烟雾报警器； c储罐、车间内当班人员定时巡查，及时发现可能引发事故的源头； d严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录中的“十、酒、饮料和精制茶制造业”“21.酒的制造151”中的“有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造”项目，属于简化管理业，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前取得排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设位置位于山东省济宁市梁山县杨营镇万达东路北段、公明路南侧，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地发展现状。项目贯彻了“达标排放”原则，采取的污染物治理技术可行，措施有效。工程运营后产生的各种污染物在相应有效的环保措施及方案下，均可达标排放，对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.099 | / | 0.099 | +0.099 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0115 | / | 0.0115 | +0.0115 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0175 | / | 0.0175 | +0.0175 |
|  | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 858 | / | 858 | +858 |
|  | COD | / | / | / | 0.34 | / | 0.34 | +0.34 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
| 一般工业 固体废物 | 污水处理站污泥 | / | / | / | 1.18 | / | 1.18 | +1.18 |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 1.758 | / | 1.758 | +1.758 |
|  | 扔糟 | / | / | / | 3430 | / | 3430 | +3430 |
|  | 废酒瓶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 1个/2a | / | 1个/2a | +1个/2a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.01t/2a | / | 0.01t/2a | +0.01t/2a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①   单位t/a