梁山县2025年上半年集中式生活饮用水

水源水质状况报告

一、监测情况

梁山县城区生活饮用水来自地下水，地下水监测点位为自来水公司在用抽水井。2025年6月委托山东聚友环境监测有限公司进行了地下水质监测。

（一）监测点位

梁山县地下水监测点位为自来水厂5号井。

（二）监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中39项常规指标，即色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计) 、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计) 、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法.以O2计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

（三）采样时间

采样时间为6月3日。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

5#水井39项监测项目都能达到Ⅲ类标准。

监测的1个在用集中式生活饮用水水源水质达标率均为100%。