梁政字〔2020〕1号

梁山县人民政府

关于印发《梁山县农村饮用水水源保护区

划分方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，县直各有关部门，驻梁有关单位：

现将《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

梁山县人民政府

2020年1月10日

梁山县农村饮用水水源保护区划分方案

为依法加强农村饮用水水源地的管理，合理开发利用饮用水水源，保障饮用水环境安全提供依据，根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范，结合梁山县实际，划定农村饮用水水源保护区。

- 一、划分依据

- 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《全国城市集中式饮用水水源地环境保护规划（2008-2020年）》《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》《济宁市环境保护“十三五”规划》《饮用水水源保护区划分技术规范》《饮用水水源保护区标志技术要求》《集中式饮用水水源环境保护指南》

- 二、划分原则

（一）因地制宜原则。确定饮用水水源保护区划分的技术指标，充分考虑当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。

（二）保护区范围适度原则。在确保水源水质不受污染的前提下，划定的水源保护区范围尽可能小。

（三）保护优先原则。划定的水源保护区范围，防止水源地附近人类活动对水源的直接污染；足以使所选定的主要污染物在向取水点（或开采井、井群）输移（或运移）过程中，衰减到所期望的浓度水平；在正常情况下保证取水水质达到规定要求；一旦出现污染水源的突发事件，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

- 三、划分范围

本次划分了戴那里水厂的7眼水井、赵堌堆水厂的6眼水井、辛兴屯水厂的2眼水井、拳铺水厂的5眼水井、鹿吊水厂的7眼水井、干鱼头水厂的3眼水井、唐楼水厂的3眼水井，共计33眼水井，设置33个农村饮用水水源一级保护区，7个饮用水水源地。

- 四、划分结果

按照《饮用水水源保护区划分技术规范》，充分考虑水动力特性、污染特征、污染源分布、水源地规模、水量需求等条件，完成梁山县农村饮用水源保护区划分工作。

本次划分结果充分考虑地方政府及有关部门的意见，为了便于开展日常环境管理工作，依据保护区划分的分析、计算结果，结合饮用水水源保护区的地形、地标、地物特点，最终确定各级保护区的界线。表1为梁山县农村饮用水源保护区划分方案表。

表1  梁山县农村饮用水源保护区划分方案表

| 序号 | 水源地名称 | 所属区县 | 水源地类型 | 开采规模 | 划分保护区类型 | 涉及一级保护区范围(平方千m) | 二级保护区范围(平方千m) | 准保护区范围(平方千m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴那里水厂（小路口镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0269 | -- | -- |
| 2 | 赵堌堆水厂 | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0231 | -- | -- |
| 3 | 辛兴屯水厂（马营镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0077 | -- | -- |
| 4 | 拳铺水厂(拳铺镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0192 | -- | -- |
| 5 | 鹿吊水厂（韩岗镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0269 | -- | -- |
| 6 | 干鱼头水厂（小安山镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0116 | -- | -- |
| 7 | 唐楼水厂（馆驿镇） | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0116 | -- | -- |

- 五、饮用水水源地保护区内环境现况

结合饮用水水源保护区划分结果、梁山县土地利用现状及2019年重大污染源普查，饮用水水源一级保护区内各水源地周边环境现状如下表所示：

表2 一级饮用水水源保护区内污染现状

| 序号 | 水源地名称 | 水井编号（位置） | 一级保护区范围内环境（35米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴那里水厂（小路口镇） | 戴那里水厂内1# （戴那里） | 井在水厂内，水厂未竣工，水井周边空地 |
| 2 |  | 2# （岳那里） | 北：10米干渠；其他方向：农田 |
| 3 |  | 3# （岳那里） | 北：小路；其他方向：农田 |
| 4 |  | 4# （戴那里） | 四周农田 |
| 5 |  | 5# （戴那里） | 东：小路；其他方向：农田 |
| 6 |  | 6# （梁赵村） | 北：树林；东：农田；西：村庄建筑；南：村庄小路 |
| 7 |  | 7# （戴那里） | 北5米小坑塘，南：小路；西、北：农田 |
| 8 | 赵堌堆水厂 | 水厂内 1# （丁那里） | 井在水厂内（水厂已租赁改成水上乐园），水厂未竣工，水井周边空地 |
| 9 |  | 2# （梁玲村） | 西：小路；其他方向：农田 |
| 10 |  | 3# （前范城村） | 西35米黄河社区，其他为农田； |
| 11 |  | 4# （前范城村） | 东40米黄河社区；其他为农田； |
| 12 |  | 5# （丁那里） | 东：5米灌溉沟渠，农田；其他方向：树林 |
| 13 |  | 6# （丁那里） | 西：小路；东：树林；其他方向：农田 |
| 14 | 辛兴屯水厂（马营镇） | 水厂内1# | 水厂院内 |
| 15 |  | 2# | 北邻：小路，20米住户；其他方向农田 |
| 16 | 拳铺水厂（拳铺镇） | 水厂院内1# | 水厂院内 |
| 17 |  | 2# （前王庄村） | 西：15米小路；其他方向树林 |
| 18 |  | 3# （拳南村） | 西南：100米养鸭厂；南：树林，其他方向：农田 |
| 19 |  | 4# （东刘庄村东北） | 南10米小路；其他方向：农田 |
| 20 |  | 5# （水厂南） | 南15米小路；其他方向：农田 |
| 21 | 鹿吊水厂（韩岗镇） | 鹿吊水厂院内（东南）1# | 水厂院内 |
| 22 |  | 鹿吊水厂院内（西北）2# | 水厂院内 |
| 23 |  | 3# （任李庄村） | 东村庄住户；其他方向：农田 |
| 24 |  | 4# （任李庄村） | 西：小路；其他方向：农田 |
| 25 |  | 5# （任李庄村） | 东：5米小路；其他方向：农田 |
| 26 |  | 6# （任李庄村） | 北：5米小路；其他方向：农田 |
| 27 |  | 7# （鹿吊村） | 南：5米小路；其他方向：农田 |
| 28 | 干鱼头水厂（小安山镇） | 1# （干鱼头村） | 水厂院内 |
| 29 |  | 2# （干鱼头村） | 北50米：国那里引黄干渠；其他方向：农田 |
| 30 |  | 3# （干鱼头村） | 北50米：国那里引黄干渠；其他方向：农田 |
| 31 | 唐楼水厂（馆驿镇） | 1# （西侯庄） | 四周农田 |
| 32 |  | 2# （唐楼村东） | 四周农田 |
| 33 |  | 3# （武庄村西） | 四周农田 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，

县监察委，县法院，县检察院，县人武部。

梁山县人民政府办公室            2020年1月10日印发