- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：现代数字农业全产业链智慧中心项目

建设单位（盖章）：山东星稷农业科技有限公司

编制日期： 2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 现代数字农业全产业链智慧中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-370832-04-01-858458 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘有滨 | 联系方式 | 13562767590 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 东经116 度1分19.201秒（东经116.022度），北纬35 度53分 49.215 秒（北纬35.897度）） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | A0514农产品初加工服务D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 梁山县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-370832-04-01-858458 |
| 总投资（万元） |  | 26000 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.92 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35928 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《济宁市梁山县大路口乡戚家村、双星村、王芝茂西刘庄村村庄规划(2023-2035) 审批机关：梁山县人民政府 审批文件名称及文号：济宁市人民政府《关于济宁市梁山县大路口乡戚家村、双星村、王芝茂西刘庄村村庄规划（2023-2035年）的批复》（梁政字[2023]12号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“一、鼓励类 8、农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。属于国家允许建设项目。本项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码2209-370832-04-01-858458），因此本项目符合国家产业政策的要求。 2、选址理性分析 本项目位于山东省济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，租赁闲置厂房和空地进行建设。根据梁山县人民政府《关于济宁市梁山县大路口乡戚家村、双星村、王芝茂西刘庄村村庄规划（2023-2035年）的批复》（梁政字[2023]12号），项目用地为该规划中的一类物流仓储用地。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围，符合土地利用政策。 3、“三线一单”及生态空间符合性分析 - 生态保护红线 “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。其中“三区”突出主导功能划分，“三线”侧重边界的刚性管控。它是国土空间用途管制的重要内容，也是国土空间用途管制的核心框架。 “三区”内部统筹要素分类，是功能分区和用途分类的基础；“三线”是“三区”内部最核心的刚性要求。空间关系上，“三区”各自包含“三线”。生态空间，包括生态保护红线范围和一般生态空间；农业空间，包括永久基本农田和一般农业空间；城镇空间，包括城镇开发边界内和边界外部分城镇空间。 本项目中心坐标：116°1′19.201″E，35°53′49.215″N，依据梁山县自然资源和规划局出具的关于《梁山县大路口乡戚家村、双星村、王芝茂西刘村村庄规划（2023-2035年）》的意见（见附件8），可知该规划严格落实“三区三线”划定成果，本项目位于该规划的村庄建设边界内，不位于永久基本农田保护红线、生态保护红线范围内，符合“梁山县"三区三线"划定成果”要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 本项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据梁山县2022年度环境空气质量状况监测结果，PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。 项目运营期主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，在采取完善的处置措施后，能够确保废气达标排放，对周围环境空气的影响程度不大，不会影响当地环境质量的改善。 ②地表水 本项目所在地区主要河流为京杭运河（梁济运河段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2023年10月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据，京杭运河（梁济运河段）邓楼断面水质为Ⅱ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 本项目无生产废水排放，职工生活污水经厂区化粪池处理后由附近村民清运堆肥，不外排，对周边地表水环境影响较小。 ③地下水 项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目厂区严格按照要求进行分区防渗，对周围地下水环境影响很小。 ④声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，经预测，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上，本项目建设不会触及环境质量底线，符合当地改善环境质量的总体目标要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中将消耗一定的水、电、天然气等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，在当地资源承载范围内，不会给当地水电资源利用造成负担；项目使用天然气由当地管网提供，项目用地为一类物流仓储用地，不涉及基本农田；生产过程中所用的原辅材料均为外购。 因此，本项目所用资源不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单市级准入清单 根据《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市建立“1+196”生态环境准入清单管控体系。其中，“1”为市级清单，体现全市的基础性、普适性要求；“196”为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。济宁市共划定196个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 本项目与济宁市人民政府《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27号）的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与济政字[2021]27号文符合性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县; 一般管控单元. ZH37083230008; 大路口乡; 山东省; 济宁市; 大路口乡. 通知要求; 本项目情况; 是否符合要求. - 新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目为新建项目，属于农产品初加工项目， 不属于工业项目。 本项目生活污水经化粪池收集后由附近村民清运堆肥，生产过程不用水，无废水产生。产生的废气经除尘器处理达标排放。 本项目按要求落实应急减排措施。 本项目用水由当地供水管网提供；项目办公室冬季供暖采用空调，车间不供暖。; 符合. 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。; 符合. 当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应、落实各项应急减排措施。; 符合. - 严控高耗水项目。水资源开发应当有限利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合济宁市人民政府《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27号）的要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析 表1-2 项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析 项目; 要求; 项目情况; 符合性. 强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，项目为农产品初加工项目，不属于新建工业项目; 符合. 科学把好项目选址关; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 符合. 由此可知，本项目符合鲁环字[2021]58号文要求。 5、与鲁发改工业[2021]59号文的符合性 本项目与山东省发展和改革委员会《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》的符合性分析。 表1-3 项目与鲁发改工业[2021]59号文的符合性 文件要求; 本项目情况; 符合性. “两高一资”项目是指国家统计局、国家发展改革委确定的六大高耗能行业：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学品制造业，非金属矿物制品业，黑色均属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。; 本项目为农产品初加工项目，不属于“两高一资”项目; 不符合. - 由上表可知，本项目不属于《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》中“两高一资”项目。 - 与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）、《山东省人民政府办公厅关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字[2022]9号）符合性分析 - 本项目为农产品初加工项目，不属于《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）、《山东省人民政府办公厅关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字[2022]9号）中所列行业类别，并且已取得备案证明，不属于两高项目。 - 与《梁山县蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 - 表1-5 与《梁山县蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 包括淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治、强化工业源NOx深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、强化秸秆禁烧管控、完善环境监管信息化系统、加大政策支持力度、加强大气环境监管等11项重点任务。; 本项目不涉及燃煤使用，天然气热风炉采用低氮燃烧后产生的燃烧废气与烘干废气、分装装车废气一同经沙克龙除尘+布袋除尘处理后经排气筒排放。; 符合. 包括补齐城镇生活污水治理设施短板、强化农村生活污水和黑臭水体治理、精准治理工业企业污染、推动地表水环境质量持续向好、防控地下水污染风险、保障饮用水水源地水质达标、开展区域再生水循环利用、推进水生态保护与修复、全域开展生态补偿、智慧监管水生态环境等10项重点任务; 本项目无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池收集后由附近村民清运堆肥，不外排。; 符合. 包括扎实开展土壤污染状况调查、加强土壤污染重点监管单位环境监管、提升重金属污染防控水平、加强固体废物环境管理、严格落实农用地安全利用、严格建设用地风险管控与修复、推进农村环境整治、强化农业生产投入品管理、深化农业废弃物综合管理、健全土壤和农业农村生态环境治理能力等10项重点任务; 本项目为农产品初加工项目，不涉及重金属污染，产生的固废均能得到妥善处置。; 符合. - 与《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年）的符合性分析 - 表1-6 与《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年）符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 深度治理工业污染。加强高氟、高盐和涉重废水分质深度治理和日常监管，确保工业污染源全面达标排放。推进工业集中区污水管网和污水厂建设，加快省级及以上工业集聚区废水集中处理设施升级改造，持续提升污水收集、处理能力，推进化工园区、涉重金属工业园区“一 企一管”和地上管廊的建设改造，积极推行“智慧管网”。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。; 本项目无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池收集后由附近村民清运堆肥，不外排。; 符合. 强化源头污染防控。实施新一轮“四减四增”行动计划，以京津冀大气污染传输通道城市为重点，调整优化产业、能源、运输结构，强化区域联防联控和应对重污染天气，打赢蓝天保卫战。持续推进煤改气、煤改电工程。排查整治“散乱污”企业，实现“散乱污”动态清零。推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级。严格落实新上煤耗项目煤炭消费减量替代政策，推进全省平原地区清洁取暖改造，加快燃煤小锅炉淘汰，提高工业炉窑清洁能源替代比例。推进各类园区循环化改造和生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区予以支持。开展企业清洁生产领跑行动，依法实行强制性清洁生产。 开展重点领域污染治理。实施钢铁、焦化、建材等行业污染全过程治理。推动焦化、电解铝等重点行业实施超低排放治理改造，有效管控全行业无组织排放。继续深化化工园区安全生产和环保整治。强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，协同治理氮氧化物和挥发性有机物污染，实施细颗粒物和臭氧协同控制。全面治理扬尘，开展建筑工地扬尘、工业企业堆场扬尘和矿山扬尘整治，降低区域降尘量。 推动散煤、生活面源和农业源大气污染治理。大力推进移动源污染综合治理和淘汰更新，推动柴油货车、非道路移动机械、船舶柴油机的清洁化，实时管控移动源污染，加强油品监管执法，确保城市细颗粒物浓度下降率达到国家考核要求。实行环境污染第三方治理、环保管家等生态环境治理模式。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。; 本项目不涉及燃煤使用，天然气热风炉采用低氮燃烧，减少氮氧化物的排放。; 符合. 开展固体废物和地下水综合整治。加强危险废物、医疗废物收集处理，以危险废物为重点开展工业固体废物综合整治行动，完善危险废物处置监管措施，实行规范化管理，着力提升危险废物处置能力，加强工业固体废物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理。加快推进垃圾分类和资源化利用，有序发展垃圾焚烧发电，加强白色污染处理，提升农村有机废物收集、转化、利用水平。实施地下水超采综合治理工程，开展地表水与地下水联合调蓄试点。科学划定地下水重点污染防治分区，实施典型地下水污染场地修复治理工程。到 2025 年，建立地下水环境监测和污染防治体系。; 项目不涉及危险废物、医疗废物的收集处理，不涉及重金属污染。产生的固体废物合理处置。; 符合. - 9、与《关于持续推荐沿黄重点地区工业项目入园有关事项的通知》（鲁改工业（2023）389号）符合性分析 - 表1-7 与《关于持续推荐沿黄重点地区工业项目入园有关事项的通知》（鲁改工业（2023）389号）符合性分析 通知要求要求; 本项目情况; 符合性. - 明确工业项目入园相关要求 - 发改办产业[2021]635号文件要求，“十四五”时期沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区，严控新上高污染、高耗水、高耗能项目。根据发展改革委等八部门联合印发的《关于规范园区面积和用地管理提升发展承载能力的通知》（鲁发改外资[2022]1052号），合规工业园区范围内依法批准面积（其中，开发区面积为核准面积），也包括依法批准的扩区调取面积。 - 在黄河干流及主要支流岸线1公里范围内，严禁将已建成高耗水、高污染项目纳入合规工业园区认定和园区扩区调区范围，严禁为拟建高耗水、高污染项目办理用地手续，积极推动已建成高耗水、高污染企业搬迁进入合规工业园区。严格化工项目用地审核禁止在黄河干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目属于农产品初加工项目， 不属于工业项目。; 符合. 10、与《农业农村部 国家发展改革委 财政部 自然资源部 生态环境部 国家粮食和物资储备局关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》（农机发[2023]3号）符合性分析 - 表1-8 与（农机发（2023）3号）符合性分析 意见要求; 本项目情况; 符合性. - （一）优化粮食烘干能力布局 - 各地根据不同粮食品种生产情况和补足粮食产地烘干能力的需要，统筹已有烘干设施装备的改造提升和新增烘干能力建设，统筹各类新型农业服务主体和经营主体、粮食加工企业、粮食产后服务中心等资源，在符合国土空间规划的前提下，科学合理确定粮食烘干中心（点）建设布局和规模，构建烘干点与烘干中心相结合的粮食产地烘干体系。烘干点建设内容包括粮食烘干机和配套的清选机、皮带输送机、提升机、除尘系统以及烘干厂区房等，主要以南方稻谷为烘干对象，配备批次处理量50吨以下的单套循环式烘干机。烘干中心建设内容包括粮食烘干机和配套的清选机、烘前仓、烘后仓、皮带输送机、提升机、除尘系统、储粮设施以及烘干厂区房等，其中，配备组合式循环式烘干机的，批次处理量应50吨以上；配备连续式烘干机的，日处理量应100吨以上。; 本项玉米、小麦建设烘干塔和配套的清理筛、皮带输送机、提升机、除尘系统等，烘干塔为连续式烘干，日处理能力为500t/台; 符合. - （二）推进粮食烘干设施装备规范建设 - 分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓，建设标准化的粮食烘干中心（点）。 - 东北地区：玉米、小麦和大豆重点推广连续式烘干机；水稻以连续式烘干机为主、循环式烘干机为辅，适度发展烘储一体化储粮仓。 - 黄淮海地区：玉米、小麦和大豆以连续式烘干机为主、循环式烘干机为辅，适度发展烘储一体化储粮仓；小麦与水稻轮作区域重点发展循环式烘干机。 - 长江中下游地区：水稻和小麦重点发展循环式烘干机。 - 西南地区：水稻重点发展循环式烘干机；小麦和玉米以循环式烘干机为主，连续式烘干机为辅；丘陵山区发展小型循环式烘干机和多功能箱式烘干机。 - 西北地区：小麦和玉米以连续式烘干机为主，鼓励发展烘储一体化储粮仓。 - 华南地区：水稻重点发展循环式烘干机，丘陵山区发展小型循环式烘干机和多功能箱式烘干机。 - 针对粮食产地储藏时间短的特点，北方地区储藏以钢板仓为主、简易房式仓为辅，南方地区以房式仓为主、钢板仓为辅。; 项目位于黄淮海地区，玉米小麦烘干塔为连续式烘干塔; 符合. - （三）发展节能高效绿色技术与装备 - 因地制宜采用热泵、电加热、生物质燃料、天然气和太阳能等热源，推进粮食烘干燃煤热源更新改造，2025年大气污染防治重点区域基本完成粮食烘干散煤清洁能源替代。鼓励企业加快研制新型热源和清洁能源机型，提高机具热能转化效率。推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造，确保达标排放。针对不同区域、不同主体、不同粮食品种和不同粮食用途，开发创新利用自然空气、太阳能的新型粮食烘储一体化技术，降低烘干作业成本，提高设备使用率和粮食储藏保质增值能力。加快与烘干储粮设施配套的环保型清理、输送、除尘设备和多功能粮情测控装置的研发推广应用，促进粮食烘干仓储适配技术绿色发展; 项目烘干以天然气燃烧为热源，烘干玉米、小麦各产污环节均设置处理设施。; 符合. 11、与梁山县农村饮用水源保护区的关系 根据《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》的要求，共划分了戴那里水厂的7眼水井、赵固堆水厂的6眼水井、辛兴屯水厂的2眼水井、拳铺水厂的5眼水井、鹿吊水厂的7眼水井、干鱼头水厂的3眼水井、唐楼水厂的3眼水井，共计33眼水井，设置33个农村饮用水水源一级保护区，7个饮用水水源地。 距离本项目最近的农村饮用水水源保护区为戴那里水厂水井，戴那里水厂水井与本项目最近距离为5270m。本项目厂区地面全部硬化处理，生产车间、仓库、化粪池采用严格的防渗措施，不会对梁山县农村饮用水水源保护区造成影响。 12、项目与南水北调工程的关系 本项目位于梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，距东平湖11.96km，位于南水北调沿线重点保护区域内，项目排放水需满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区标准的同时需满足地方政府要求。本项目生活污水经化粪池收集后由附近村民清运堆肥，不外排，生产过程不用水，无废水产生。本项目对周围水环境造成的影响很小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 表2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; - 烘干塔; 位于厂东北侧，建筑面积2160m2，建设烘干塔2座，配套天然气热风炉、提升机、输送皮带等设施，用于粮食的烘干; 新建. 2; 储运工程; 1#仓库; 位于厂区北侧，建筑面积2600m2，用于玉米、小麦等的贮存; 新建. 2#仓库; 位于厂区东北侧，建筑面积1400m2，用于玉米、小麦的贮存; 新建. 3#仓库; 位于厂区中间，建筑面积2600m2，用于玉米、小麦的贮存; 新建. - 4#仓库; 位于厂区南侧，建筑面积5220m2，用于玉米、小麦的贮存; 新建. - 玉米粮食仓库; 位于厂区南侧，建筑面积2500m2，用于玉米的存储。; 新建. - 玉米湿粮仓库; 位于厂区南侧，建筑面积2500m2，用于玉米湿粮的存储。; 新建. - 小麦粮食仓库; 位于厂区南侧，建筑面积2880m2，用于小麦的存储。; 新建. - 小麦湿粮仓库; 位于厂区南侧，建筑面积2880m2，用于小麦湿粮的存储。; 新建. 3; 辅助工程; 办公楼及展厅; 位于厂区西侧，3层，占地面积1200m2，建筑面积3600m2，一层主要用于产品展示，二、三层主要用于日常办公。; 新建. 4; 公用工程; 供水; 项目用水为自来水管网供给; --. 供电; 项目用电由济宁市梁山县供电系统提供; --. 供热; 项目烘干过程采用天然气热风炉进行烘干；项目办公区冬季采用空调取暖，车间不供暖; 新建. 供气; 项目热风炉所用天然气由天然气管道供应。. 5; 环保工程; 废水; 本项目生产过程不用水，无生产废水产生；生活污水经化粪池收集后由附近村民定期清运堆肥，不外排; 新建. 6; 废气; 项目粮食卸料、输送及清理过程产生的粉尘经集气罩收集后经沙克龙除尘器+布袋除尘器处理后经排气筒P1、P3排放；烘干过程产生的粉尘、天然气燃烧废气、分装装车废气经沙克龙除尘器+布袋除尘器处理后经排气筒P2、P4排放。; 新建. 7; 噪声; 各机械设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置。加强管理，经常保养和维护生产设备，避免设备在不良状态下运行。; 新建. 8; 固废; 生活垃圾桶、一般固废间; 新建. 二、产品规模 本项目产品主要为烘干后的玉米、小米，具体产品方案如下： 表2-2 本项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 产品产量; 单位; 备注. 1; 烘干后小麦; 43697.148; t/a; 含水率14%. 2; 烘干后玉米; 37739.732; t/a; 含水率15%. 三、所用设备 本项目设备情况如下： 表2-3 本项目设备情况一览表 序号; 生产单元; 生产工艺; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 玉米、小麦投料清理工序; 输送; 斗式提升机; T600，H=18.2m; 台; 2. 2; 清理; 双层圆筒清理筛; DCY-2600; 台; 2. 3; 玉米、小麦烘前工序; 输送; 斗式提升机; T600，H=28.2m; 台; 2. 4; 存储; 烘前仓; FS30-02110; 套; 2. 5; 输送; 皮带输送机; TDSF60，L=12m; 台; 2. 6; 玉米小麦烘干工序; 输送; 斗式提升机; T500，H=31.2m; 台; 2. 7; 烘干; 烘干塔（内置燃气热源）; 500t/d; 套; 2. 8; 热风炉（配套线性燃烧机）; 480万大卡/时; 套; 2. 9; 输送; 双向皮带输送机; TDSF60，L=9.4m; 台; 2. 10; 玉米、小麦分装; 分装; 小袋包装机; HBZC; 台; 1. 11; 公用单元; /; 变压器; 160kVA; 台; 1. 四、原辅材料消耗 本项目原辅材料使用情况如下： 表2-4 本项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 小麦; 万t/a; 5; 外购，含杂率约5%~10%，含水率约18%. 2; 玉米; 万t/a; 5; 外购，含杂率约5%~10%，含水率约30%. 3; 电; 万kw·h; 5; --. 4; 天然气; 万m3/a; 291.36; --. 5; 自来水; m3/a; 225; --. 五、给排水 1、给水 本项目用水主要为职工生活用水。 本项目劳动人员15人，职工生活水量按50L/人•天计算，年工作300天，则生活用水量225m3/a。项目用水由济宁市梁山县供水系统供应。 2、排水 本项目排水实行“雨污分流、清污分流”。 生活污水：本项目生活污水产生系数按80%计算，生活用水量为225m3/a，则生活污水产生量为180m3/a，经化粪池收集后由附近村民定期清运堆肥，不外排。 本项目用水量平衡见如下： 180 损耗45 225 新鲜水 225 生活用水 化粪池 附近村民清运堆肥 180 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员15人，三班8小时工作制，年工作300天，其中烘干塔年工作100天，每天运行24小时。 七、项目地理位置及平面布置情况 本项目位于山东省济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，利用现有车间及新建部分车间进行建设生产。企业西侧为黄兴路，北侧为手套加工厂；南侧为预制件厂；东侧为农田，项目地理位置图见附图1。 项目厂区大门位于厂区西侧；办公楼位于厂区大门南侧；大门两侧共建设看护房5间；烘干塔车间位于厂区东北角；1#仓库、2#仓库位于厂区北侧；3#仓库位于厂区中间；4#仓库位于厂区南侧；4座粮库分别位于4#仓库的南北两侧（项目具体平面布置见附图2）。 综上，项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，装饰管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工 1、施工期工艺流程及产污环节 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 施工期工艺流程文字说明 - 建筑施工全过程按照作业性质可以分为以下几个阶段： 场地平整阶段，包括清理现场、挖掘土石方等； 基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等； 装饰工程及设备安装阶段，包括室内外装饰装修，以及设备的进场安装等； 扫尾阶段，包括装修、回填土方、清理现场等。完成后，即可验收投产。 施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物、泥浆污水及少量施工人员生活污水等。 - 产污环节 - 施工期主要产污环节如下： - （1）场地平整及基础工程 ①噪声：搅拌机、装载机、夯实机、运输汽车等土建施工机械造成； ②扬尘：场地平整、基础开挖、水泥沙浆搅拌、汽车运输等； ③弃土：本工程基础工程开挖土石方量不大，大部分用于厂区内平整，剩余弃土可用于周围道路建设段填路基； ④污水：建设高峰时施工人员约20名，产生少量生活污水； ⑤废气：施工机械运行排放的尾气。 （2）主体工程 ①噪声：搅拌机、水泥车、运土车、材料运送车、振动器、成型机等混凝土工程机械，切断机、弯曲机、冷拉机、点焊机等钢筋加工机械，卷扬机、等机械噪声； ②扬尘：混凝土工程、地基开挖与回填； ③固废：土建工程施工废物、工地生活垃圾； ④污水：施工废水、施工人员工地生活污水； ⑤废气：施工机械运行排放的尾气。 （3）装饰工程 ①噪声：刨平机、灰浆泵、电锤、喷射机等装饰工程机械造成； ②扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起的扬尘； ③固废：主要是在室内装修产生的废物，可清运解决； ④污水：量少，可忽略； ⑤废气：随装饰材料而异，重点控制苯系物污染。 （4）设备安装 噪声：动力噪声。 - 运营期 1、工艺流程及产排污分析 （1）小麦、玉米烘干生产工艺流程及产污环节详见下图： 图2-3 小麦、玉米烘干工艺流程及产污环节图 生产工艺描述： ①卸料： 外购湿粮在湿粮食仓库内进行卸料至地坑；，经提升机提升至清理筛内进行清理，除去粮食内含有的杂草等物质。 ②提升：地坑内粮食经提升机提升进行清理； ③清理：粮食在清理筛内进行清理，除去粮食内含有的杂草等物质； ④提升：清理后的粮食经提升机提升至湿粮仓内的烘前仓进行暂存； ⑤输送、提升：粮食需要烘干时采用输送皮带将粮食输送至提升机，再由提升机将粮食提升至烘干塔； ⑥烘干：烘干塔底部设有天然气热风炉，冷空气由鼓风机送至热风炉内加热后变成热风。在烘干塔内，由于粮食自重，自上而下流动，热风由塔底朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量转给粮粒，与粮食接触温度最高不超过40℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，热风携带着水汽及少量颗粒物变成废气经沙克龙除尘器+布袋除尘器处理达标后由烘干塔顶排气筒排放；烘干塔原理见下图： 热风炉 图2-4 烘干塔工作原理图 ⑦输送：烘干后的粮食在烘干塔底部的沉降室进行收集，然后采用输送皮带将粮食输送装车处； ⑧分装、装车：粮食输送至装车点后进行分装成袋后外售或直接装车外售。 2、产污环节 （1）废气 主要是玉米、小麦卸料废气；清理废气；玉米、小麦输送过废气；烘干废气；天然气燃烧产生的废气；玉米、小麦分装及装车废气；天然气燃烧废气，其主要污染因子是颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 （2）废水 主要为生活污水； （3）噪声 设备运行过程中产生的噪声； （4）固废 主要为职工生活垃圾；生产过程中产生的筛分杂质；除尘器收集的粉尘；地面收尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用现有车间及新建部分车间进行建设生产，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁辐射、生态环境等）： 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1、区域环境空气质量情况 根据济宁市环境质量报告表（2022年度）可知，2022年度济宁市区空气质量优良天数为235天，空气质量综合指数为4.47，比上年改善了4.5%。空气中PM10年均浓度值为0.071mg/m3，PM2.5年均浓度值为0.043mg/m3，臭氧全年90百分浓度为0.184mg/m3，二氧化硫年均浓度为0.011mg/m3，二氧化氮年均浓度为0.024mg/m3，一氧化碳年度95百分位数浓度值为1.2mg/m3。 - 表3-1 2022年济宁市大气环境质量现状 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 11μg/m3; 60μg/m3; 18.3%; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 24μg/m3; 40μg/m3; 60%; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 71μg/m3; 70μg/m3; 101.4%; 不达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 43μg/m3; 35μg/m3; 122.8%; 不达标. 5; CO; 95%保证率日平均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. 6; O3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度; 184μg/m3; 160μg/m3; 115%; 不达标. 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。济宁市2022年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在区域为不达标区。 2、基本污染物环境质量现状 根据济宁市生态环境局梁山县分局发布的2022年各月份梁山县空气质量月报（http://www.liangshan.gov.cn/col/col32354/index.html），梁山县2022年1月-12月大气环境质量污染物浓度见表3-2。 表3-2 梁山县2022年全年空气质量现状一览表 时间; 检测项目. SO2(μg/m3); NO2(μg/m3); PM10(μg/m3); PM2.5(μg/m3). 2022-01; 13; 35; 144; 110. 2022-02; 10; 21; 83; 54. 2022-03; 10; 26; 85; 42. 2022-04; 11; 18; 78; 35. 2022-05; 11; 19; 67; 27. 2022-06; 8; 13; 54; 22. 2022-07; 6; 9; 35; 19. 2022-08; 7; 12; 34; 18. 2022-09; 8; 18; 60; 27. 2022-10; 9; 28; 67; 33. 2022-11; 8; 28; 73; 48. 2022-12; 13; 39; 108; 72. 年平均; 9.5; 22.16; 74; 42.25. 执行标准; 60; 40; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 不达标. 根据评价结果，梁山县2022年SO2、NOx年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度超标，项目所在区域为不达标区，细颗粒物、可吸入颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 区域环境空气质量改善方案： 目前梁山县人民政府正积极落实《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》、《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 二、地表水环境 本项目所在地区主要河流为京杭大运河（梁济运河段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准，根据2023年11月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据（网址为：http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），京杭大运河（梁济运河）邓楼断面水质为Ⅱ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 图3-1 山东省省控重点河流水质状况 三、声环境 根据现场调查，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不对周边声环境保护目标进行现状监测。项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、地下水、土壤环境 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此项目不需要进行土壤、地下水现状调查。 五、生态环境 本项目位于山东省济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，占地范围内无生态环境保护目标。项目所在区域生态环境一般，周边主要为农田、企业，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低、植被覆盖率减少，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，对当地生态环境现状影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内无自然保护区、名胜古迹及风景旅游等特殊环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 类 别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 环境 空气; 东戚村; NW; 90; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 创新小学; SW; 380. 大路口卫生院; SW; 500. 创新学校; SW; 435. 祁辛庄村; SE; 310. 地表水; 北五干渠; N; 85; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 京杭运河; E; 3400. 地下水; 周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂区50米范围内无敏感保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 项目用地属于一类物流仓储用地; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废 水：《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区标准的要求。 表3-5 重点保护区域标准 单位：mg/L 指标名称; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮. 标准数值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤20; ≤5; ≤15. 本项目生活污水经化粪池收集后，由附近村民定期清运堆肥，不外排；生产过程不用水，无生产废水产生。 废 气：本项目颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求，有组织排放速率和无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求；二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 标准值; 执行标准. 颗粒物; 有组织; 排放浓度; 20mg/m³; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求. P1、P3排放速率; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求. P2、P4排放速率; 9.14kg/h. 无组织; 厂界排放浓度; 2.0mg/m³. 二氧化硫; 有组织; 排放浓度; 100mg/m³; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求. 氮氧化物; 有组织; 排放浓度; 200mg/m³. 烟气黑度; 有组织; 排放浓度; 1.0林格曼黑度（级）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值. 注：排气筒P2、P4高度为25m，排气筒距离小于相邻2个排气筒的高度之和，应等效成1个排气筒，经计算等效排气筒高度为25m，采用内插法计算排放速率限值为9.14kg/h。 噪 声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 项目; 执行标准; 单位; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); /; 70; 55. 营运期; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; dB(A); 2类; 60; 50. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水外排，无需申请CODcr、氨氮总量控制指标。 本项目有组织颗粒物排放量为0.619t/a、SO2排放量为0.582t/a、氮氧化物排放量为2.03t/a。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132 号）有关要求，需要 2 倍削减量替代。本项目颗粒物替代量为1.238t/a、SO2替代量为1.164t/a、氮氧化物替代量为4.06t/a。 因此本项目需申请总量：颗粒物排放量为1.238t/a、SO2排放量为1.164t/a、氮氧化物排放量为4.06t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 项目施工期间主要进行场地施工、设备安装调试、管网施工等工序，会对环境产生影响，主要是对大气环境及声环境等有一定影响，随着施工期的结束，影响随即消失，现将可能影响及防治措施分析如下： 1、废气 （1）粉尘 施工阶段大气污染物主要有建筑粉尘和施工机械产生的尾气。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。依据《山东省扬尘污染综合整治方案》、《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》和《建设工程施工现场管理规定》等文件要求，施工方拟采取以下措施： ①合理安排施工现场，尽可能减少堆场数量，所有的物料应按既定布局分类堆放有序，并须具备覆盖物和喷洒水设施，以防出现风速过大或不利天气状况时能及时遮盖。废料必须及时清运，严禁高空抛洒建筑垃圾。 ②进出车辆进行冲洗。 ③运输车辆装载不得超出车厢挡板高度，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒、散落，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑物料。 ④统筹安排工期，缩短施工时间。采取上述污染防治措施后，施工扬尘对附近居民影响将有较大的改善，由于施工期为暂时的，随着施工期结束，其影响也将消失。 （2）机动车尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有NOx、CO和烃类物质存在，因施工期是暂时的，预计影响范围不大。 2、废水 施工中产生的废水如果不经处理或处理不当，会危害环境，施工期废水应采取以下措施，降低对周围环境的影响： ①人员生活污水采用化粪池处理。 ②施工现场因地制宜设定冲洗处，并建造四级循环水池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水（如施工产生的地下水泥浆水）需经处理后方可排放或重复利用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置，废水禁止无处理直接排放。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ④安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。 ⑤在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、固废 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。为将施工期固废对周围环境的影响降至最低，施工期间的固废应采取如下措施： ①施工人员生活垃圾暂存在垃圾桶。 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应该送往指定的堆放点存放。 4、噪声 噪声是项目施工期的主要污染因子，产生于施工设备和运输车辆，在实际施工中经常会多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，使噪声影响值增高，辐射面增大。要求建设单位在施工期间必须采取以下相应措施： ①合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工，确因建筑工艺需要及其他特殊原因须在夜间施工的，应提前报请环保部门批准，但禁止使用搅拌机、振捣器、电锯等高噪声设备和运输装卸建筑砖瓦、灰沙、石料等建筑材料。 ②淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ③对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等，预计采取了这些措施后可降低噪声源强10-30dB(A)。 ④将高噪声机械尽可能地安置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ⑤钢制脚手架在使用、拆卸、装卸过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。 ⑥运输车辆应禁止鸣号。 （5）由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源强核算 主要是玉米、小麦卸料废气；清理废气；玉米、小麦输送过废气；烘干废气；天然气燃烧产生的废气；玉米、小麦分装及装车废气；天然气燃烧废气，其主要污染因子是颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 由于本行业暂无污染源强核算技术指南，参照《污染源强核算技术指南 准则》（HJ844-2018）推荐方法，本次环评采用产污系数法计算废气产生量。 - 玉米湿粮车间 - 玉米湿粮车间废气主要有玉米卸料过程产生的粉尘；输送过程产生的粉尘；清理过程粉尘。 - 玉米卸料、输送、清理过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中乡村谷物仓库产污系数计算。根据企业提供资料，项目玉米含杂率约为5~10%，本次评价按照8%计算筛分杂质产生量，玉米处理量为50000t/a，则玉米中杂质含量为4000t/a。烘干过程水分蒸发计算公式如下： - 式中：W：水分蒸发量，t/a； - G：处理量（本项目需要烘干的玉米量为45847.616t/a）； - ω1：进料含水量百分数（本项目玉米含水率为30）； - ω2：出料含水量百分数（本项目烘干后玉米含水率为15）； - 经计算，烘干玉米水分蒸发量为8090.76t/a。 - 项目玉米烘干物料平衡图如下： 图4-1 项目玉米烘干物料平衡图（t/a） - 项目烘干玉米各环节污染物产生量核算过程如下： - ①玉米卸料过程产生的粉尘 - 本项目卸料粉尘生产量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物卸料粉尘排放因子为0.3kg/t（卸料），项目玉米年处理量为5万吨/a，则卸料粉尘产生量为15t/a。 - ②输送过程产生的粉尘 - 本项目输送过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，转运过程粉尘排放因子为1.25kg/t原料，项目玉米年处理量均为5万吨/a，则输送过程粉尘产生量为62.5t/a。 - ③清理过程粉尘 - 本项目清理粉尘生产量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物筛分清理粉尘排放因子为1.5kg/t（清理料），项目进入清理筛的玉米处理量为49922.5t/a，则玉米筛分粉尘产生量为74.884t/a。 - 项目在地坑上方、清理筛上方及输送皮带进出料口设置集气罩对产生的粉尘进行收集处理。收集效率按照90%计，除尘器机风量为40000m3/h，年工作480h；收集的粉尘经过沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过排气筒P1排放；沙克龙除尘器处理效率为80%，布袋除尘器处理效率为99.8%，则排气筒P1排放量为0.275t/a，排放浓度为14.33mg/m3，排放速率为0.573kg/h。 - 玉米湿粮车间未收集粉尘主要有卸料输送过程未收集粉尘7.75t/a，清理过程未收集的粉尘7.488t/a，未收集粉尘量合计为15.238t/a。由于项目粉尘粒径较大，且车间为密闭车间内，大部分粉尘能够在车间内沉降，按照沉降量为70%计算，沉降量为10.667t/a，则无组织排放量为4.571t/a。 - 1#烘干塔 - 项目1#烘干塔处产生的废气主要有烘干过程产生的废气、天然气热风炉天然气燃烧废气；烘干后玉米分装、装车过程会产生粉尘。 - ①烘干过程产生的粉尘 - 本项目烘干为柱式烘干塔，烘干粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物干燥粉尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），本项目进入烘干塔的玉米量为45847.616t/a，则烘干玉米粉尘产生量为11.462t。产生的粉尘经过沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过烘干塔顶部排气筒P2排放。 - ②1#烘干塔热风炉天然气燃烧废气 本项目烘干设备采用天然气热风炉。天然气属于清洁燃料，采用低氮燃烧。天然气热风炉功率为480万大卡，天然气热值在8000大卡/m3-8500大卡/m3之间，本项目按8500大卡/m³计算，根据设备厂家提供资料，热效率在90%~95%左右，本项目按93%计算。经计算本项目天然气用量为607m3/h，本项目1#烘干塔每天工作24h，年工作100天。经计算，天然气消耗量为145.68万m3/a。天然气燃烧废气的二氧化硫、氮氧化物产生系数采用排放源统计调查产排污核算方法与系数手册的《锅炉产排污核算系数手册》，该手册用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）使用。烟尘排放系数参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》中的数据，为0.1g/m3天然气。 天然气燃烧后产污系数见下表4-11。 表4-11 天然气燃烧产污系数表 编号; 污染物名称; 产污系数; 单位; 备注. 1; 废气量; 107753; 标准m3/万m3天然气; ——. 2; SO2; 0.02S; kg/万m3天然气; S代表总含硫量. 3; 烟尘; 0.1; g/m3天然气; ——. 4; NOx; 6.97; kg/万m3天然气; 采用国内领先低氮燃烧. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据《天然气》（GB17820-2018），二类天然气最高硫含量为100毫克/立方米，本项目燃料中含硫量（S）按照100毫克/立方米计，SO2产生系数为0.02kg/万m³。 项目天然气燃烧过程主要污染物由烟尘、二氧化硫、氮氧化物。天然气燃烧废气与烘干废气、分装装车废气一起经过排气筒P2排放。热风炉天然气用量为145.68万m3/a。根据上表：烟尘产生量为0.146t/a，SO2产生量为0.291t/a，NOx产生量为1.015t/a。 - ③玉米分装装车粉尘 - 玉米的分装和装车过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物装车粉尘排放因子为0.15kg/t（装料），根据物料平衡本项目进入需要分装及装车的玉米量为37745.394t/a，则玉米分装、装车粉尘产生量为5.662t/a。项目在烘干下下料口设置集气罩对产生的粉尘进行收集处理。收集效率按照90%计，收集的粉尘经管道引至烘干塔沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过烘干塔顶部排气筒P2排放。 项目烘干塔烘干废气、天然气燃烧废气与分装装车废气一同经沙克龙除尘+经排气筒P2排放，烘干塔风机风量为50000m3/h，年工作2400h，沙克龙除尘器处理效率为80%，布袋除尘器处理效率为99.8%，则排气筒P2颗粒物排放量为0.034t/a，排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.014kg/h；SO2排放量为0.291t/a，排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.12kg/h；NOx排放量为1.015t/a，排放浓度为8.4mg/m3，排放速率为0.42kg/h。 玉米分装装车过程未收集粉尘量为0.566t/a，在厂区内无组织排放。 - 小麦湿粮车间 - 小麦湿粮车间废气主要有玉米卸料过程产生的粉尘；输送过程产生的粉尘；清理过程粉尘。 - 小麦卸料、输送、清理过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中乡村谷物仓库产污系数计算。根据企业提供资料，项目小麦含杂率约为5~10%，本次评价按照8%计算筛分杂质产生量，小麦处理量为50000t/a，则小麦中杂质含量为4000t/a。烘干过程水分蒸发计算公式如下： - 式中：W：水分蒸发量，t/a； - G：处理量（本项目需要烘干的小麦量为45847.616t/a）； - ω1：进料含水量百分数（本项目小麦含水率为18）； - ω2：出料含水量百分数（本项目烘干后小麦含水率为14）； - 经计算，烘干小麦水分蒸发量为2132.45t/a。 项目小麦烘干物料平衡图如下： 图4-2 项目小麦烘干物料平衡图（t/a） 项目烘干玉米各环节污染物产生量核算过程如下： - ①小麦卸料过程产生的粉尘 - 本项目卸料粉尘生产量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物卸料粉尘排放因子为0.3kg/t（卸料），项目小麦年处理量为5万吨/a，则卸料粉尘产生量为15t/a。 - ②输送过程产生的粉尘 - 本项目输送过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，转运过程粉尘排放因子为1.25kg/t原料，项目小麦年处理量均为5万吨/a，则输送过程粉尘产生量为62.5t/a。 - ③清理过程粉尘 - 本项目清理粉尘生产量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物筛分清理粉尘排放因子为1.5kg/t（清理料），项目进入清理筛的小麦处理量为49922.5t/a，则小麦筛分粉尘产生量为74.884t/a。 - 项目在地坑上方、清理筛上方及输送皮带进出料口设置集气罩对产生的粉尘进行收集处理。收集效率按照90%计，除尘器机风量为40000m3/h，年工作480h；收集的粉尘经过沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过排气筒P3排放；沙克龙除尘器处理效率为80%，布袋除尘器处理效率为99%，则排气筒P3排放量为0.275t/a，排放浓度为14.33mg/m3，排放速率为0.573kg/h。 - 小麦湿粮车间未收集粉尘主要有卸料输送过程未收集粉尘7.75t/a，清理过程未收集的粉尘7.488t/a，未收集粉尘量合计为15.238t/a。由于项目粉尘粒径较大，且车间为密闭车间内，大部分粉尘能够在车间内沉降，按照沉降量为70%计算，沉降量为10.667t/a，则无组织排放量为4.571t/a。 - 2#烘干塔 - 项目2#烘干塔处产生的废气主要有烘干过程产生的废气、天然气热风炉天然气燃烧废气，小麦分装装车过程会产生粉尘。 - ①烘干过程产生的粉尘 - 本项目烘干为柱式烘干塔，烘干粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物干燥粉尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），本项目进入烘干塔的小麦量为45847.616t/a，则烘干小麦粉尘产生量为11.462t。产生的粉尘经过沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过烘干塔顶部排气筒P4排放。 - ②2#烘干塔热风炉天然气燃烧废气 本项目2#烘干塔型号、参数均与1#烘干塔一致，每天工作24h，年工作100天。2#烘干塔热风炉天然气消耗量为145.68万m3/a。天然气燃烧废气与烘干废气、分装装车废气一起经过排气筒P4排放。经计算，烟尘产生量为0.146t/a，SO2产生量为0.291t/a，NOx产生量为1.015t/a。 - ③小麦分装装车粉尘 - 小麦分装装车过程粉尘的产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物装车粉尘排放因子为0.15kg/t（装料），根据物料平衡本项目进入需要分装及装车的小麦量为43703.704吨，则小麦分装、装车粉尘产生量为6.556t/a。项目在烘干下下料口设置集气罩对产生的粉尘进行收集处理。收集效率按照90%计，收集的粉尘经管道引至烘干塔沙克龙除尘+布袋除尘器处理后经过烘干塔顶部排气筒P4排放。 项目烘干塔烘干废气、天然气燃烧废气与分装装车废气一同经沙克龙除尘+经排气筒P4排放，烘干塔风机风量为50000m3/h，年工作2400h，沙克龙除尘器处理效率为80%，布袋除尘器处理效率为99%，则排气筒P4颗粒物排放量为0.035t/a，排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.015kg/h；SO2排放量为0.291t/a，排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.12kg/h；NOx排放量为1.015t/a，排放浓度为8.4mg/m3，排放速率为0.42kg/h。 小麦分装装车过程未收集粉尘量为0.655t/a，在厂区内无组织排放。 项目废气产生与排放情况如下： 表4-2 项目排气筒污染源强情况 产污环节; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生 浓度（mg/m³）; 治理 设施; 治理设施编号; 收集效率; 处理能力; 是否为可行技术; 排放 形式; 排放量（t/a）; 排放 浓度（mg/m³）; 排放 速率（kg/h）. 玉米卸料、输送、清理; 排气筒P1; 颗粒物; 137.146; 285.72; 7143; 沙克龙+布袋除尘器; TW001; 90%; 99.8%; 是; 有组织; 0.275; 14.33; 0.573. 1#烘干及天然气燃烧; 排气筒P2; 颗粒物; 16.704; 6.96; 139.2; 沙克龙+布袋除尘器; TW002; 100%; 99.8%; 是; 有组织; 0.034; 0.28; 0.014. SO2; 0.291; 0.121; 18.5; /; /; /; /; 有组织; 0.291; 2.4; 0.12. NOx; 1.015; 0.423; 66.05; 低氮燃烧; TW003; /; /; 是; 有组织; 1.015; 8.4; 0.42. 烟气黑度; /; /; 1级; /; /; /; /; /; 有组织; /; 1级; /. 小麦卸料、输送、清理; 排气筒P3; 颗粒物; 137.146; 285.72; 7143; 沙克龙+布袋除尘器; TW004; 90%; 99.8%; 是; 有组织; 0.275; 14.33; 0.573. 小麦烘干及天然气燃烧; 排气筒P4; 颗粒物; 18.164; 7.57; 151.4; 沙克龙+布袋除尘器; TW002; 100%; 99.8%; 是; 有组织; 0.035; 0.3; 0.015. SO2; 0.291; 0.121; 18.5; /; /; /; /; 有组织; 0.291; 2.4; 0.12. NOx; 1.015; 0.423; 66.05; 低氮燃烧; TW003; /; /; 是; 有组织; 1.015; 8.4; 0.42. 烟气黑度; /; /; 1级; /; /; /; /; /; 有组织; /; 1级; /. 玉米湿粮 车间; 颗粒物; 15.238; /; /; 车间密闭、自然沉降; /; /; 70%; /; 无组织; 4.571; /; /. 小麦湿粮车间; 颗粒物; 15.238; /; /; 车间密闭、自然沉降; /; /; 70%; /; 无组织; 4.571; /; /. 厂区; 颗粒物; 1.222; /; /; /; /; /; /; /; 无组织; 1.222; /; /. 项目排气筒设置情况如下： 表4-3 排气筒设置情况一览表 编号; 名称; 排气筒类型; 经度; 纬度; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 污染物名称; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 执行标准. DA001; P1; 一般排放口; 116°0′53.770″E; 35°54′22.581″N; 15m; 1 m; 常温; 颗粒物; 0.573; 14.33; 0.275; 速率：3.5kg/h浓度：20mg/m3. DA002; P2; 一般排放口; 116°1′32.974″E; 35°54′6.127″N; 15m; 1.2m; 40℃; 颗粒物; 0.014; 0.28; 0.034; 速率：9.14kg/h浓度：20mg/m3. SO2; 0.12; 2.4; 0.291; 浓度：100mg/m3. NOx; 0.42; 8.4; 1.015; 浓度：200mg/m3. 烟气黑度; /; 1级; /; 1级. DA003; P3; 一般排放口; 116°1′27.566″E; 35°54′3.423″N; 15m; 1 m; 常温; 颗粒物; 0.573; 14.33; 0.275; 速率：3.5kg/h浓度：20mg/m3. DA004; P4; 一般排放口; 116°1′32.278″E; 35°54′4.582″N; 15m; 1.2m; 40℃; 颗粒物; 0.015; 0.3; 0.035; 速率：9.14kg/h浓度：20mg/m3. SO2; 0.12; 2.4; 0.291; 浓度：100mg/m3. NOx; 0.42; 8.4; 1.015; 浓度：200mg/m3. 烟气黑度; /; 1级; /; 1级. - 2、废气治理措施的可行性分析 本项目属于农产品初加工项目，暂无发布的行业污染防治可行技术指南，本项目粉尘污染防治可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）附录C进行对比分析。 本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： 表4-4 本项目采用技术与废气污染防治可行技术参考表对比一览表 产生废气设施; 污染控制项目; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 清理筛、风选机、破碎机、粉碎机、混合机、调质器、制粒机、碎粒机、分级筛、包装机; 颗粒物; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺; 沙克龙除尘+布袋除尘器; 是. 粮食工业的初步除尘和风力输送中的卸料器常常用到旋风分离器，该分离器又叫沙克龙分离器，该设备用在除尘上就是旋风除尘器。其工作原理见下图： 图4-3 沙克龙工作原理示意图 旋风除尘器是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力，将尘粒从气体中分离并捕集下来的装置。旋风除尘器与其他除尘器相比，具有结构简单、没有运动部件、造价便宜、除尘效率较高、维护管理方便以及适用面宽的特点，广泛用于粮食、化工、炉窑、烟气等除尘和工厂通风除尘，也用于工业气力输送系统气固两相分离与物料气力烘干回收等。此外，旋风除尘器亦可以作为高浓度除尘系统的预除尘器，能与其他类型高效除尘器串联使用。项目采用沙克龙除尘+布袋除尘相组合的除尘工艺，表明本项目废气治理措施可行。 本项目烘干塔天然气燃烧产生的废气处理技术参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》中污染治理技术进行分析。该文件要求燃气锅炉炉膛出口颗粒物浓度不达标时，宜采用袋式除尘技术实现达标排放；SO2排放不达标时，宜考虑燃煤锅炉选择烟气脱硫技术；氮氧化物排放控制宜优先采用低氮燃烧技术，若不能实现达标排放，应结合选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）和SNCE-SCR联合法脱销技术实现达标排放。本项目使用的天然气为清洁能源，燃烧过程产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，SO2能够达标排放，氮氧化物采用低氮燃烧技术。项目采取的措施与指南中要求一致，表明治理措施可行。 3、废气环境影响分析 （1）达标分析 项目玉米小麦卸料、输送、清理过程产生的粉尘采用2套沙克龙除尘+布袋除尘器进行处理；烘干及分装装车粉尘采用2套沙克龙除尘+布袋除尘器进行处理。经计算，采取上述措施后，排气筒P1颗粒物排放浓度为14.33mg/m3，排放速率为0.573kg/h；排气筒P2颗粒物排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.014kg/h、二氧化硫排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.12kg/h、氮氧化物排放浓度为8.4mg/m3，排放速率为0.42kg/h；排气筒P3颗粒物排放浓度为14.33mg/m3，排放速率为0.573kg/h；排气筒P4颗粒物排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.015kg/h、、二氧化硫排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.12kg/h、氮氧化物排放浓度为8.4mg/m3，排放速率为0.42kg/h。颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求，烟气黑度能够满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值。 （2）影响分析 本项目所在地为不达标区，PM10和PM2.5年均值超标，通过《《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》等区域大气污染防治方案的实施，区域环境空气质量将逐步改善。距离本项目最近敏感保护目标为厂区西北侧90m的东戚村。 在采取上述措施并且颗粒物实施倍量替代的情况下，对周围环境空气质量及环保保护目标的影响较小。 4、非正常工况分析 本项目输送皮带、提升机、清理筛等生产设备使用电能，运行工况稳定，开机正常排污，停机则污染停止，因此，不存在生产设施开停机的非正常排污情况。本项目采用沙克龙除尘+布袋除尘器、布袋除尘器处理生产过程产生的粉尘，天然气燃烧采用低氮燃烧，一旦除尘器故障或低氮燃烧器故障，颗粒物、氮氧化物的去除效率下降，本项目按照布袋除尘器效率为0，低氮燃烧效率为0，持续时间2小时，每年发生1次计算，则非正常工况下污染物排放情况如下。 表4-5 有组织排放情况一览表 排气筒编号; 排气筒名称; 产生频次; 污染物; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. DA001; P1; 1次/年; 颗粒物; 7143mg/m3; 120min; 571.44kg/a; 立即停止生产，联系维修人员进行检修，检修后进行监测，监测达标后才能进行生产. DA002; P2; 1次/年; 颗粒物; 139.2mg/m3; 120min; 13.92kg/a. SO2; 18.5mg/m3; 120min; 0.242kg/a. NOx; 147.23mg/m3; 120min; 1.926kg/a. DA003; P3; 1次/年; 颗粒物; 7143mg/m3; 120min; 571.44kg/a. DA004; P4; 1次/年; 颗粒物; 151.4mg/m3; 120min; 15.14kg/a. SO2; 18.5mg/m3; 120min; 0.242kg/a. NOx; 147.23mg/m3; 120min; 1.926kg/a. 5、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录2019》，本项目为登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-6 大气污染源监测计划一览表 序号; 监测对象; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 报告制度; 监督机构; 备注. 1; 有组织排放废气; - DA001; 颗粒物; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门; 在烘干塔运行期间进行监测. 2; - DA002; 颗粒物; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 3; SO2; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 4; NOx; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 5; - DA003; 颗粒物; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 6; - DA004; 颗粒物; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 7; SO2; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 8; NOx; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 9; 无组织排放废气; - 厂界区上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物; 每年一次; 环保部门; 当地环保部门. 二、废水 项目产生的废水主要是职工生活污水。生活污水产生量按照用水量的80%计算，生活污水产生量为180m3/a，生活污水经化粪池收集后由附近村民清运堆肥，不外排。 表4-7 项目废水产生及处理措施一览表 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 (t/a); 处理措施及排放去向. 生活污水180; CODcr; 300; 0.054; 经化粪池收集后由附近村民清运堆肥。. BOD5; 250; 0.045. SS; 200; 0.036. 氨氮; 30; 0.005. 2、废水治理措施可行性分析 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。化粪池属于污水处理工艺中的预处理工艺，常用于对生活污水的处理，能有效的隔离颗粒较大的悬浮物，有利于下一步对废水的深度处理。因此，项目生活污水采用化粪池预处理是可行的。 3、监测计划 本项目无废水外排，无需设置废水监测计划。 三、噪声 本项目运营期噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声。类比同类项目，设备噪声级约为70-100dB，本项目使用设备均为频发设备。 1、降噪措施 ①源头控制。选择低噪音设备，对机器设备进行恰当的润滑，调整动平衡和仔细维修。 ②合理布局。项目的总体布局上，将噪声源强较高的设备布置在远离厂房边界位置，加大噪声的距离衰减；同时设备全部布置在室内，利用墙体阻隔加大噪声衰减，避免对周围环境造成不利影响。 ③针对高噪声设备，采取针对性较强的措施，如采用隔声罩、安装吸声、消声材料等措施，并设置减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，车间设置隔音门窗。 ④加强管理，调整设备运营时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止发生噪声叠加。 2、噪声影响预测分析 （1）在环境影响评价中，应根据声源声功率或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级分别按式（A.1）和（A.2）计算。 （A.1） 式中：Lpr—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB， Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （A.2） 式中：Lpr—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB， Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB b）预测点的A声级LA(r)可按（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声压级[LA(r)] LA(r)=10lg{i=1810[0.1Lpi(r)−ΔLi} （A.3） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 - （2）无指向性点声源几何发散衰减计算公式 （A.5） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(rr0) 式中：Adiv —几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（Law），且声源处于自由声场，则式（A.5）等效为式（A.7）或式（A.8）： （A.7） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； LW—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 LA(r)=LAW-20lgr-11 （A.8） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LAW—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处理半自由声场，则式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10）： Lp(r)=LW-20lgr-8 （A.9） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； LW—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 LA(r)=LAW-20lgr-8 （A.10） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LAW—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 - （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 - 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： - Lp2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对比指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；。 R—房间常数：R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N —室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 烘干塔风机; 62.6; 76.2; 1.2; 62.6; 基础减震; 全时段. 2; 烘干塔风机; 68; 88.8; 1.2; 68; 基础减震; 全时段. 3; 斗式提升机; 71.3; 92.6; 1.2; 71.3; 基础减震; 全时段. 4; 皮带输送机; 73.8; 96; 1.2; 73.8; 基础减震; 全时段. 5; 玉米湿粮仓风机; -5.6; -59.7; 1.2; -5.6; 基础减震; 全时段. 6; 斗式提升机; 69.9; 81; 1.2; 69.9; 基础减震; 全时段. 7; 皮带输送机; 68; 77.6; 1.2; 68; 基础减震; 全时段. 8; 小麦湿粮仓风机; -11.9; -116.8; 1.2; -11.9; 基础减震; 全时段. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 玉米湿粮仓; 斗式提升机; 70; 基础减震、隔声; -35.3; -44.7; 1.2; 102.1; 13.6; 18.9; 10.6; 52.6; 52.7; 52.6; 52.7; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.7; 11.6; 11.7; 1. 2; 玉米湿粮仓; 双层圆筒清理筛; 80; 基础减震、隔声; -21.5; -44.7; 1.2; 88.3; 13.6; 32.7; 10.6; 62.6; 62.7; 62.6; 62.7; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 21.6; 21.7; 21.6; 21.7; 1. 3; 玉米湿粮仓; 斗式提升机; 70; 基础减震、隔声; -9.4; -44.7; 1.2; 76.2; 13.6; 44.8; 10.6; 52.6; 52.7; 52.6; 52.7; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.7; 11.6; 11.7; 1. 4; 玉米湿粮仓; 皮带输送机; 70; 基础减震、隔声; 4.1; -44.3; 1.2; 62.7; 14.0; 58.3; 10.2; 52.6; 52.6; 52.6; 52.7; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.6; 11.6; 11.7; 1. 5; 小麦湿车间; 斗式提升机; 70; 基础减震、隔声; -33.1; -125.5; 1.2; 95.0; 16.5; 24.0; 7.2; 52.6; 52.7; 52.7; 53.0; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.7; 11.7; 12.0; 1. 6; 小麦湿车间; 双层圆筒清理筛; 80; 基础减震、隔; -23; -125; 1.2; 84.9; 17.0; 34.1; 6.7; 62.6; 62.7; 62.6; 63.0; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 21.6; 21.7; 21.6; 22.0; 1. 7; 小麦湿车间; 斗式提升机; 70; 基础减震、隔; -13.8; -125.5; 1.2; 75.7; 16.5; 43.3; 7.2; 52.6; 52.7; 52.6; 53.0; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.7; 11.6; 12.0; 1. 8; 小麦湿车间; 皮带输送机; 70; 基础减震、隔; -1.7; -125; 1.2; 63.6; 17.0; 55.4; 6.7; 52.6; 52.7; 52.6; 53.0; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 11.6; 11.7; 11.6; 12.0; 1. 9; 仓库; 小袋包装机; 80; 基础减震、隔声; -15.7; 61.4; 1.2; 0.8; 36.2; 71.0; 66.2; 71.8; 64.1; 64.1; 64.1; 全时段; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 30.8; 23.1; 23.1; 23.1; 1. 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 105.7; 105.2; 1.2; 昼间; 41.9; 60; 达标. 东侧; 105.7; 105.2; 1.2; 夜间; 41.9; 50; 达标. 南侧; -85; -114.7; 1.2; 昼间; 31.4; 60; 达标. 南侧; -85; -114.7; 1.2; 夜间; 31.4; 50; 达标. 西侧; -77.5; -61.2; 1.2; 昼间; 31.8; 60; 达标. 西侧; -77.5; -61.2; 1.2; 夜间; 31.8; 50; 达标. 北侧; 73.7; 113.1; 1.2; 昼间; 48.6; 60; 达标. 北侧; 73.7; 113.1; 1.2; 夜间; 48.6; 50; 达标. 3、监测计划 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划见下表。 表4-11 噪声监测计划一览表 序号; 监测对象; 监测项目; 监测频次; 监测点位; 报告制度; 监督机构. 1; 厂界四周; 昼间Leq、夜间Leq、Lmax; 每季度一次; 厂界外1米; 环保部门; 当地环保部门. 四、固体废物 1、产生及处置情况 本项目固废主要为职工生活垃圾；生产过程中产生的筛分杂质；除尘器收集的粉尘；地面收尘。 （1）生活垃圾 项目劳动人员15人，按0.5kg/人·d计，年工作300d，生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾暂存于垃圾收集桶，委托环卫部门清运处理。 （2）筛分杂质 根据企业提供资料项目玉米、小麦含杂率约为5~10%，本次评价按照8%计算。根据物料平衡，玉米、小麦筛分过程筛分杂质产生量约为8000t/a，主要为杂草等物质，根据一般固体废物分类与代码，筛分杂质属于农产品初加工行业产生的废物，废物代码051-004-99，筛分杂质收集后委托环卫部门清运处理。 （3）除尘器收集粉尘 根据企业提供资料及物料平衡，项目除尘器收集的粉尘量为307.953t/a，主要为谷物粉尘，根据一般固体废物分类与代码，收集粉尘属于农产品初加工行业产生的粉尘，废物代码051-004-99，筛分杂质收集后环卫部门清运处理。 （4）地面收尘 根据企业提供资料，项目湿粮仓沉降的粉尘量约为21.334t/a，主要为谷物粉尘，根据一般固体废物分类与代码，地面收尘属于农产品初加工行业产生的废物，废物代码051-004-99，地面收尘收集后环卫部门清运处理。 表4-12 项目固体废物产生及治理情况一览表 序号; 固废 名称; 废物 类别; 生产环节; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 主要有毒有害成分; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 职工生活垃圾; 一般 固废; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑; —; —; —; —; 2.25; 环卫部门清运处理. 2; 筛分杂质; 一般 固废; 生产过程; 固态; 杂草; —; 051-004-99; —; —; 8000. 3; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 生产过程; 固态; 谷物粉尘; —; 051-004-99; —; —; 307.953. 4; 地面收尘; 一般固废; 生产过程; 固态; 谷物粉尘; —; 051-004-99; —; —; 21.334. 2、环境管理要求： 项目产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行贮存，并根据《一般工业固体废物管理台账制定指南》做好固废管理台账。固体废物经过“资源化、减量化、无害化”处置后，全部固体废物均进行有效处置，不对外随意排放，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水和土壤 1、污染途径 主要是玉米、小麦卸料废气；清理废气；玉米、小麦输送过废气；烘干废气；天然气燃烧产生的废气；玉米、小麦分装及装车废气；天然气燃烧废气，其主要污染因子是颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 项目无生产废水产生，产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池收集后，由附近村民清运堆肥，不外排。正常情况下化粪池已采取防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响。事故状态下，可能存在的污染途径为化粪池防渗层破损或裂缝能造成污染物通过入渗等方式污染土壤和地下水。 - 通常而言，污染物可通过大气沉降、地面漫流、入渗等方式进入土壤。本项目产生的粉尘经除尘器处理后经排气筒排放，天然气燃烧采用低氮燃烧后通过排气筒排放，生活污水产生量较小，不易通过漫流形式流出厂区，进入土壤。因此本项目对地下水和土壤环境的污染途径为大气沉降和入渗。 2、污染物类型及危害 本项目可能对地下水和土壤造成影响的途径为事故状态下生活污水泄漏影响地下水和土壤，项目区内可能产生的泄漏环节如下： 表4-13 可能产生渗漏的环节及危害 序号; 污染源; 污染物类型; 事故类型; 位置; 可能发生的危害. 1; 化粪池; CODcr、氨氮; 化粪池泄漏，生活污水泄漏; 厂区西侧; 污水渗漏污染地下水和土壤. 本项目为防止厂区污水渗漏对地下水和土壤造成污染，应建设严格的防渗漏设施，包括厂区内防渗地坪、完善的污水收集管网，防渗管道等，使产生渗漏的环节得到有效控制，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生。依据厂址所在地含水层和隔水层分布特征，本项目的建设对地下水和土壤的影响如下： - （1）正常生产状况下对地下水和土壤的影响分析 评价区内具有较厚的粘土和粉质粘土层，对废水中的污染物具有较好的防渗效果。建设单位生产过程中应充分注意地下水和土壤的污染防护措施的落实，以预防为主，防止污水渗漏对地下水和土壤的污染，并严格确保各种固体废物的妥善处置，在此基础上，本项目的生产不会对地下水水质和土壤产生明显的影响。 - （2）事故状况下地下水和土壤的影响分析 本项目化粪池如果防渗措施不完善，可能发生废水泄漏导致土壤污染，从而进一步污染地下水。 - （3）采取的防渗措施 ①源头控制 定期对化粪池进行渗漏性检查，观察是否有污染物下渗污染地下水和土壤的情况。 ②分区防渗 根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合所建项目总平面布置情况，将所建项目区分为重点防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：化粪池； 一般防渗区：粮仓、一般固废暂存区； 简单防渗区：办公室。 表4-14 地下水、土壤污染防渗分区参照表 序号; 主要环节; 分类; 污染途径; 防渗措施. 1; 化粪池; 重点 防渗; 生活污水渗漏; ①抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm或 ②严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）属于重点污染防治区，防渗性能不低于6.0m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 2; 粮仓; 一般防渗区; /; ①抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于250mm或 ②严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）属于一般污染防治区，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 3; 一般固废暂存区; 一般防渗区; /; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的要求制定防渗措施： ①等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或 ②抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。. 4; 办公室; 简单防渗区; /; 一般地面硬化. 本项目固废贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行贮存要求制定防渗措施。 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 - （4）土壤和地下水监测 由于本项目不涉及重金属及有毒有害物质，企业按照要求进行严格防渗，本次环评不再进行土壤和地下水跟踪监测。 六、生态 本项目租赁闲置空地进行建设，占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放；生活污水经化粪池收集后由附近村民定期清运堆肥；项目无废水外排。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体，能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次评价遵照环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对建设项目进行风险识别和源项分析，提出切实可行的风险防范措施。 1、评价依据 本项目位于济宁市梁山县大路口乡黄兴路祁辛庄西，项目处在环境中度敏感区，涉及的物料主要是玉米、小麦以及天然气等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，涉及的危险物质主要为天然气。天然气主要成分为甲烷，甲烷临界量为10t，其余物质无临界量；项目所用天然气由当地管网提供，厂区内不暂存，天然气管道存储量约为0.0008t，所以Q=0.000008＜1，本项目风险潜势为Ⅰ，确定本项目评价等级为简单分析。 - 表4-15 天然气理化性质及危险特性 标识; 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气; 危险货物编号：21007. 英文名： natural gas，NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 0.415; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50：/ LC50：/. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. - 环境敏感目标概况 - 项目所在区域主要环境敏感保护目标见表3-4及附图4。 3、环境风险识别 （1）废气处理设施故障； （2）火灾事故引发的伴生、次生污染； （3）天然气管道泄漏引起的火灾爆炸； （4）生活污水泄漏。 4、环境风险分析 （1）大气环境风险影响分析 本项目设置布袋除尘器及低氮燃烧装置，一旦设备故障可能会导致大气中颗粒物、氮氧化物浓度超标，对周围大气环境造成污染。 - 本项目原料使用天然气，一旦天然气管道发生泄漏，遇明火易发生火灾，火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害。 - （2）地表水环境风险影响分析 项目可能造成地表水污染的突发环境事件类型有：生活污水泄漏及火灾消防废水因收集、处置不当等造成的事故。项目生产车间地面做好防渗措施，对消防废水进行合理处置，因此对地表水的环境风险影响较小。 （3）地下水和土壤影响分析 本项目生活污水泄漏，影响地下水和土壤。 - 项目建设过程中严格按照要求进行分区防渗，在加强日常检查、管理的情况下，项目建设对地下水和土壤影响较小。 - 5、环境风险防范措施 （1）生产区设禁烟火标识牌，并有专人管理。 （2）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 （3）废气处理装置 a定期检查废气治理装置，对破损布袋及时进行更换； b完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行； - c按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 - d设置可燃气体报警仪，确保天然气泄漏时及时发现。 （4）对化粪池、污水管网等加强日常检查、管理。 6、应急防控措施 当环保设备发生故障时，应立即停止生产，待维修确保环保设备正常运行后再投运。 7、区域联动 ①做好事件报警、报告、通报情况工作，配合政府做好小区居民的安置工作； ②做好周边企业的联合应急工作，本企业若发生较大突发环境事件时，此时应及时获取该企业的援助； ③负责灭火、治安、警戒、疏散人员和联络通讯工作的指挥； ④负责抢救受伤、中毒人员和生活必需品的组织； ⑤加强公共宣传，有重点的将环境污染事故安全教育、防护知识宣传等内容纳入宣教工作当中； ⑥有效配合梁山县大路口乡的应急演习； ⑦发生事件时应及时与梁山县大路口乡政府联系。 8、环境风险分析小结 - 通过风险调查、环境风险潜势初判可得，项目环境风险潜势为I级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。 - 八、环保设施安全评价 - 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）、《省政府安委办公室 省生态环境厅 省应急厅转发国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设施安全生产工作的通知》（鲁安办字[2022]42号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下： #### 1、环保设备概况 - 本项目环保设施主要为沙克龙除尘、布袋除尘器、排气筒、化粪池等： - 表4-16 本项目环保设备一览表 环保设施名称; 数量; 单位; 备注. 集气罩+沙克龙除尘器+布袋除尘器、排气筒; 4; 套; 用于处理玉米、小麦卸料、清理、烘干、分装装车过程产生的粉尘. 化粪池; 1; 套; 用于处理生活污水. #### 2、环保设备主要安全问题/隐患 - 上述环保设备应开展环保设施安全风险辨识评估及隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施，本项目涉及的主要环保安全问题或隐患如下表所示。 - 表4-17 本项目环保设备主要安全问题一览表 环保设备/设施名称; 所在位置; 存在的主要安全问题/隐患; 备注. 集气罩+沙克龙除尘器+布袋除尘器、排气筒; 项目粮仓外侧、烘干塔旁; 人员触电、排气筒倒塌、坠落; 新建. 化粪池; 厂区西侧; 人员掉入; 新建. #### 3、环保设备/设施相关安全要求 严格落实环保设备/设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计。 环保设备设计上应采取以下安全措施： - （1）防火防爆措施 - ①应采取先进、成熟、可靠的污染物处理工艺流程。设计中考虑到必要的速度及操作弹性，以适应负荷上下波动的需要。 - ②对于容易产生静电危险的环保设施，静电接地措施应满足《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）中相关要求。 - （2）防火间距 环保设备、生产装置区对应建、构筑物间的防火间距能够满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 （3）其他措施 ①各环保设备的安装位置不妨碍本身的拆装、检修和生产操作。 ②梯子踏板、操作平台铺板采用4mm厚的防滑花纹钢板，具备一定的防滑作用，操作人员穿防滑工作鞋。凡在坠落高度基准面2m以上的作业位置，均设置安全防护装置。平台、走道板、安全护栏和扶手，栏杆高度和强度符合有关设计规范的要求。 ③室外布置的环保设施，设置防雨罩。 ④环保设备对应的电气控制箱和配电盘前后的地板，应铺设绝缘板。 ### 4、安全管理 - （1）废气治理设施安全管理建议 - ①加强现场和设备设施管理 - 加强现场和职业卫生安全管理，加强设备设施管理，尽可能选用安全高效的设备设施，完善安全操作规程，严禁违章作业。在充分分析危险源的基础上，在现场安装安全防护设施，并设立安全警示标志。完善密闭空间通风设施，配备安全器材和有害气体探测仪。通过定制看板、设置设备异常信号灯、安全提醒板、安全曝光台等多种形式，向作业人员充分传递安全信息，提高责任意识和风险识别能力。 - ②改进安全管理体系 - 建立明确的安全生产责任制，明确各级单位和负责人安全职责，定期进行检查，确保职责落实到位。完善隐患排查治理机制，定期对现场隐患进行检查，查出隐患及时治理，举一反三，避免重复隐患。开展安全生产标准化工作，通过对标管理，提高安全生产管理水平。 - ③突出安全管理重点 - 加强特殊时段、重点部位安全风险管控，尤其做好设备检修过程、受限空间的安全管理。凡涉及动火、受限空间、盲板抽堵、高空、断路、动土、吊装、用电、设备检修等作业必须按照相关作业规程办理票证方可作业，确保安全防护设施和现场监管到位。 - ④提高员工安全知识和安全技能 - 加强员工安全知识和安全技能培训，通过经常性的案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。让作业安全成为员工发自内心的需求和追求，提高作业人员安全素养。 - ⑤采取本质安全的控制措施 - 采用先进技术，消除密闭空间，降低窒息中毒和火灾爆炸事故风险。 - （2）环保设施安全管理注意事项 - ①是否将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，是否进行安全风险辨识、分级管控，是否开展隐患排查治理。 - ②是否建立环保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 - ③是否经过正规设计或设计诊断，是否经过安全评价，纳入安全评价报告。 - ④是否根据环保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 - ⑤是否在安全生产教育培训中安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方法和风险管控措施进行培训。 - ⑥ 是否针对环保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 - ⑦是否与企业环保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 ⑧是否按照相关要求，设置安全帽、全身式安全带、安全绳、三脚架，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体探测仪器、空气呼吸器、通风设备等应急装备和防护用品。 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 十、环保设施及投资概算 环保投资情况具体见表4-18。 表4-18 环保设施投资表 污染源; 环保设施名称; 总投资（万元）. 废气; 沙克龙除尘、布袋除尘器、排气筒、集气罩; 270. 废水; 化粪池; 5. 固废; 垃圾桶、一般固废存放间; 25. 噪声; 厂房隔声、基础减震等; 200. 合计; 500. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 沙克龙除尘+布袋除尘器 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放速率限值要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 沙克龙除尘+布袋除尘器 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放速率限值要求 |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | 低氮燃烧 |  |
|  |  | 烟气黑度 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 沙克龙除尘+布袋除尘器 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放速率限值要求 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 沙克龙除尘+布袋除尘器 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放速率限值要求 |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | 低氮燃烧 |  |
|  |  | 烟气黑度 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值 |
|  | 玉米湿粮车间 | 颗粒物 | 密闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放速率限值要求 |
|  | 小麦湿粮车间 | 颗粒物 | 密闭车间 |  |
|  | 厂区 | 颗粒物 | / |  |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运处理 | / |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 采用基础减震、车间隔声、距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 环卫部门处理 | / |
|  | 收集粉尘 |  | 外售饲料加工厂综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  | 清理杂质 |  |  |  |
|  | 地面收尘 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）生产区设禁烟火标识牌，并有专人管理。 - （2）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 - （3）废气处理装置 - a定期检查废气治理装置，对破损布袋及时进行更换； - b完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行； - c按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 - d设置可燃气体报警仪，确保天然气泄漏时及时发现。 - （4）对化粪池、污水管网等加强日常检查、管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实排污许可证要求，固体废物管理台账 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 10.983t/a | 0 | 10.983t/a | +10.983t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.582t/a | 0 | 0.582t/a | +0.582t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 2.03t/a | 0 | 2.03t/a | +2.03t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 筛分杂质 | 0 | 0 | 0 | 8000t/a | 0 | 8000t/a | +8000t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 307.953t/a | 0 | 307.953t/a | +307.953t/a |
|  | 地面收尘 | 0 | 0 | 0 | 21.334t/a | 0 | 21.334t/a | +21.334t/a |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①