济宁市生态环境局梁山县分局文件

济环审（梁山）[2023]5号

关于山东卡勒新材料有限公司年产5万吨环境

友好型涂料和3万吨高性能树脂项目环境影响

报告书的批复

山东卡勒新材料有限公司：

你单位报来的《山东卡勒新材料有限公司年产5万吨环境友好型涂料和3万吨高性能树脂项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、本项目为新建项目，位于梁山县涂料产业园内，项目总投资34656万元，其中环保投资400万元，占总投资的1.15%。主要建设1座涂料车间（内设水性涂料和高固体分涂料生产装置）、1座树脂合成车间（内设水性醇酸树脂、水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、丙烯酸树脂和环氧树脂生产装置），配套建设仓库、储罐区等储运工程，化验室、综合楼等辅助工程，供水、供电等公用工程，废气、废水治理等环保工程。项目建成后年生产水性醇酸树脂6000吨、水性环氧树脂6000吨、水性丙烯酸树脂6000吨、丙烯酸树脂6000吨、环氧树脂6000吨、水性涂料25000吨、高固体分涂料25000吨。

本项目符合国家产业政策要求，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2205-370800-04-01-651661，符合《梁山县杨营镇总体规划（2013-2030年）》、《梁山县涂料产业园总体规划》等相关规划要求，符合梁山县涂料产业园跟踪环评中确定的准入条件、产业定位等；符合《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》等文件要求。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求。从生态环境角度，该项目建设可行。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、强化废气治理措施。

①有组织废气

涂料车间及树脂车间的投料废气分别经布袋除尘器预处理，涂料车间的喷漆废气经干式过滤器预处理，上述处理后的废气与包装废气、检测废气一并经沸石转轮吸附-脱附处理后通过25m高的DA001排气筒排放；脱附废气及分散釜、调和釜呼吸口废气、放空不凝气、真空泵废气一并经CO催化燃烧处理后通过25m高的DA002排气筒排放；导热油炉以天然气为原料，采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高的DA003排气筒排放；储罐区废气经活性炭吸附后通过15m高的DA004排气筒排放。

项目有组织废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1及表2、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发〔2018〕43号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

②无组织废气

项目无组织废气主要为危废间废气及废气治理设施未收集到的废气等。项目运行过程中应加强管理，对生产设备和管线进行定期检修，减少跑冒滴漏现象的发生；所有的液体投料均采用管道投加方式，物料直接由储罐泵入设备；涂料预分散罐、砂磨机循环缸及调漆罐均配有密封盖，液体投料和生产过程中密封盖与反应缸闭合，上连集气管道，减少无组织废气的排放。

项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

2、强化废水治理措施。

项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。项目废水主要包括工艺废水（主要为蒸汽冷凝水）、软水制备产生的浓水、循环冷却水系统排污水、生活污水。工艺废水（主要为蒸汽冷凝水）、软水制备产生的浓水、循环冷却水系统排污水与经化粪池预处理后的生活污水一并满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及污水处理厂进水水质要求后通过市政污水管网排入梁山经济开发区污水处理厂深度处理。

- 加强噪声防治。

- 优化厂区平面布置，选用低噪声设备。采取隔声、减振等降噪措施及距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 做好固体废物的收集和处置。

未沾染危废的废包装物、废喷漆板（水性涂料）收集后外售，废离子交换树脂由厂家回收，废反渗透膜、生活垃圾由环卫部门定期清运；高固体涂料产生的废喷漆板、酯化水蒸馏釜底液、过滤滤渣和滤网、废滤层（含漆渣）、废催化剂、不合格品及废弃产品、更换的废兰炭及废转轮、治理措施回收的粉尘、废布袋、废活性炭、废导热油、废矿物油及含油抹布为危险废物，全部委托有资质单位处理。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

固废需严格管理，及时清运。一般固体废物贮存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求；危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求。

5、本项目污染物总量指标应满足济宁市生态环境局梁山县分局总量确认（LSZL〔2022〕48号）要求：CODCr（管理指标）≤1.23t/a、NH3-N（管理指标）≤0.45t/a；SO2≤0.27t/a、NOx≤0.803t/a、颗粒物≤0.145t/a、VOCs≤1.276t/a。

6、环境敏感点防护。项目评价范围内无名胜古迹、旅游景点、文物保护、水源地等特殊环境敏感点。根据估算模式预测结果，各污染物网格点最大贡献浓度均满足环境质量标准要求，不需设置大气环境防护距离。

7、加强监管，健全环境管理制度。按规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。按规定建设在线自动监测设施，并与环保部门联网。完善覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，落实环境监测计划并公开。严格落实排污许可制度，建设单位必须按期持证排污，依法开展自行监测和定期报告制度，并对企业的基本信息及监测数据等进行公开。

8、加强环境风险防范。建设单位应加强管理，定期对生产装置、管道、罐区等进行检查；项目装置区、原料仓库、罐区等危险源部位安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统；按照相关规范对危险化学品的运输、贮存、使用等进行严格管理；厂区采取分区防渗措施，装置单元区、罐区等设置围堰，建立三级防控体系及事故水池（1000m3），确保事故废水和物料不外排；设置地下水监控井，加强对地下水质的监控；制定完善的应急预案，与产业园区风险预案实现联动。一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，采取有效防护措施，最大限度减轻污染危害。

9、加强施工期环境管理。在施工期间应按照各项环保措施进行施工，同时加强施工人员管理工作，并合理安排工期和施工时段。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

10、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后按规定程序申领排污许可证、进行竣工环境保护验收。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应重新报批该项目环境影响报告书。

五、该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

济宁市生态环境局梁山县分局

2023年01月30日