仅用于压力容器及特种设备生产项目

仅用于压力容器及特种设备生产项目

仅用于压力容器及特种设备生产项目

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 压力容器及特种设备生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-370832-04-01-436983 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 张波 | 联系方式 | 15154777751 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处 |  |  |
| 地理坐标 |  | E：116°9′24.228″，N：35°42′2.520″ E：116.15673°，N：35.70070° |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3332 金属压力容器制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业33”中“集装箱及金属包装容器制造 333”中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设 性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 梁山县行政审批服务局 | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | 2411-370832-04-01-436983 |
| 总投资 （万元） |  | 30000 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.16 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 56229 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《梁山经济开发区发展规划（2022-2035年）》； 批准机关：山东省人民政府 批准文件：《关于调整梁山经济开发区规划面积的批复》（文号：鲁政字[2023]45号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《梁山经济开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：山东省生态环境厅 审查文件：《山东省生态环境厅关于<梁山经济开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书>的审查意见》 审查文号：鲁环审[2023]50号，2023年10月30日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、用地符合性分析 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，项目所在地用途为工业用地；根据梁山经济开发区发展规划（2022-2035年）近期建设规划图，项目所在地规划为工业用地。因此，本项目符合梁山经济开发区发展规划（2022-2035年）土地利用规划。 2、与《梁山经济开发区发展规划(2022-2035年)》规划符合性分析 （1）规划范围：梁山经济开发区前身为济宁梁山对外加工贸易区，1998年1月经省政府批复设立为省级开发园区，规划面积6平方公里，起步区面积1平方公里。2002年经省政府同意更名为梁山经济开发区。根据实际发展需要，2023年4月经山东省人民政府同意，开发区调整规划面积为15平方公里，形成“三板块”发展格局。 其中：区块一：西部板块，面积538公顷，四至范围为东至新220国道、南至梁五路南杜庄沟、西至马营镇鑫星路、北至南二干渠。 区块二：东部板块，面积734公顷，四至范围为东至拳铺镇刘庄路以东300米、南至拳堂路、西至拳铺镇双杨路、北至流畅河。 区块三：北部板块，面积228公顷，四至范围为东至京杭运河梁山段、南至青年路、西至西环路、北至G220北环路段。 （2）产业定位：西部板块以印刷和记录媒介复制业、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属延压加工等为主导产业，东部板块以汽车制造业、通用零部件制造、轴承、齿轮和传动部件制造为主导产业，北部板块以食品制造业、农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业为主导产业。 总体布局：西部板块：规划为教育服务产业集群、稀土新材料产业集群。东部板块：规划为专用汽车及零部件产业集群。北部板块：规划为绿色食品产业集群。 本项目属于金属压力容器制造业，行业类别为C3332金属压力容器制造，位于东部板块，不属于梁山经济开发区东部板块优先准入行业和禁止进入行业，属于梁山经济开发区东部板块允许进入行业，属于梁山经济开发区优先进入类别，符合梁山经济开发区行业准入要求。 （3）梁山经济开发区入区准入清单见表1。 表1 梁山经济开发区入区行业控制级别表 综上所述，本项目符合《梁山经济开发区发展规划》（2022-2035年）土地利用规划，符合梁山经济开发区行业准入要求。 3、项目与梁山经济开发区重点管控区域环境准入清单的符合性分析 表2 项目与开发区重点管控区域环境准入清单的符合性分析表 管控内容; 准入要求; 本项目情况分析; 符合性. 总体性准 入要 求; （1）企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度、环境影响评价制度和排污许可制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。; 本项目属于新建项目。项目建设严格遵守“三同时”制度、环境影响评价制度和排污许可制度，并按照法定程序进行报批。; 符合. （2）入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。禁止大气防护距离不满足的企业入驻。; 项目采用清洁的工艺和技术，项目运营期产生的固体废物废包装材料、下脚料、焊渣、除尘器收尘、废布袋收集后外售物资回收单位；喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉收集后回用于生产，可有效实现固废“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率。; 符合. （3）对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，保证废水经预处理后全部达到规划污水处理厂的进水水质标准。; 本项目切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经集气管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒（DA002）排放；固化工序产生的VOCs经集气管道收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放；运营期无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排; 符合. （4）新建入区排污单位应当在生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。; 本项目在生产设施或者发生实际排污之前及时申请填报排污登记表，取得登记回执。; 符合. （5）入区企业的污染物排放总量必须满足规划区环境容量的要求。; 本项目污染物排放总量满足规划区环境容量要求。; 符合. （6）根据济宁市“三线一单”生态环境总体准入要求，有色金属、皮革制品、石油化工、煤炭、电镀、聚氯乙烯、化工、医药、铅蓄电池制造、矿山开采、危险废物处置、加油站等排放重点污染物的建设项目，须在环境影响评价时，同步监测特征污染物的土壤环境本底值，开展土壤环境质量评价，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设土壤污染防治设施的，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目不属于左述重点行业，项目建设严格遵守“三同时”制度。; 符合. （7）根据济宁市“三线一单”中拳铺镇、马营镇、杨营镇环境管控单元生态环境准入清单，严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应限期淘汰或改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不属于高耗水项目，项目用水取自开发区自来水管网，不开采地下水；项目厂区不位于禁燃区内。; 符合. 其他行业准入要求; - C2625有机肥料及微生物肥料制造、C2662专用化学品制造业、C292中类塑料制品业、C2730中药饮片加工行业中在《建设项目环境影响评价分类管理名录》中环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目，可允许进入本开发区。 - 其余化工类别不得进入开发区。; 本项目行业类别为C3332 金属压力容器制造，环境影响评价类别为报告表，属于开发区优先进入类别。; 符合. 基于环境风险防控的准入要求; （1）对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存等新建、改扩建项目，必须采取相应的风险防范措施来减少环境风险。; 本项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭等属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置；危废暂存间采取重点防渗，危险废物暂存于密封容器内或防渗托盘上; 符合. （2）入区项目需建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。; 本项目运营期无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。; 符合. （3）固体废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。; 一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求规范建设、一般工业固体废物管理过程应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。; 符合. （4）做好分区防渗工作，按照跟踪监测方案进行监测分析，防止重金属、强酸等危险物质污染土壤和地下水环境。在园区内及园区周边，区内项目重大风险源周围划定一定的防护距离。园区有必要建立风险事故决策支持系统; 项目厂区采取分区防渗措施，不涉及重金属、强酸等危险物质。; 符合. （5）开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离测算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）。; 项目不涉及危险化学品，拟建厂区周边不存在学校、医院、居民集中区等敏感点。; 符合. 基于资源开发利用的准入要求; （1）不突破区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源开发利用总量。; 本项目资源利用量小，不会突破当地资源利用上线。; 符合. （2）满足单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等限制性准入要求。; 本项目满足开发区限制性准入要求。; 符合. （3）现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. （4）推进重点企业清洁生产审核。; 本项目运营期实行清洁生产。; 符合. （5）提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。; 本项目运营期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排; 符合. （6）符合开展国家生态工业示范园区建设的条件。; 项目符合园区准入条件。; 符合. 综上，本项目符合梁山经济开发区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产工艺、产品及生产设备均不属于鼓励类、限制类、禁止类范畴，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在梁山县行政审批服务局备案，项目代码2411-370832-04-01-436983。 2、“三线一单”控制要求的相符性 （1）与生态保护红线符合性分析 根据《梁山县国土空间总体规划（2021-2035年》，全县规划期内划定生态保护区范围725.04公顷，主要用途为生态保护红线、包含黄河梁山段、梁济运河北段、梁山运河。 根据《规划》中的<县域生态保护红线图>，本项目所在厂区位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，具体见附图9。 （2）与当地环境质量底线的符合性分析 ①大气环境质量底线 本项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市生态环境局梁山县分局发布的2023年梁山县环境空气质量， PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。 ②水环境质量底线 本项目所在区域主要河流为京杭运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据山东省省控地表水水质状况发布的数据，2024年9月京杭运河（梁济运河段）邓楼断面水质现状为Ⅲ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 本项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、废水、噪声、固废等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够做到达标排放或不外排。项目建成后不突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目为金属压力容器制造项目，项目生产上需要使用电、水等资源。新鲜水源自当地自来水管网，不开采地下水；本项目建设不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 （4）环境准入清单 本项目与《济宁市人民政府关于印发<济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（文号：济政字[2021]27号），对照《济宁市生态环境委员会办公室<关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（济环委办[2024]5号）的相关分析见表3。 表3 项目与济环委办[2024]5号符合情况分析表 一; 文件要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，在地下水污染防治管控类区域内的建设项目还应满足《济宁市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》（济环委办〔2022〕27 号）规定的管控类区域管理要求。; 本项目为金属压力容器制造，不属于“两高”项目; 符合. 1.2严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业; 符合. 1.4环境风险较大的企业或新建项目，必须迁入或纳入依法设立、环保基础设施完善并经规划环境影响评价的产业园区。; 本项目环境风险较小，位于梁山经济开发区，为合规园区; 符合. 1.5新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目，严格执行自备电厂火电行业能效、环保标准，逐步推进自备电厂与公用电厂同等管理。新建农林生物质发电项目必须为热电联产项目，严禁掺烧煤炭等化石能源。 1.6严格实施煤炭消费总量控制，所有新、改、扩建耗煤项目均实行煤炭减量替代，严格落实替代源及替代比例。严格按照国家、省要求做好化解煤炭过剩产能工作，严控煤矿新增产能，确需新建煤矿或新增产能的，一律实行产能置换。; 本项目固化工艺使用电加热，不涉及煤炭的使用; 符合. 1.7在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。一级保护区内全面取缔建设项目、各类排污口、畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施等污染源以及和供水设施和保护水源无关的构（建）筑物，逐步退出农业种植和经济林等活动，并视情况进行生态修复，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。二级保护区内全面取缔排污单位、工业和生活排污口、规模化畜禽养殖场等污染点源，强化非点源污染控制和流动源管理措施，完善应急处置设施，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。准保护区、补给区管理要求按照国家法律法规及《济宁市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》（济环委办〔2022〕27 号）中保护类区域管理要求执行。; 本项目不在饮用水水源保护区、饮用水水源准保护区内; 符合. 1.8加快城市建成区及重点流域内重污染企业和危险化学品企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于重污染企业，不属于危险化学品企业; 符合. 1.12严格用地审批，经评估认定对人体健康有严重影响的污染地块，应当明确修复责任主体并编制治理修复方案，采取措施防止污染扩散，治理达标前不得转为城乡住宅、公共设施用地和农用地等其他建设用地和农用地。; 本项目所在地块规划为工业用地，不属于对人体健康有严重影响的污染地块。; 符合. 污染物排放管控; 2.1环境空气质量未达标县（市、区）必须以大气污染物排放量不增为刚性约束。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。; 本项目所在地属于环境空气质量不达标区，项目排放的颗粒物、挥发性有机物严格申请总量倍量替代，不会增加项目区大气污染物排放量; 符合. 2.4加强挥发性有机物专项整治。采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs 污染防治。严格落实国家、省制定的石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复( LDAR) 标准、VOCs 治理技术指南要求。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs 含量限值强制性国家标准。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点源，要纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs 连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs 监测监控系统。推进VOCs重点排放源厂界监测。; 本项目固化工序产生的VOCs经二级活性炭吸附装置（TA003）处理处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，可实现达标排放; 符合. 2.5严格执行国家、省制定的钢铁、焦化、建材、火电等重点行业堆场扬尘污染物排放标准。建筑施工工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“八个百分之百”，达不到标准的实施停工整治。严格落实施工工地和渣土车的扬尘控制措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，拆迁（拆除）工地必须湿法作业。严格落实渣土运输车辆全密闭化措施，规范渣土运输车辆通行的时间和路线，对不符合要求上路行驶的按上限处罚并取消渣土运输资格。; 本项目施工过程产生的污染物均得到妥善处置，不会对周围环境产生较大影响。; 符合. 环境风险防控; 3.3按国家、省有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。; 本项目不涉及国家、省有关规定的有毒有害大气污染物排放；本项目已制定环境监测计划，并严格落实；; 符合. 3.10建立危险废物产生、收集、利用、贮存、运输和处置等全过程监管体系。健全完善固体废物管理信息系统，实现危险废物申报登记、管理计划和应急预案备案、转移联单、经营单位经营记录、日常管理等信息化管理。建立危险废物应急处置区域合作协调机制，提高应急处置能力。对贮存危险废物100吨以上、贮存设施不符合规范、贮存量饱和或超限、贮存的危险废物在省内无相应处置能力的4类企业，要根据贮存条件、危险废物特性、辖区处置能力等因素，制定实施存量清理方案。对危险废物贮存时间超过1年、贮存设施不符合环保要求、贮存量饱和或超限的产废企业以及收集的危险废物贮存时间超过 1年的4类企业，按要求完善贮存场所，切实推动贮存危险废物的处置，防范环境风险。; 本项目危险废物暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置；项目拟建立危险废物产生、收集、利用、贮存、运输和处置等全过程监管体系；健全完善固体废物管理信息系统，实现危险废物申报登记、管理计划和应急预案备案、转移联单、经营单位经营记录、日常管理等信息化管理。; 符合. 资源利用效率要求; 4.1 实施能源消费总量和消耗强度“双控制”，全面落实燃煤锅炉节能环保综合改造提升工程，新建耗煤项目实现煤炭减量替代，提高天然气等清洁能源比重。加强高能耗行业能耗管控，有效控制重点行业碳排放。新建耗能项目严格执行节能评估审查制度，加快对现役煤电机组节能改造。 4.8 严控地下水超采。在浅层地下水超采区禁止农业、工业建设服务业新增取用地下水。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。积极开发南四湖及南水北调地表水源，有序减少地下水开采，合理利用再生水、雨水等非常规水资源，形成多水源向城区供水的格局。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水。; 本项目不涉及燃煤锅炉，不使用天然气，不属于高耗能行业；本项目固化工序采用电加热；本项目不属于高耗水项目；本项目用水由当地供水管网提供，不开采地下水。; 符合. 对照《济宁市生态环境委员会办公室<关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（济环委办[2024]5号），本项目所在区域为梁山经济开发区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH37083220006。项目与济环委办[2024]5号文的符合性分析见下表。 表4与济环委办[2024]5号文的符合性分析一览表 环境管控单元名称; 管控单元分类; 类别; 负面清单内容; 本项目情况; 符合性. 梁山经济开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.入区企业应该符合开发区产业定位并应为《产业结构调整指导目录》中鼓励类产业和允许类产业；对与主导产业关联性不强的项目、生产工艺落后项目等禁入。加快推动专用汽车、教育服务等主导产业、优势产业向集群化、园区化、基地化、高端化发展。 2.坚决淘汰污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝超标排放工业污染源产生。; 根据《产业结构调整指导目录》，本项目属于允许建设项目，属于开发区东部板块主导产业，属于优先准入，符合开发区产业定位。本项目不使用落后的工艺、设备。项目的建设严格执行“三同时”制度，确保各污染物稳定达标排放或不外排。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业聚集区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施。 2.集中治理工业聚集区水污染，各类工业聚集区全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置。 3.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相应时段的排放要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和VOCs协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料和溶剂；严格控制城市扬尘污染。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门清运，不外排；项目废气主要为颗粒物、挥发性有机物经收集处理后达标排放；项目运营期废气排放严格执行排放要求，并申请总量倍量替代。; 符合. 环境风险管控; 1.加强开发区环境风险防范，落实开发区环境风险防范要求及应急处理措施。一旦发生事故，应立即启动事故环境风险防范及环境安全突发事故应急处理方案，并采取有效保护措施，最大限度减轻污染危害。2.当预测到区域将出现重污染天气时， 根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 3.加强对区内企业的风险管理，定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导。; 项目建成后，建设单位定期开展应急演练，防止发生意外事故；本项目运营后根据主管部门要求，严格执行重污染天气应急措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.强化用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控；加强区域水资源利用管理。降低单位工业增加值新鲜水耗，提高工业用水重复利用率。 2.新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平；推广使用清洁能源的车辆；因地制宜推进冬季清洁取暖。; 本项目用水来自梁山经济开发区供水管网；生产过程中固化工序采用电加热，办公使用空调取暖。; 符合. 综上所述，本项目不在济宁市生态保护红线范围内，项目建设不触及环境质量底线和资源利用上线。因此，项目建设符合“三线一单”及分区管控方案要求。 ### 3、与南水北调工程的关系分析 本项目区距离南水北调济宁段最近距离约6.14km，位于山东省南水北调沿线重点保护区域内，济宁市梁山经济开发区属于重点保护区域，因此本项目位于山东省南水北调沿线重点保护区域内。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。因此，拟建项目对南水北调工程影响很小。南水北调东线工程线路图见附图4。 4、与《<山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）>的通知》（鲁环委办[2021]30号）的符合性分析 表5 项目与鲁环委办[2021]30号的符合性分析 文件; 要 求; 本项目情况; 符合性. 碧水保卫战行动计划; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理; 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排; 符合. 加强国控地下水考核点位水质达标提升，2022年年底前，摸清点位周边地下水环境状况并排查污染成因。对人为污染导致未达到水质目标要求的，或地下水质量为Ⅴ类的，市政府应逐一制定实施地下水质量达标（保持或改善）方案。（省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责）; 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排; 符 合. 净土保卫战行动计划; 基于耕地土壤环境质量类别划分成果，2021年启动组织对高风险区域和农产品污染物含量超标等重点区域耕地进行深入调查和重点监测; 本项目不属于高风险区域; 符 合. 总结威海市试点经验，选择1—3个试点城市深入开展“无废城市”建设。以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系; 本项目不涉及赤泥、尾矿和煤矸石等固废，本项目产生的固废均进行了妥善处理; 符合. 蓝天保卫战行动计划; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出; 本项目不属于左列8个重点行业，不使用落后工艺设备; 符合. 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右; 本项目生产过程不涉及天然气、煤炭使用; 符合. 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%; 本项目喷塑工序使用低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料; 符合. 5、与《山东省环境保护条例》的符合性分析 表6 本项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 《山东省环境保护条例》; 项目情况; 符合性. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目; 本项目为金属压力容器制造，不在左列项目内; 符合. 第四十三条 各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、 点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放; 本项目污染物产生量较少，采取合理有效的环保措施后对环境影响较小; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好 基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的 求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安 生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为新建项目，位于梁山经济开发区内，用地属于工业用地，符合《梁山经济开发区发展规划》（2022-2035年）土地利用规划; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶 气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物; 项目建设单位在建设期和运营期严格落实本报告提出的废气、废水、固废和噪声的环保治理措施，污染物达标排放或不外排；项目颗粒物、挥发性有机物申请总量控制指标；项目实行排污许可登记管理，投入运行前应取得登记回执; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门 批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 本项目建成后要严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符合. 6、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 表7 项目与鲁环字【2021】58号文的符合性分析 序号; 通知要求; 项目情况; 符合性. 1; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策; 符合. 2; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目为新建项目，位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，项目所在地块用途为工业用地，符合《梁山经济开发区发展规划》（2022-2035年）土地利用规划。梁山经济开发区为合规工业园区，本项目建设符合开发区总体规划; 符合. 3; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单 ”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目为金属压力容器制造项目，属于允许建设项目，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的要求。本项目颗粒物、挥发性有机物实行排放总量减量替代，不涉及煤炭使用; 符合. 7、《关于公布沿黄重点地区扩区调区后合规工业园区名单（第六批）的通知》（鲁发改工业〔2023〕887号）符合性分析 表8 项目与鲁发改工业〔2023〕887号文的符合情况分析一览表 鲁发改工业〔2023〕887号文要求; 项目情况; 符合性. 按照发改办产业〔2021]635号、鲁发改外资〔2022]1052 号等文件规定，严格落实工业项目入园管理属地责任和主体责任，对于扩区调区完成后调出合规工业园区范围的工业项目，要参照合规工业园区内工业项目一体化监管，扎实做好安全生产、生态环保、节能节水、规范管理等各项工作，不断提升黄河流域生态保护和高质量发展水平; 本项目位于梁山经济开发区内，为合规工业园区; 符合. 8、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析 表9项目与鲁环发[2019] 146号文的符合情况分析一览表 鲁环发[2019]146号文要求; 本项目情况; 符合性. 使用 范围; 本指导意见适用于玻璃纤维玻璃钢制造、机动车维修、板材、制药、农药、铸造、焦化、橡胶制品加工、橡胶再生、皮革鞣制加工、塑料制品加工、涂料油墨制造、纸浆制造、日用玻璃（陶瓷）表面处理、彩钢板制造、有机肥制造、合成香料加工、危险废物处置、生活垃圾处理、表面涂装、印刷行业等; 本项目属于金属压力容器制造项目，涉及喷塑、固化等表面涂装工序; 符合. 表面涂装行业具体指导意见; 1.鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的涂料为低VOCs含量的塑粉，从源头减少VOCs产生; 符合. 加强过程控制; 1、加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目使用低VOCs含量的塑粉，喷塑工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA002）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放；固化工序产生的VOCs经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 2、遵循“应收尽收、分质收集” 的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制. 9、与梁山县饮用水源保护区的关系 梁山县城准保护区为北起东环路和西环路之间所辖区域，南至西环城路向东拐弯射线至东环路，面积27.32km2。由于目前梁山县城区只使用深层承压水，按规定只划分一级保护区，梁山县水厂水源地现有水井6眼，其中4#井在自来水公司院内，留有保护空间，5#、6#井在水厂院内，已有围墙防护，留有1500m2的保护面积，3#井设在凤山店院内，规划3#井拓展保护空间。另外加强了城区凿井管理，避免越层污染；根据《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》的要求，共划分了戴那里水厂的7眼水井、赵堌堆水厂的6眼水井、辛兴屯水厂的2眼水井、拳铺水厂的5眼水井、鹿吊水厂的7眼水井、干鱼头水厂的3眼水井、唐楼水厂的3眼水井，共计33眼水井，设置33个农村饮用水水源一级保护区，7个饮用水水源地。 距离本项目最近的饮用水水源保护区为拳铺水厂（拳南村），拳铺水厂（拳南村）距离本项目4.12km。本项目为新建项目，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排，且项目危废库等区域均采取重点防渗措施，不会对当地饮用水源保护区造成污染，项目在梁山县水源地保护区划分图的位置图见附图5。 10、与《梁山县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性 根据《山东省人民政府关于金乡县、梁山县、汶上县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字[2024]59号），《梁山县国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）于2024年4月10日批复。《规划》要求到2035年，梁山县耕地保有量不低于83.95万亩、永久基本农田保护面积不低于75.47万亩、生态保护红线面积不低于7.25平方千米，城镇开发边界面积控制在70.03平方千米以内。全县规划期间划定城镇集中建设区7602.01公顷，包括现状建成区、规划集中连片的城镇集中建设区、城中村、城边村和经济及开发区、乡镇工业园区等，主要分布在梁山街道、水泊街道、马营镇、杨营镇、拳铺镇，其他各镇均有分布。 根据《规划》中的《县域国土空间控制线规划图》，本项目所在厂区位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，具体见附图6。 11、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性 表10项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析一览表 国发〔2023〕24号要求; 本项目建设情况; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁生产项目; 符合. 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目不属于重点落后产能行业; 符合. 全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目位于梁山经济开发区，梁山经济开发区为合规工业园区; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目使用的涂料为低VOCs含量的塑粉，从源头减少VOCs产生; 符合. 由上表可知，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）要求。 12、与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）符合性 表11项目与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）符合性分析一览表 环环评〔2024〕41号; 本项目建设情况; 符合性. 建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。; 本项目符合《济宁市生态环境委员会办公室＜关于发布 2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知＞》（济环委办〔2024〕5号）要求; 符合. 由上表可知，本项目符合《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）要求。 13、与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性 表12项目与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析一览表 环土壤〔2024〕80号要求; 本项目建设情况; 符合性. 减少涉重金属废气排放。持续高质量推进钢铁、水泥、焦化行业和燃煤锅炉企业超低排放改造工作，推动已完成超低排放改造的企业及时变更排污许可证。开展重点行业大气污染物排放标准制修订。内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域继续执行重点污染物特别排放限值。推动上述省（区）以外的省级人民政府划定执行颗粒物特别排放限值的区域，重点聚焦有色金属矿产资源开发活动集中区域和受污染耕地安全利用、严格管控任务较重区域。在受污染耕地集中地区，耕地土壤重金属含量呈上升趋势的地区，经排查主要由大气污染源造成的，采取相应的污染源头管控措施。推动有色金属矿采选、冶炼行业颗粒物深度治理，实施颗粒物治理升级改造工程，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理。; 本项目不涉及涉重金属废气排放; 符合. 推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管; 本项目一般工业固体废物进行规范化环境管理，危险废物暂存危废间，定期委托有资质单位处理，均可得到妥善处理; 符合. 由上表可知，本项目符合《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）要求。 14、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（鲁政字〔2024〕102号）符合性 表13项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（鲁政字〔2024〕102号）符合性分析一览表 规划要求; 本项目建设情况; 符合性. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。; 本项目不属于半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉、钢铁、水泥、焦化、电解铝、水泥等行业; 符合. 开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目位于梁山经济开发区，梁山经济开发区为合规工业园区; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目使用的涂料为低VOCs含量的塑粉，从源头减少VOCs产生; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（鲁政字〔2024〕102号）要求。 15、与《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（济政字〔2024〕47号）符合性 表14项目与《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（济政字〔2024〕47号）符合性分析一览表 规划要求; 本项目建设情况; 符合性. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运 输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 优化调整重点行业结构。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。引导水泥、焦化等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，按照焦化装置产能压减任务要求，完成焦化退出装置关停。; 本项目不属于水泥、焦化等产业，不涉及焦化装置。; 符合. 开展传统产业集群升级改造。组织开展传统产业集群全面摸底排查。严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，有序推进传统产业集群升级改造。因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心; 本项目位于梁山经济开发区，梁山经济开发区为合规工业园区; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目使用的涂料为低VOCs含量的塑粉，从源头减少VOCs产生; 符合. 由上表可知，本项目符合《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（济政字〔2024〕47号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：压力容器及特种设备生产项目 建设单位：山东通达重工机械有限公司 建设性质：新建 行业类别：C3332 金属压力容器制造 建设项目行业类别：“三十、金属制品业33”中“集装箱及金属包装容器制造 333”中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” 建设地点：山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，地理位置图见附图7。 项目地理位置及周边环境概况：本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处。项目厂区东侧为山东富荣车辆制造有限公司，西侧为杨和挂车，南侧为东岳路，东岳路南侧为泰和富华车轿厂，北侧为三利路，三利路北侧为山东鸿兴专用汽车制造公司。项目地理位置图见附图1。 二、项目基本组成 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处。新建生产车间1座，特种压力容器研发中心1座，检测中心1座，并配套建设厂区道路、绿化、管网等设施，同时购置万能卷板机、探伤仪、冲击试验机等国内外进口设备139余台(套)。 本项目建成后年产8000套特种压力容器。项目具体工程组成见表15，平面布置情况见附图3。 表15 项目工程组成一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，位于厂区西北角，建筑面积35000m2，设置万能卷板机、行车、切割机、焊机、车床、镗床、全自动抛光设备、超声波探伤仪、探伤室、喷塑房、固化间等，具有年产8000套特种压力容器的生产能力。; 新建. 辅助工程; 特种压力容器研发中心; 1座，位于厂区西部，建筑面积2400m2，后期主要负责组织开展后续生产过程中新产品、新技术、新工艺的研究开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。; 新建，本次仅涉及构筑物建设，暂不使用. 检测中心; 1座，位于厂区西部，建筑面积6000m2，主要负责产品和原辅材料的质量检测。; 新建. 储运工程; 危废暂存间; 位于生产车间内南侧，主要用于危险废物的暂存; 新建. 仓库; 位于生产车间内南侧，放置有原材料及产品; 新建. 油类暂存区; 位于生产车间内南侧，放置润滑油及液压油等油类; 新建. 一般固废暂存间; 位于生产车间内南侧，主要用于暂存一般固废; 新建. 公用工程; 供水; 由梁山经济开发区供水网络提供; 新建. 供电; 由梁山经济开发区供电网络提供; 新建. 供热; 项目冬季办公取暖采用电加热空调; 新建. 环保工程; 废气治理; 有组织废气： （1）切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘经过集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放； （2）喷塑粉尘经过集气管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放； （3）固化工序产生的VOCs经集气管道收集后经两级活性炭吸附装置（TA003）处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放。 无组织废气： 未被收集的颗粒物、VOCs在密闭生产车间内无组织排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池沉淀处理后由环卫部门定期清运。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局，加强管理维护，加强厂房门窗密闭、安装减振基础后，厂界噪声达标排放; 新建. 固废处置; 废包装材料、焊渣、除尘器收尘、废布袋、下脚料、不合格品收集后外售物资回收单位；喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，委托有危废处置资质的单位处置; 新建. 三、项目平面布置 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，生产车间位于厂区西北角。生产车间从北向南内部依次设置下料区、焊接区、探伤室、抛光区、喷塑房、固化间、装配区、仓库，一般固废暂存区位于生产车间内东南角，危废暂存间位于生产车间内西南角，生产车间南侧设置检测中心，检测中心南部设置特种压力容器研发中心。本项目厂区布局符合工艺流程中的物料走向，减少了物流的运输时间和成本。总体而言，此布局功能区相对独立设置，生产联系紧密，便于生产和管理。项目总平面布置图见附图8。 四、主要产品、原辅材料及生产设备 1、产品方案 表16 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 特种压力容器; 套/年; 8000; 压力容器为圆柱形，底面直径约2m，高约4.23m，. 2、主要设备 项目主要设备见下表。 表17 主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产工艺; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 公用; 运输; 50T 吊车; 台; 2; /; 位于生产车间. 2; 25T 吊车; 台; 1; /. 3; 5T 叉车; 台; 1; /. 4; 行吊; 套; 10; /. 5; 下料; 切割; 大型激光切割机; 台; 1; /. 6; 中型激光切割机; 台; 1; /. 7; 等离子切割机; 台; 1; /. 8; 焊接; 弧焊; 松下氩弧焊; 台; 40; /. 9; 松下气保焊; 台; 30; /. 10; 埋弧自动焊; 台; 2. 11; 管板自动焊; 套; 2. 12; 氩弧自动焊; 台; 2; /. 13; 激光焊; 等离子自动焊; 套; 4; /. 14; 激光自动焊; 台; 3; /. 15; 手动激光焊; 台; 6; /. 16; 预处理; 抛光; 全自动抛光设备; 套; 2; /. 17; 机加工; 机加工; 大型车床; 台; 2; /. 18; 镗床; 台; 1; /. 19; 铣床; 台; 2; /. 20; 万能卷板机; 台; 3. 21; 全自动四辊卷板机; 台; 2. 22; 锥体卷板机; 台; 2. 23; 自动坡口机; 台; 3; /. 24; 旋边机; 台; 1; /. 25; 探伤; 探伤; 超声波探伤仪; 套; 2; /. 26; 探伤室; 套; 2; /. 27; 涂装; 喷塑; 喷塑房; 座; 1; /. 28; 粉末粉料固化; 固化间; 座; 1; /. 29; 检测试验; 产品检测试验; 冲击试验设备; 套; 9; /; 位于检测中心. 30; 合计; 台/套; 139; /; /. 注：本项目设备选型均不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类及限制类之列。本项目使用的设备中包含超声波探伤仪，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），无需编制辐射类环境影响评价文件。 - 主要原辅材料 （1）主要原辅材料及用量 项目主要原辅材料见表18。 表18 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 用量; 性状; 备注. 1; 不锈钢; t/a; 17700; 固体; 箱装、仓库存放. 2; 焊丝; t/a; 30; 固体; 箱装、仓库存放. 3; 塑粉; t/a; 48.5; 粉末状; 外购，本项目塑粉为单色塑粉. 4; 二氧化碳; 瓶/a; 600; 气体; 箱装、仓库存放. 5; 液压油; t/a; 0.8; 液体; 桶装、油类暂存区、180kg/桶，最大贮存量0.36t. 6; 润滑油; t/a; 0.8; 液体; 桶装、油类暂存区、180kg/桶，最大贮存0.36t. 塑粉：是热固性粉末涂料，其组分主要为聚酯树脂60%、填料（硫酸钡）33%、固化剂（异氰尿酸三缩水甘油酯）6%及颜料1%。其固化后具有良好的理化性能，对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性良，对碱及大部分溶剂稳定等，被广泛用作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等。 塑粉用量计算：塑粉计算公式为：塑粉消耗量=涂膜厚度（μm）×面积（m2）×比重（kg/m3）/附着率×10-6。根据企业提供资料，项目产品喷塑厚度约80μm，经查塑粉的密度为1.2-1.9g/cm3，本次按照1500kg/m3（1.5g/cm3）计算，本次附着率参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097—2020），粉末喷涂-静电喷涂-零部件喷涂粉末涂料附着率为65%，根据建设单位提供的产品技术参数，本项目需喷塑8000套压力容器，压力容器为圆柱形，底面直径约2m，高约4.23m，每套压力容器涂装面积约为32.84m2。项目喷塑压力容器总涂装面积为262720m2/a。根据计算，喷塑室塑粉用量约48.5t/a。 五、组织定员 职工人数：项目新增劳动定员50人。 工作制度：全厂采用一班工作制，每班工作8小时，全年工作天数为300天，夜间不生产。 六、公用工程 1、给排水 给水：本项目压力容器需要试压，采用空气试压法，不使用水，本项目用水主要为新增职工生活用水，使用新鲜水，由梁山经济开发区自来水管网提供，其水质、水压、水量能够满足本项目的要求。 根据《建设项目环境影响报告表 污染影响类》编制指南，产生工业废水的建设项目应开展水平衡分析，本项目不涉及工业废水的产生，因此无需设置水平衡。 新增生活用水：项目劳动定员为50人，根据《建筑给水排水设计规范》的要求进行设计，按每人每天40L计算，则用水量为600m3/a。 排水：本项目排水采取雨污分流，雨水由厂区雨水管网收集后，就近排入道路排水沟内。 生活污水产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为480m3/a，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。 2、供电 该项目供电电源由梁山经济开发区供电系统提供，新增用电量为270万kWh/a。 3、供热 项目冬季办公取暖采用电加热空调，固化工序采用电加热。 七、环保投资 项目总投资30000万元，环保投资为48万元，占总投资的0.16%。项目环保投资见表19。 表19 项目环保投资一览表 类型; 污染物; 环保措施; 环保投资(万元). 废气; 切割、焊接、抛光工序; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 20. 喷塑工序; 颗粒物; 集气管道+布袋除尘器+15m排气筒; 10. 固化工序; VOCs; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 10. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 固废; 固体废物; 分类收集、一般固废暂存区; 1. 危险废物; 危废暂存间; 1. 噪声; 机器设备; 生产设备基础减振降噪措施; 2. 环境风险; 化粪池、危废暂存间; 防渗、围堰、事故水池; 3. 合计; 48. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 施工期工艺流程及产污环节见下图。 图1施工期工艺流程及产污环节图 本项目新建1座生产车间、1座特种压力容器研发中心、1座检测中心，项目施工建设过程中场地的清理、土石方的挖掘、物料堆存、运输等环节会产生颗粒物、噪声、废水和固体废物等污染，对周围环境会产生一定程度的影响，但施工结束后上述影响随即消失。 （1）废气：施工期产生的颗粒物主要来自物料装卸和运输、场地开挖、砼搅拌等过程；物料运输引起的道路扬尘；物料堆放期间因空气流动产生的二次扬尘。 （2）噪声：施工噪声主要来自施工机械、交通运输等，主要高噪声源有：打桩机、挖掘机、推土机、砼搅拌机、空压机、电锯、载重汽车等，其噪声源声级一般75～100dB（A）之间。 （3）废水：施工期间生产用水主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等，废水量很小；施工机械 跑、冒、滴、漏产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量的含油污水；施工人员产生的生活污水。 （4）固体废物：施工期产生的固体废物主要为生产垃圾以及少量生活垃圾。生产垃圾主要是建筑施工垃圾、安装工程的金属废料；生活垃圾主要是施工人员的日常生活废弃物。 - 营运期： 本项目产品为特种压力容器，工艺流程及产污环节见图2。 设计 下料切割 成型 焊接 焊缝检验 抛光 G1、S1、S2、N G2、S3、N N G3、N S4、N 装配 调试检验 产品 N、S1 喷塑 固化 G4、S2 G5、N 图2 生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述： ①设计： 根据订单的要求和工艺条件，确定产品的结构形式，如开式平盖式、开式对焊法兰式、闭式等。 ②下料： 板材切割：根据设计要求，将不锈钢板材切割成所需的形状和尺寸。 管材下料：对于压力容器的夹套、盘管等部件，需要使用不锈钢管材进行制作。管材下料时，根据设计要求进行切割和弯曲，确保管材的尺寸和形状符合要求 本项目切割工序经激光切割机、等离子切割机下料切割，切割过程中产生切割粉尘G1、噪声N、下脚料S1。 ③成型： 封头成型：封头是压力容器的重要部件，其成型方式主要有冲压成型和旋压成型。冲压成型是将板材放在模具上，通过压力机施加压力，使板材形成封头的形状；旋压成型则是通过旋转板材，使其在模具的作用下逐渐形成封头的形状。 筒体成型：筒体通常采用卷板机将板材卷制成圆柱形。在卷制过程中，需要控制好板材的进给速度和卷制力度，确保筒体的圆度和直线度符合要求。对于直径较大的筒体，可能需要采用分段卷制后再进行焊接的方式 此工序产生噪声N、下脚料S1。 ④焊接：将加工后的工件进行焊接，采用氩弧焊、气保焊、自动焊等焊接方法，对产品的各个部件进行焊接。在焊接过程中，严格控制焊接电流、电压、焊接速度和焊接温度等参数，确保焊缝的质量和强度本项目使用的焊丝均为实心焊丝。此过程产生焊接烟尘G2、噪声、焊渣S3等。 ⑤焊缝检验 焊接完成后，对焊缝进行外观检查、无损检测等检验，本项目采用超声波探伤方法进行探伤，不涉及电磁辐射，超声波探伤利用超声波在介质中的传播特性进行检测。超声波是一种高频机械波，碰到杂质或分界面会产生显著反射形成回波。其方向性好、穿透力强，尤其在不透明的固体中能穿透几十米的深度。超声波探伤仪通过发射和接收超声波脉冲来检测工件内部的缺陷 。对于不合格的焊缝，需要进行返修或重新焊接。此过程无电磁辐射，此过程产生噪声N。 ⑥抛光 本项目仅对产品的焊接接缝处进行抛光处理，以提高表面的光洁度，此工序主要产生抛光粉尘G3、噪声N等。 ⑦喷塑、固化 静电喷塑：根据订单，将部分抛光处理后的工件送入密闭的喷塑房进行自动静电喷涂，喷粉采用双面喷涂的方式，两侧的喷枪同时对物料表面进行均匀喷涂，将涂层材料喷涂向工件，渗入微孔中，喷粉厚度约为80μm。 静电喷塑原理：在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负压，被喷涂工件接地形成电极，使喷枪和工作之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料从供粉管输送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上高压负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面，形成厚薄均匀的粉层，拟建项目喷粉厚度约为80μm。在此过程中主要产生喷塑粉尘G4、废包装材料S2和噪声N。 固化：喷塑后的工件通过喷涂流水线输送链输送至固化炉进行固化，固化采用电加热，加热温度约180~200℃，固化时间约为10~15min，经过固化处理后，粉末涂料将牢牢嵌入氧化膜层微孔中，使涂层很难剥离，从而实现喷涂材料对工件的长期保护。此工序产生固化有机废气（以VOCs计）G5和噪声N。 ⑧装配 将焊接好的各个部件进行装配。在装配过程中，需要保证各个部件的安装位置准确，连接牢固，密封性能良好。此过程产生噪声N。 ⑨调试检验 对装配好的产品进行调试检验，此工序在检测中心进行，包括外观检查、尺寸检查、压力试验、气密性试验等。本项目压力试验采用空气试压，试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。 试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%（0.4MP）时，如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%（0.08MP）逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力（0.8MP）。 稳压10min，再将压力降至使用压力（0.6MP），停压时间应根据查漏工作需要而定。经过检验合格的产品外售。此过程产生噪声N、不合格品S4。 3、主要产污环节汇总 表20项目产污环节一览表 类别; 产污工序; 主要污染因子; 措施. 废水; 生活污水; CODcr、氨氮; 化粪池沉淀处理后由当地环卫部门定期清运，不外排. 废气; 切割、焊接、抛光工序; 颗粒物; 切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放. 喷塑工序; 颗粒物; 喷塑粉尘经过集气管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒（DA002）排放. 固化工序; VOCs; 固化工序产生的VOCs经集气管道收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门清运. 一般固废; 喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉; 收集后回用于生产. 废包装材料; 收集后外售物资回收单位. 除尘器收尘. 废布袋. 焊渣. 下脚料. 不合格品. 危险废物; 废润滑油; 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置. 废润滑油桶. 废液压油. 废液压油桶. 废活性炭. 噪声; 设备、风机运行; 噪声; 减振、消音、吸声隔声装置、距离衰减. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，利用闲置场地进行建设生产，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量状况 本项目位于山东省济宁市梁山县梁山经济开发区科龙路中段路东2栋，环境空气功能为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据山东省生态环境厅发布的《2024年全省城市环境空气质量》的数据（网址为：http://fb.sdem.org.cn:8801/AirDeploy.Web/AirQuality/History.aspx），2024年度济宁市空气质量情况见表21。 表21 2024年度济宁市环境空气质量评价指标 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 24; 40; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 39; 35; 不达标. PM10; 年平均浓度; 71; 70; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 不达标. 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。济宁市2024年度PM2.5、PM10、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在区域为不达标区。 根据济宁市生态环境局梁山县分局发布的2024年梁山县环境空气质量（http://www.liangshan.gov.cn/art/2025/1/17/art_32179_2758464.html），梁山县2024年大气环境质量污染物浓度见表22。 表22梁山县2024年全年空气质量现状一览表 项目; SO2(μg/m3); NO2(μg/m3); PM10(μg/m3); PM2.5(μg/m3); 综合指数; 优良天（天）. 年平均; 10; 24; 69; 40; 4.26; 266. 执行标准; 60; 40; 70; 35; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标; /; /. 根据评价结果，梁山县2024年PM10、SO2、NOx年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均浓度超标，细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 目前梁山县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》、《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 二、地表水环境质量状况 本项目所在地区主要河流为京杭运河（梁济运河段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2025年1月山东省省控重点河流水质状况数据（网址为：http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/#），京杭运河（梁济运河）邓楼断面水质现状为Ⅲ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 图3 2025年1月山东省省控重点河流水质状况 三、声环境质量状况 根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不对周边声环境保护目标进行现状监测。项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、地下水和土壤环境质量状况 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此项目不需要进行土壤、地下水现状调查。 五、电磁辐射 本项目使用的设备中包含超声波探伤仪，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 六、生态环境状况 根据环评内容，本项目位于山东省济宁市梁山县梁山经济开发区内，周边主要为生产企业和村庄。区域内生物种类较少，生物群落相对单一，没有重要生态环境区，无珍稀动植物，无重大环境制约因素，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目类项目，因此，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1、大气环境。项目厂界外500米范围内保护目标为盛庄村、东王村。 2、声环境。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境。本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，占地范围内无生态环境敏感目标。 项目主要环境保护目标见下表。 表22 本项目附近主要敏感目标 环境类别; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 环境功能要求. 厂界外500m范围内环境空气保护目标; 东王村; S; 180m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 盛庄村; SW; 204m. 声环境; 项目厂区50米范围内无敏感保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目不属于产业园区外新增用地项目. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求； 运营期颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放浓度限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值的要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中集装箱及金属包装容器制造(C333)的标准要求（70mg/m3、2.4kg/h）；无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018) 表3中浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求（1h平均浓度值：6mg/m3、任意一次浓度值：20mg/m3）。 表23本项目废气污染物排放限值 名称; 排放形式; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 厂界浓度 mg/m3; 备注. VOCs; 有组织; 70; 2.4; /; 排气筒高度15m. 无组织; /; /; 2.0. /; /; 1h平均值：6 任意一次浓度值：20. 颗粒物; 有组织; 20; 3.5; /. 无组织; /; /; 1.0. 2、废水排放标准 本项目无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间≤70dB(A)； 项目夜间不生产，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)。 4、固体废物排放标准 一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废水外排，无需申请COD、氨氮总量控制指标。 本项目建成后有组织污染物排放量为：颗粒物1.186t/a、VOCs0.011t/a。根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）有关要求，需要2倍削减量替代，需申请倍量替代指标为颗粒物2.372t/a、VOCs0.022t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 施工期：污染工序主要产生在场地整理、工程建设、设备安装、调试及装修四个环节。 1、施工扬尘治理措施： 项目施工期空气影响主要为场地整平挖掘扬尘和建筑施工扬尘、施工机械尾气和装修过程有一定的有机废气。 （1）扬尘污染 施工期扬尘主要来自清理场地、挖掘、土地开挖、管网铺设、回填、物料残土堆积装卸随风起尘等，扬尘污染在一定时间和空间内会对周围环境空气质量产生影响，如不加以管理和控制，有可能会干扰周围群众正常的工作和生活，甚至危害人民群众身体健康。为了最大程度保护周围敏感点，项目施工严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）、关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知鲁环发〔2019〕112号中和《关于印发《全市建筑施工扬尘管控实施方案》的通知》(济建建字(2019)61号)等文件要求的要求进行施工。 ①施工现场必须设置连续硬质围挡，一般路段围挡高度为2米。施工现场出入口和场内施工道路采用混凝土硬化或硬质材料铺设，并保证扬尘在线监测及远程视频监控系统、车辆冲洗设施正常使用。 ②土方工程（基坑开挖、道路刨掘、房屋拆除、水渠开挖）作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施。在作业区域内设置喷淋设施或施放水炮进行压尘，并确保作业区域全覆盖。 ③施工工地产生的渣土原则上应及时外运，确需留存且具备现场留存条件的，要严格按规定报备，建设单位须提交留存渣土处置计划，明确存放期限，并使用绿色密目网（不低于2000目/100平方厘米）进行全覆盖。施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④施工现场建筑垃圾必须日产日清，并采用封闭式管道或装袋后用垂直升降机械清运，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场料具堆放整齐，无垃圾死角，各作业楼层无尘土。建筑物周围必须使用符合规定要求的密目网（不低于2000目/100平方厘米）进行全封闭围挡，确保严密、牢固、平整、美观。 ⑤建设工程施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地100%围挡、散装物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场路面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”六个百分之百要求。开工前必须做到扬尘治理方案到位、在线监测及视频监控到位，并在施工现场明显位置设置扬尘治理公示牌，公开参建各方扬尘治理负责人姓名、举报电话等内容。 ⑥施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。现场施工道路洒水须实现全覆盖，每2小时1 次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑦市政管网及道路、绿化工程施工中，实施挖土、装土、堆土、路面切割、破碎、清扫等作业时，应当辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽应当采取洒水、覆盖等降尘措施，防止扬尘污染。 ⑧建设工程渣土运输必须采用经市城管、公安交警等部门核准的运输单位及车辆。渣土运输车辆号牌必须保证清晰，密闭化率、卫星定位系统安装率均达到100%，新购车辆必须全部符合我市新型智能环保渣土运输车辆有关技术规范；原有渣土运输车辆必须采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘要求，否则一律不得上路。所有渣土运输车辆须按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⑨遇有4级以上大风或重污染天气时，严禁土方开挖、回填等可能产生扬尘的作业；发布红色预警时，停止一切施工作业。新增建设工地在开工建设前要安装视频监控设施，施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全程监控。 施工扬尘对施工场地内大气环境质量的影响也会间接地影响周围大气环境质量，但施工扬尘对大气环境质量的这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。采取以上措施后，类比推出本项目施工扬尘主要影响范围在施工现场内，对施工现场近距离敏感点大气环境质量影响不大。 （2）装修过程有机废气 有机废气主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。拟建项目必须全部采用符合相关标准及环保要求的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，对室内空气质量进行监测达标后再运营，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染，装修过程有机废气对周围环境空气的影响时间短、影响范围有限、影响很小。 （3）施工机械尾气 各种施工车辆在燃油时会产生SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响较小。尾气中所含的有害物质主要有CO、HC、NO2等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失。对于施工期的作业机械废气，主要采取得防治与缓解措施有： ①使用低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备； ②设计合理地施工流程，进行合理地施工组织安排，减少重复作业等； ③加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。 （4）非道路移动机械管控要求: 项目施工期采取非道路移动机械，主要包括装载机、叉车、挖掘机等，要求车辆进场前严格核实车辆编码进行登记并加大施工期日常的监管力度；车辆油品采用相对质量较好的，减少尾气的排放。非道路移动机械对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响叫小。 2、废水治理措施： 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，产生量约为8t/d，主要污染物为SS，经简易沉淀池处理后回用，不外排，不影响周围地表水环境。 施工人员产生少量的生活污水，产生量以50L/天·人计（40人），共为2t/d。施工期间，项目先建设临时化粪池，生活污水排入化粪池处理后由环卫部门进行清运，不外排。 3、噪声治理措施： 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工期应可能减少对敏感点的噪声影响，严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定，建设单位采取的噪声防治措施主要有： 1、尽可能选用低噪音的先进施工设备和工艺，增加减震防噪措施，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。 2、施工机械尽可能在远离环境敏感目标等敏感点处设置，确因施工需要，距离敏感点较近的机械，尽可能设置声屏障（如利用已有设施或构筑物、围挡作为隔声屏障）隔声，减少对敏感点噪声影响。 3、施工期推土机、装载机严禁超负荷运转，运输车辆严禁超载，进入施工现场低速行驶，减少鸣笛。 4、施工期间必须加强管理，合理布局施工设备，项目施工期间要严格按照济南市建筑施工噪声污染防治的有关要求，合理安排施工时间，为了减少施工对周围居民的影响，晚上10时至次日上午6时内时间段禁止施工；确因生产工艺需要必须连续施工的，必须取得有关监督管理部门的批准，向环境敏感目标等周围民众公告后方可施工。但同时也应考虑周边居民的承受能力，连续时间不宜太长。 5、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《山东省环境噪声污染防治条例》以及国家、省、市有关规定，在中、高考等特殊期间，环境保护行政主管部门报经区级以上人民政府批准，可以对产生环境噪声污染的建筑施工作业时间作出限制性规定，并提前七日向社会公告，本项目应按环境保护行政主管部门要求调整施工作业时间。 6、高噪声设备应尽量避免在休息时间使用，严禁出现施工噪声扰民情况。 4、固体废物治理措施： 本工程施工期的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。生活垃圾由当地环卫部门进行清运；建筑垃圾运至主管部门制定的建筑垃圾消纳场或储存场所；施工渣土优先用于施工场地内回填，剩余渣土作为弃土与建筑垃圾一同进行外运处理。损坏或废弃的建筑装修材料采用外售综合利用或委托处理。施工过程产生的危险废物暂存于场地内危废暂存库，委托有资质的单位进行处理。运输沙石和建筑材料时，应选择对城镇环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，必须使用密闭车体运输。由于本工程施工期拟采用固体废弃物的处置、运输措施合可行，因此本建设项目的固体废弃物对不会的环境造成的影响。 综上，施工过程产生的污染物均得到妥善处置，不会对周围环境产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 项目运营过程中产生的废气主要为：切割废气、焊接废气、抛光废气、喷塑废气、固化废气。 1、大气环境影响分析 有组织废气： （1）切割废气 本项目采用激光切割机、等离子切割机进行切割下料，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业行业产排污系数手册33-37，431-434机械行业系数手册，等离子切割粉尘产生量为1.1kg/t原料，采用切割机下料的钢板约为8000t，则切割废气产生量为8.8t/a。 （2）焊接烟尘 本项目产品焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，生产过程中采用气保焊、氩弧焊、埋弧焊、氩弧焊等焊机，采用实芯焊丝。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业行业产排污系数手册33-37，431-434机械行业系数手册，焊接过程中粉尘产生量为9.19kg/t原料，本项目实芯焊丝用量为30t/a，则焊接烟尘产生量为0.28t/a。 （3）抛光废气 项目建设完成后抛光粉尘来自抛光工序，本项目仅对产品的焊接接缝处进行抛光处理，根据企业提供的设计资料，需要抛光部分钢材占用量的5%，约885t/a，项目抛光粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中表1工业行业产排污系数手册 33-37，431-434 机械行业系数手册：干式预处理工艺粉尘产污系数为2.19 kg/t-原料，则抛光粉尘产生量1.94t/a。 则本项目切割粉尘、焊接烟尘和抛光粉尘总产生量为11.02t/a。 本项目切割粉尘、焊接烟尘和抛光粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率按照90%计，布袋除尘器处理效率按95%计，风机风量为15000m3/h。本项目下料工序、焊接工序、抛光工序工作时间为2100h/a，因此项目完成后，切割工序、焊接工序、抛光工序有组织产生量为9.92t/a，排气筒DA001有组织粉尘排放量为0.496t/a，排放速率为0.236kg/h，排放浓度为15.73mg/m3，颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（ DB 37/2376-2019）表 1“一般控制区”浓度限值（20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（3.5kg/h）。 切割、焊接、抛光废气风量核算： 本项目在切割机上方、焊接区域、全自动抛光设备上方均设置集气罩收集废气， 根据《环境工程设计技术手册》(2002 年版)，集气罩风量计算公式为： L=KPHVr×3600 其中：L-集气罩风量； P-集气罩敞开面周长，m；（项目在1台大型激光切割机、1台中型切割机、1台等离子切割机上方均设置集气罩，周长为14m；焊接区域上方设置集气罩，周长取值为20m；1台全自动抛光设备上方设置集气罩，周长为4m） H-集气罩至污染源距离，m；（本次取值0.3m）; Vr-集气罩置面风速，m/s；（本次取值0.3m/s）; k-安全系数；（本次取值1.2）。 经计算，本项目废气集气罩风量约为14774.4m3/h，根据建设单位提供的资料，固考虑损耗，本项目切割、焊接、抛光废气设计风机风量为15000m³/h，满足排气筒DA001废气有效收集的要求。 （4）喷塑粉尘 本项目塑粉（热固性粉末涂料）用量为48.5t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”，喷塑工序颗粒物产生系数按300kg/t-原料，本项目喷塑工序粉尘产生量为14.55t/a。 喷塑工序在密闭喷塑房进行，经管道收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，收集效率为95%，除尘效率为95%，年工作时间为1800h，根据建设单位提供资料，风机风量为25000m3/h，经1根15m高排气筒排放（DA002）。经计算，本项目有组织喷塑粉尘排放量0.69t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为15.2mg/m3。 表24 喷塑废气风量核算 工序名称; 参数; 核算风量; 设计风量. 喷塑; 喷塑室尺寸为10m×8m×8m，密闭，室内总换气次数约35次/h，; 22400m3/h; 25000m3/h. 综上，喷塑工序颗粒物有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区限值（20mg/m3）要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值（3.5kg/h）要求。 （5）固化废气（VOCs） 项目固化在固化间内进行，固化温度约为180~200℃左右，项目所用塑粉主要成分为聚酯粉末涂料，受热会挥发出少量有机废气，污染物为VOCs。产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”，固化过程有机废气产污系数为1.2kg/吨-原料，项目塑粉用量为48.5t/a，则VOCs产生量为0.058t/a。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）喷涂室应设有效的密闭排风系统，产生的挥发性有机物须经由密闭排气系统收集或集中处理后有组织排放；鼓励喷涂室采用循环风技术，配置密闭收集系统，有机废气收集率不低于90%，本项目收集效率取95%，收集后进入二级活性炭吸附装置（TA003）处理，VOCs的处理效率按照80%计，处理后的VOCs经1根15m高排气筒（DA003）有组织排放。根据建设单位提供资料，年固化时间为1800h，风机风量为5000m3/h，则有组织VOCs排放量为0.011t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.2mg/m3。 表25固化废气风量核算 工序名称; 参数; 核算风量; 设计风量. 固化间; 固化间尺寸为10m×5m×8m，密闭，室内总换气次数约10次/h，; 4000m3/h; 5000m3/h. 本项目VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中集装箱及金属包装容器制造(C333)VOCs排放限值要求（VOCs：70mg/m³，2.4kg/h）。 等效排气筒： 本项目在生产车间内新设置两根15m废气排气筒（DA001、DA002），两根排气筒相互距离小于排气筒高度之和（距离＜30m），因此2根排气筒等效为1根排气筒，排气筒DA001颗粒物的排放速率为0.236kg/h，排气筒DA002颗粒物的排放速率为0.38kg/h，则等效排气筒颗粒物排放速率为0.616kg/h，颗粒物排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（颗粒物≤3.5kg/h）。 图4废气收集处理走向示意图 无组织废气： 项目无组织废气主要包括未被收集的颗粒物、VOCs等。 （1）未被收集的颗粒物 经上述计算可知，切割粉尘、焊接烟尘及抛光粉尘总产生量总为11.02t/a，收集效率为90%，则无组织切割粉尘、焊接烟尘及抛光粉尘的排放量为1.102t/a，喷塑工序粉尘产生量为14.55t/a，收集效率为95%，则无组织喷塑粉尘排放量为0.73t/a，则无组织颗粒物排放总量为1.832t/a，排放速率约为0.76kg/h。 （2）未被收集的VOCs 项目未收集的固化废气无组织VOCs排放量为0.003t/a，无组织排放速率为0.002kg/h。 综上，项目厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0 mg/m3），无组织VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求（1h平均浓度值：6mg/m3、任意一次浓度值：20mg/m3）。 本项目废气产排污基本情况见表26，废气排放口基本情况见表27。 |

表26 本项目废气产排污基本情况表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 收集效率 | 排放形式 | 治理设施（措施） | 治理效率 | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 排放标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m³） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 风量（m3/h） | 时间 | 排放浓度（mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 速率限值（kg/h） | 浓度限值（mg/m³） |
| 切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘DA001 | 颗粒物 | 314.7 | 4.72 | 9.92 | 90% | 有组织 | 布袋除尘器 | 95% | 15000 | 2100h | 15.73 | 0.236 | 0.496 | 3.5 | 20 |
| 喷塑粉尘DA002 | 颗粒物 | 307.2 | 7.68 | 13.82 | 95% |  | 布袋除尘器 | 95% | 25000 | 1800h | 15.2 | 0.38 | 0.69 | 3.5 | 20 |
| 固化废气DA003 | VOCs | 6 | 0.03 | 0.055 | 95% |  | 二级活性炭 | 80% | 5000 | 1800h | 1.2 | 0.006 | 0.011 | 2.4 | 70 |
| 生产车间 | 颗粒物 | / | 0.76 | 1.832 | / | 无组 织 | / | / | / | 2400h | / | 0.76 | 1.832 | / | 1.0 |
|  | VOCs | / | 0.002 | 0.003 | / |  | / | / | / | 1800h | / | 0.002 | 0.003 | / | 2.0 |

表27本项目废气排放口基本情况表

| 排放口 编号 | 排放口类型 | 排放口名称 | 污染物 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 排气温度（℃） | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| DA001 | 一般排放口 | 抛丸粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘排放口 | 颗粒物 | 116.15636° | 35.70113° | 15 | 0.8 | 常温 | / |
| DA002 |  | 喷塑粉尘排放口 | 颗粒物 | 116.15646° | 35.70080° | 15 | 0.8 | 常温 | / |
| DA003 |  | 固化粉尘排放口 | VOCs | 116.15656° | 35.70083° | 15 | 0.4 | 40 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、污染防治技术可行性 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中表1工业行业产排污系数手册 33-37，431-434 机械行业系数手册， 分析本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： 表 28本项目采用技术与废气污染防治可行技术对比一览表 生产单元; 主要生产设施; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 下料; 激光切割、等离子切割; 颗粒物; 单筒（多筒并联）旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、多管旋风、袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 焊接; 氩弧焊、气保焊、自动焊、激光焊; 多管旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、其他（移动式烟尘净化器）、单筒（多筒并联）旋风、袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 预处理; 全自动抛光设备; 单筒（多筒并联）旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、多管旋风、袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 喷塑; 喷塑房; 颗粒物; 直排、袋式除尘、板式、管式、文丘里、喷淋塔/冲击水浴、单筒（多筒并联）、旋风、多管旋风、; 布袋除尘器; 是. 固化; 固化间; VOCs; 直排、直接燃烧法、热力燃烧法、吸附/热力燃烧法、蓄热式热力燃烧法、催化燃烧法、吸附/催化燃烧法、蓄热式催化燃烧法、低温等离子体、光解、光催化、其他（吸附法）; 二级活性炭; 是. 本项目切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘经集气罩收集后送至布袋除尘器（TA001）处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经过集气管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放；固化工序产生的VOCs经集气管道收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放。因此，本项目采用的环保措施均为可行性技术。 本项目固化废气采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭吸附技术是利用活性炭吸附废气中VOCs，使之与废气分离的方法技术，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。目前吸附技术主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术、旋转式吸附技术。项目固化废气治理设施二级活性炭吸附装置选用固定床吸附技术。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目应采取的无组织控制措施如下： ①塑粉应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 ②盛装塑粉的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装塑粉的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ③塑粉应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 ④建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，定期更换活性炭，定期维护催化燃烧装置，保证废气达标排放。 3、非正常工况废气排放情况 非正常工况下本项目污染源废气排放见表29。 表29 项目污染源非正常排放情况表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续 时间/h; 年发生频次/次. DA001; 切割、焊接、抛光粉尘工序; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 314.7; 4.72; 0.5; 1. DA002; 喷塑工序; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 307.2; 7.68. DA003; 固化工序; 二级活性炭故障; VOCs; 6; 0.03. 非正常工况下，排气筒DA001、排气筒DA002排放的颗粒物排放浓度出现严重超标情况，因此建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的废气进行定期检测。 ③定期更换布袋除尘器中的布袋，定期更换活性炭，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 项目发生非正常工况的几率较小，非正常工况污染物排放较少，持续时间较短，不会对大气环境造成较大影响。 4、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1246—2022）的相关要求，环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。监测制度和计划见下表。 表30 本项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 排气筒 （DA001）; 颗粒物、废气量、烟气流速、温度、含氧量; 每年1次. 排气筒 （DA002）; 颗粒物、废气量、烟气流速、温度、含氧量; 每年1次. 排气筒 （DA003）; VOCs、废气量、烟气流速、温度、含氧量; 每年1次. 厂界; VOCs、颗粒物; 每半年1次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年1次. 5、小结 本项目切割粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经过集气管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放；固化工序产生的VOCs经集气管道收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放。 有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物≤20mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级污染物排放限值（颗粒物≤3.5kg/h）, VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中集装箱及金属包装容器制造(C333)的排放限值要求（VOCs：70mg/m³，2.4kg/h）。 未被收集的颗粒物、VOCs在密闭生产车间内无组织排放，项目厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0 mg/m3），VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求（1h平均浓度值：6mg/m3、任意一次浓度值：20mg/m3）。 综上，项目产生的废气均采取有效措施后达标排放，对周围环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目生产过程不用水，产生的废水主要为生活污水。 本项目新增生活污水产生量为480m3/a，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。污染物的产生浓度、产生量分别为：COD：350mg/L，0.168t/a；氨氮：40mg/L，0.019t/a。 废水可行性分析：本项目生活污水采用化粪池处理，化粪池能有效去除生活污水可沉淀和悬浮的物质。目前大部分企业采用化粪池收集生活污水，对其进行预处理。本项目生活污水产生量为480m³/a（1.6m³/d），本项目拟建1座容积为10m³的化粪池。项目建成后由环卫部门清运。因此，本项目使用化粪池预处理生活污水技术是可行的。 废水监测计划：本项目无废水外排，无需进行监测。 三、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来源于行吊、万能卷板机、全自动四辊卷板机、冲床、大型激光切割机、中型激光切割机、等离子切割机、松下氩弧焊、松下气保焊、等离子自动焊、氩弧自动焊、激光自动焊、埋弧自动焊、全自动抛光设备、大型车床、镗床、铣床、手动激光焊、探伤仪、自动坡口机、管板自动焊、旋边机、锥体卷板机、喷塑房、固化间、冲压检测设备以及各种风机运转时产生的噪声，本次评价噪声源声压级参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）表 G.1，其噪声最大值为90dB（A）。本项目高噪声设备合理布置，尽量远离厂界和环境敏感点，在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。同时加强门窗密闭性，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。采用上述措施可以将噪声的等级降低15～25dB（A）。 项目主要噪声源见表31。 |
| --- | --- |

表31噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 | 声源名称 | 声源源强 | 数量（台/套） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时间/h | 综合降噪损失dB（A） | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB（A） |  |  |  | 建筑物外距离m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 |  | 行吊 | 85 | 10 |  | 26 | 264 | 1 | 98 | 264 | 26 | 177 | 60.6 | 58.8 | 63.7 | 61.1 | 600 | 20 | 37.7 | 32.8 | 37.7 | 35.1 | 1 |
| 2 |  | 万能卷板机 | 80 | 3 |  | 30 | 290 | 1 | 94 | 290 | 30 | 151 | 60.8 | 58.7 | 62.1 | 61.5 | 1200 | 20 | 36.1 | 32.7 | 36.1 | 35.5 | 1 |
| 3 |  | 全自动四辊卷板机 | 80 | 2 |  | 32 | 290 | 1 | 92 | 290 | 32 | 151 | 60.9 | 58.7 | 62 | 61.5 | 1200 | 20 | 36 | 32.7 | 36 | 35.5 | 1 |
| 4 |  | 大型激光切割机 | 90 | 1 |  | 25 | 274 | 1 | 99 | 274 | 25 | 167 | 60.5 | 58.9 | 68.4 | 61.2 | 2400 | 20 | 42.4 | 32.9 | 42.4 | 35.2 | 1 |
| 5 |  | 中型激光切割机 | 90 | 1 |  | 23 | 277 | 1 | 101 | 277 | 23 | 164 | 60.2 | 58.9 | 67.2 | 61.2 | 2400 | 20 | 41.2 | 32.9 | 41.2 | 35.2 | 1 |
| 6 |  | 等离子切割机 | 90 | 1 |  | 24 | 278 | 1 | 100 | 278 | 24 | 163 | 60.3 | 58.8 | 67.8 | 61.3 | 2400 | 20 | 41.8 | 32.8 | 41.8 | 35.3 | 1 |
| 7 |  | 松下氩弧焊 | 85 | 40 |  | 32 | 235 | 1 | 92 | 235 | 32 | 206 | 60.8 | 58.9 | 62.8 | 58.9 | 2400 | 20 | 36.8 | 32.9 | 36.8 | 32.9 | 1 |
| 8 |  | 松下气保焊 | 85 | 30 |  | 31 | 237 | 1 | 93 | 237 | 31 | 204 | 60.7 | 58.9 | 62.7 | 58.9 | 2400 | 20 | 36.7 | 32.9 | 36.7 | 32.9 | 1 |
| 9 |  | 等离子自动焊 | 85 | 4 |  | 35 | 225 | 1 | 89 | 225 | 35 | 216 | 60.9 | 58.8 | 62.3 | 58.8 | 2400 | 20 | 36.3 | 32.8 | 36.3 | 32.8 | 1 |
| 10 |  | 氩弧自动焊 | 85 | 2 |  | 35 | 227 | 1 | 89 | 227 | 35 | 214 | 60.9 | 58.8 | 62.1 | 58.9 | 2100 | 20 | 36.1 | 32.8 | 36.1 | 32.9 | 1 |
| 11 |  | 激光自动焊 | 85 | 3 |  | 32 | 234 | 1 | 92 | 234 | 32 | 207 | 60.9 | 58.9 | 62.6 | 58.9 | 2100 | 20 | 36.6 | 32.9 | 36.6 | 32.9 | 1 |
| 12 |  | 埋弧自动焊 | 85 | 2 |  | 32 | 234 | 1 | 92 | 234 | 32 | 207 | 60.9 | 58.8 | 62.6 | 58.9 | 2100 | 20 | 36.6 | 32.8 | 36.6 | 32.9 | 1 |
| 13 |  | 全自动抛光设备 | 85 | 2 |  | 15 | 201 | 1 | 109 | 201 | 15 | 240 | 60.1 | 58.6 | 67.5 | 58.2 | 1200 | 20 | 41.5 | 32.6 | 41.5 | 32.2 | 1 |
| 14 |  | 大型车床 | 85 | 2 |  | 17 | 299 | 1 | 107 | 299 | 17 | 142 | 60.1 | 58.6 | 67.3 | 61.6 | 2100 | 20 | 41.3 | 32.6 | 41.3 | 35.6 | 1 |
| 15 |  | 镗床 | 85 | 1 |  | 21 | 296 | 1 | 103 | 296 | 21 | 145 | 60.2 | 58.6 | 66.4 | 61.5 | 2100 | 20 | 40.4 | 32.6 | 40.4 | 35.5 | 1 |
| 16 |  | 铣床 | 85 | 2 |  | 20 | 290 | 1 | 104 | 290 | 20 | 151 | 60.2 | 58.6 | 66.4 | 61.5 | 2100 | 20 | 40.4 | 32.6 | 40.4 | 35.5 | 1 |
| 17 |  | 手动激光焊 | 85 | 6 |  | 25 | 228 | 1 | 99 | 228 | 25 | 213 | 60.5 | 58.9 | 64.5 | 58.9 | 2100 | 20 | 38.5 | 32.9 | 38.5 | 32.9 | 1 |
| 18 |  | 探伤仪 | 80 | 2 |  | 27 | 201 | 1 | 97 | 201 | 27 | 240 | 60.5 | 59.9 | 62.6 | 58.2 | 1800 | 20 | 36.6 | 33.9 | 36.6 | 32.2 | 1 |
| 19 |  | 自动坡口机 | 75 | 3 |  | 36 | 286 | 1 | 88 | 286 | 36 | 155 | 60.9 | 58.6 | 62.3 | 61.6 | 2100 | 20 | 36.3 | 32.6 | 36.3 | 35.6 | 1 |
| 20 |  | 管板自动焊 | 85 | 2 |  | 35 | 224 | 1 | 89 | 224 | 35 | 217 | 60.9 | 58.5 | 62.4 | 58.9 | 2100 | 20 | 36.4 | 32.5 | 36.4 | 32.9 | 1 |
| 21 |  | 旋边机 | 80 | 1 |  | 24 | 284 | 1 | 100 | 284 | 24 | 157 | 60.1 | 58.6 | 64.2 | 61.6 | 1200 | 20 | 38.2 | 32.6 | 38.2 | 35.6 | 1 |
| 22 |  | 锥体卷板机 | 80 | 2 |  | 25 | 289 | 1 | 99 | 289 | 25 | 152 | 60.5 | 58.6 | 64.3 | 61.6 | 1200 | 20 | 38.3 | 32.6 | 38.3 | 35.6 | 1 |
| 23 |  | 喷塑房 | 75 | 1 |  | 40 | 221 | 1 | 84 | 221 | 40 | 220 | 60.6 | 58.8 | 61.2 | 58.3 | 1800 | 20 | 34.6 | 32.8 | 35.2 | 32.3 | 1 |
| 24 |  | 固化间 | 75 | 1 |  | 42 | 223 | 1 | 82 | 223 | 42 | 218 | 60.8 | 58.8 | 61.1 | 58.3 | 1800 | 20 | 34.8 | 32.8 | 35.1 | 32.3 | 1 |
| 25 |  | 风机 | 90 | 3 |  | 48 | 226 | 1 | 76 | 226 | 48 | 215 | 60.9 | 58.6 | 60.4 | 58.3 | 2400 | 20 | 34.9 | 32.6 | 34.4 | 32.3 | 1 |
| 26 | 检测中心 | 冲击试验设备 | 75 | 1 |  | 30 | 53 | 1 | 94 | 53 | 30 | 388 | 60.8 | 61.5 | 62.4 | 58.1 | 600 | 20 | 34.8 | 35.5 | 36.4 | 32.1 | 1 |
| 注：本项目设备空间相对位置以厂界西南角为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z轴为设备距离地面高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、噪声厂界达标情况分析 （1）噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B中推荐的模式进行预测，具体为： （一）户外声传播衰减计算 （1）预测点处声级计算公式 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lpi(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）预测点的A声级计算公式 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （二）室内声源等效室外声源功率级计算方法 Lp2=Lp1 -（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （三）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （四）噪声预测值计算公式 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （2）预测结果 ①厂界预测结果 根据本项目主要设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本项目主要噪声设备对厂界及项目环境敏感目标的噪声贡献值。本项目对各厂界噪声贡献值进行预测，噪声预测结果见下表。 表32 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 名称; 测点; 昼间（夜间不生产）; 标准值. 贡献值. 厂界噪声; 东边界; 42.4; 60. 南边界; 31.1; 60. 西边界; 48.7; 60. 北边界; 45.0; 60. 表4-14 主要噪声源距敏感点距离（m） 序号; 噪声源; 环境敏感点; 距离. 1; 生产车间; 东王村; 180. 盛庄村; 204. 表4-15 项目对敏感点噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 时间; 贡献值dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 东王村; 昼间; 30.5; 60; 达标. 盛庄村; 昼间; 30.1; 60; 达标. 预测结果表明：经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，项目区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、例行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的相关要求，“厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”。 本项目与其他项目共用东厂界，因此本项目噪声监测点位确定为东、西、南、北厂界，监测因子为昼间噪声，监测频次为每季度一次。 噪声环境管理台账记录要求： ①记录内容和频次：对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等。监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。每发生一次记录 1 次。 ②记录存储及保存：台账应当按照纸质储存或电子化储存进行管理，台账保存期限不得少于 5 年。 四、固废环境影响分析 本项目叉车维修保养时不在厂区内进行维修及保养，委托其他单位处置，维修及保养时产生的废机油、废机油桶由维修单位处置，本项目不涉及。本项目产生生活垃圾，产生的一般固废主要包括废包装材料、除尘器收尘、喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉、焊渣、下脚料、废布袋、不合格品；危险废物为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶。 （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量约为1t/a，固体废物代码为SW17可再生类废物900-099-S17其他可再生类废物，收集后外售物资回收单位。 （2）除尘器收尘 切割、抛光、焊接工序粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放，根据废气有组织排放计算可知，除尘器收尘量约为9.424t/a，固废代码为：SW17可再生类废物900-099-S17其他可再生类废物，收集后外售物资回收单位。 （3）喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉 本项目塑粉采用单色塑粉，喷塑粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，布袋除尘器收集的塑粉量为45.385t/a，固体废物代码为SW17可再生类废物900-099-S17其他可再生类废物，收集后作为原料回用于喷塑工序。 （4）焊渣 本项目焊接过程会产生一定量焊渣，根据建设单位提供资料，产生量为焊接材料使用量的1%，项目焊丝使用量为30t/a，则焊接废渣产生量为0.3t/a，固体废物代码为SW17可再生类废物900-099-S17其他可再生类废物，收集后外售物资回收单位。 （5）下脚料 根据建设单位提供的资料，本项目在下料、成型工序会产生少量下脚料，其产生量为80t/a，固体废物代码为SW17可再生类废物，900-001-S17废钢铁。收集后外售物资回收单位。 （6）废布袋 本项目布袋除尘器的布袋需要每年更换一次，布袋总重量为2kg，则废布袋产生量为0.002t/a，固废代码为：SW59其他工业固体废物 900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物，收集后外售物资回收单位。 （7）不合格品 本项目检验过程中产生不合格品，其产生量为20t/a，固体废物代码为SW17可再生类废物，900-001-S17废钢铁。收集后外售物资回收单位。 （8）废活性炭 本项目设置1套二级活性炭吸附装置，参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ 1097—2020），活性炭吸附挥发性有机物的饱和率为15%，活性炭吸附挥发性有机物量为0.044t/a，至少需活性炭0.29t/a，二级活性炭填充量取0.3t，满负荷工况下每年需要更换1次，产生的废活性炭产生量约为0.344t/a。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，代码900-039-49，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （9）废润滑油 项目厂区内设备日常运行和维修时，会产生少量的废润滑油，根据建设提供资料，废润滑油产生量约为0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-217-08，暂存于危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处置。 （10）废润滑油桶 根据建设单位提供的资料，润滑油包装规格为180kg/桶，本项目废润滑油桶年产生5个，每个空润滑油桶重量按照2.5kg计，则废润滑油桶产生量约为0.013t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，收集后暂存于危废库，委托有危险废物处置资质的单位处置。 （11）废液压油 项目厂区内设备日常运行和维修时，会产生少量的废液压油，根据建设单位提供资料，废液压油产生量约为0.4t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08，收集后暂存于危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处置。 （12）废液压油桶 根据建设单位提供的资料，液压油包装规格为180kg/桶，，则废液压油桶产生个数为5个/a，每个空桶重量按照2.5kg计，则废液压油桶产生量约为0.013t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），此类固体废物属于危险废物，危废代码为HW08 废矿物油与含矿物油废物中的900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后暂存于危废暂存间，再交由有资质单位处置。 （13）生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，本项目职工定员50人，则生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门定期清运，实现生活垃圾的无害化处置。 本项目工业固体废物产生情况见表33。 表33 本项目固体废物产生情况一览表 产污环节; 固废名称; 产生量; 固废性质; 固废性代码; 处置方式. 职工生活; 生活垃圾; 7.5t/a; 一般固废; /; 环卫部门 清运处理. 下料、成型工序; 下脚料; 80t/a; 900-099-S17; 收集后外售物资回收单位. 物料包装; 废包装材料; 1t/a; 900-099-S17. 废气处理; 除尘器收尘; 9.424t/a; 900-099-S17. 废布袋; 0.002t/a; 900-099-S59. 焊接工序; 焊渣; 0.3t/a; 900-099-S17. 检验工序; 不合格品; 20t/a; 900-099-S17. 喷塑工序; 喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉; 13.13t/a; 900-099-S17; 收集后回用于生产. 设备保养; 废润滑油; 0.4t/a; 危险废物; HW08 900-214-08; 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置. 废润滑油桶; 0.013t/a; HW08 900-249-08. 废液压油; 0.4t/a; HW08 900-218-08. 废液压油桶; 0.013t/a; HW08 900-249-08. 废气处理; 废活性炭; 0.344t/a; HW49 900-039-49. 本项目拟定在生产车间东南角建设1座一般固废暂存间，本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求，一般工业固体废物管理过程应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。本项目产生的固体废物全部得到综合利用和合理处置，不会对环境构成二次污染。 本项目危险废物产生情况见表34。 表34 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.4; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I; 暂存于危废暂存间，交由危废处理单位收集处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.013; 设备维护; 固体; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I. 4; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.013; 设备维护; 固体; 矿物油; 矿物油; 1a; T，I. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.344; 废气处理; 固态; 活性炭、VOCs; VOCs、活性炭; 1a; T. 环境管理要求： （1）危险废物 本项目运营期产生的危废为废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭，本项目危废暂存间位于生产车间内西南角，建筑面积约为10m2，建设单位要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行完善和管理，危废库应当满足以下要求： ①企业应及时将生产过程产生的危险废物集中收集，及时转运、专人管理，集中贮存。 ②危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（(GB 18597-2023)。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③公司应设置专人负责危险管理，建立危废台账，制定危废计划，按月统计厂区内各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的转移和运输应严格按《危险废物转移管理办法》的规定执行，必须交由有资质的单位承运。 ⑤危险废贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 液态危废（废液压油、废润滑油）装入（存于）密闭容器内并封口后，送于危废暂存间内进行储存，性质相融、且不发生反应的液态危废储存桶存放于同一单元内。液态危废储存桶存放于托盘内，拖盘材质为耐腐蚀材质，不能存在破损、泄露情形，拖盘容积满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 ⑥建设单位应按照要求危废库内设置托盘，防止泄漏。 ⑦项目中会产生有大气污染物的危废，装入(存于)密闭容器内并封口后，送于危废暂存间内进行储存。容器封口处采取双重及以上的密封措施。确保危废存在过程中不产生VOC等废气二次污染。 （2）建设单位拟按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求，对危险废物进行管理： ①委托利用/处置污染防控要求：排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 ②自行贮存/利用/处置设施污染防控要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。 台账记录：企业应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。记录危险废物生产情况、危废源头减量计划和措施、危废转移环节、贮存情况、利用处置环节等，并保存电子台账+纸质台账不少于5年。 （3）企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，对周围环境影响很小。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源 本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径为地面防渗措施不到位，化粪池、危废暂存间、油类暂存区、事故水池等发生事故泄漏时的润滑油、液压油、危废、废水可能直接渗入到泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水。 （2）影响和防治措施 项目针对潜在的地下水污染源和污染途径采取了较为有效的防渗、密封等工程控制措施和污染防范措施，防止泄漏物污染厂区内土壤和地下水。具体措施如下： ①源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 ②分区防渗 项目可能对地下水、土壤产生影响的环节为化粪池、危废暂存间、事故水池，必须按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行污染防控。分区防渗技术要求见下表。 表35 项目地下水污染防渗分区及要求 污染源; 污染途径; 分区防控要求. 防渗分区; 防渗技术要求. 化粪池、危废暂存间、生产车间（油类暂存区）、事故水池; 泄漏; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间其他区域、一般固废暂存间、检测中心、特种压力容器研发中心; /; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 本次环评对地下水、土壤污染防控提出如下要求：项目对化粪池、危废暂存间、生产车间（油类暂存区）等进行严格排查，油类暂存区设置围堰，对存在防渗隐患的区域进行及时修复，杜绝污水跑、冒、滴、漏；对污水收集、转输环节均按规定进行严格的防渗处理。采取以上措施后，可以有效防止项目对厂区附近的地下水、土壤造成影响，对地下水、土壤环境的影响较小。 六、环境风险影响分析 1、有毒有害和易燃易爆危险物质、风险源分布情况及可能影响途径 根据风险物质调查，本项目使用的原辅料为钢材、塑粉、焊丝、液压油、润滑油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质及其他危险物质，本项目涉及的危险物质为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油。 表36本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 存放位置; 最大贮存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 油类区; 0.18; 2500; 0.000072. 2; 废润滑油; 危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 液压油; 油类区; 0.18; 2500; 0.000072. 4; 废液压油; 危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 总Q值; 0.000224. 由上表可知，Q值小于1， 本项目风险类型为废气处理措施故障，会导致废气排放量增加，对周围环境空气造成一定程度影响；润滑油、液压油、废活性炭等发生泄漏及引发的火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；润滑油、液压油、废活性炭等泄漏火灾事故消防废水造成的地表水/地下水影响。 2、风险防范措施 建设单位在管理中严格执行各项操作规程，正常生产情况下，可确保安全生产及职工的身体健康。通过科学的设计、施工、操作和管理，可预防、避免事故的发生，将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然。项目采用的具体防范及应急处理措施如下： （1）废气处理装置故障事故应急措施 在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致颗粒物、VOCs排放浓度增加，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： Ⅰ、启动车间紧急停车程序； Ⅱ、车间内开门、开窗或采取强制性通风； Ⅲ、向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法； Ⅳ、查明事故故障，简单故障自行维修，无法自行修复的联系环保设施生产厂家维修。 （2）火灾风险防范措施 1）火灾事故的预防 ①加强运行管理，定期检查危废库、油类暂存区、喷塑房、固化间等。 ②备足灭火器、灭火沙等灭火工具。 ③加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。 2）发生火灾的应急措施： ①厂区按照要求配置足够的干粉、泡沫灭火器、相应的其他消防器材及应急事故照明。灭火器不得随意挪用，检验到期或失效的灭火器要及时更换； ②发现着火者立即通知公司应急指挥小组； ③当火灾发生并产生浓烟，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。医疗救助员组织现场的无关人立即撤离事故现场，增援现场的受伤人员，紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护； ④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医； ⑤消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况拨打119； ⑥公司应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各成员实施紧急预案，本项目主要原辅料塑粉为易燃物品，采用灭火器、灭火沙进行灭火； ⑦生产车间及危废库设置截留导排设施； ⑧车间内设置火灾预警装置。 （3）泄漏风险防范措施 ①本项目润滑油、液压油采用桶装，本项目化粪池、危废暂存间、生产车间（油类暂存区）、事故水池为重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；车间其他区域为一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 ②油类暂存区和危废暂存间设置防渗托盘，防止废油泄漏外流，托盘的最小容积不小于包装容器的容积。生产车间及危废库设置截留导排设施，在装置开停工、检修、生产过程中及危废库暂存危废废物过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流到装置单元周围，因此生产车间设置截留导排设施。 ③定期安排工作人员日常巡检，及时发现隐患，及时维护，尽量减少泄漏的可能性。 ④当风险物质发生泄漏时，用沙子将泄漏的物料进行覆盖吸附后，收至容器内。泄漏物收集后暂存在危废库内，委托给有资质部门处理，任何个人和部门不得擅自处理；当固体危险废物发生洒落时，用洁净的铲子收集于有盖的容器中，避免扬尘，禁止直接用自来水冲洗。 （4）三级应急防控体系 参照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立“单元—厂区—园区/区域”的“三级防控”机制。 一级防控措施：生产车间内设置导流管沟，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，防止轻微事故泄漏造成的环境污染。 二级防控措施：在污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池并设置切换阀，并在雨水排放口设置截止阀，切断污染物与外部的通道、导入事故水池，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）计算公式确定，具体公式如下： V总=(V1+V2-V3)+V4+V5 V2=∑Q消·t消；V5=10q·f；q=qa/n V1：收集系统范围内发生事故的物料量；本项目V1=0。 V2：按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，室内消火栓设计流量按15L/s，火灾时间2h计，消防水量为108m³； V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，V3=0m3 V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量；本项目为0m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；根据Vs=10qf可知，项目区全部位于室内，无进入系统降水。V5=0。 经计算可得V总= 108m3。 综上可见，本项目应建设1座110m³的应急事故水池，能够确保本项目事故废水不外排。 三级防控措施：项目区一旦事故发生后，事故废水由企业用槽车统一外运，委托至有资质的单位进行处理，严禁不达标准直接排放。当厂内事故水未得到有效收集，通过雨水管网流出厂界时，应及时通知园区相关部门，启动园区突发环境事件应急预案，采取防控措施，将事故废水控制在园区内。当厂内事故水未得到有效收集，通过雨水管网流出厂界时，应及时通知园区相关部门，启动园区突发环境事件应急预案，采取防控措施，将事故废水控制在园区内。若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动园区应急预案，进行园区范围内应急响应，企业应急预案同时保持响应；若污染物扩散出园区边界时应及时通知上级部门，启动突发环境事件应急预案，进行镇域范围内应急响应，项目区应急预案和企业应急预案同时保持响应。 通过三级防控体系的设置可以有效拦截事故废水进入下游河流，防止事故废水对当地地表水、地下水造成大的影响。 3、风险小结 项目运行过程中存在火灾、泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项规章制度，加强监控和管理，避免火灾、泄漏事故的发生。 在认真落实本次评价提出的要求后，项目环境风险可防可控。 七、安全风险辨识管理 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17 号）要求，建设项目需开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 本项目需对“布袋除尘器”、“二级活性炭”开展安全风险辨识评估和隐患排查治理。 1）安全风险辨识 ①除尘管道：管道内可燃性粉尘达到爆炸下限，同时遇到积累的静电或其他点火源，可能发生爆炸；或者粉尘在管内沉积，当受到某种冲击时，可燃性粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若遇上火源，也容易发生爆炸。 ②除尘器：布袋除尘器中很容易形成高浓度粉尘云，例如在清扫滤筒、布袋式除尘器的滤筒、布袋时，反吹动作足以引起高浓度粉尘云，如果遇到点火源，就会发生爆炸，并通过管道传播，会危及到邻近的房间或与之联接的设备。 ③二级活性炭吸附：因有机废气的易燃性，装置存在爆炸风险。 2）隐患排查治理措施 ①加强除尘系统通风量，特别是要及时清灰，使除尘器和管道中的粉尘浓度低于危险范围的下限，并定时检查清灰装置，若脉冲阀或反吹切换阀门出现故障应及时修理。 ②除尘器过滤器应设置压差计，当压差超过设定范围时，应立即清理或更换过滤材料。除尘器内采用防静电滤布；除尘系统的通风机叶片应采用导电、运行时不产生火花的材料制造，通风机及叶片应安装紧固、运转正常，不应产生碰撞、摩擦，无异常杂音。 ③经常观察灰斗及袋室内的温度，以便随时控制装置内的温度，防止积蓄热诱发火灾引起爆炸。 ④二级活性炭吸附装置设置温度过热保护、防爆泄压装置等安全措施。 ⑤加强安全管理，提高工人防爆意识，在修理除尘器前及时清除修理部位周围的粉尘；使用防爆工具，不应敲击除尘器各金属部件。 ⑥环保设施及时进行维护保养，定期检查，避免设备疲劳运行防范事故发生。 ⑦建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 3）安全管理制度 ①明确企业主要负责人为安全生产第一责任人，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 ②严格落实涉环保设施项目环保和安全“三同时”要求，委托有资质的设计单位进行正规设计；在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素，依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。 ③对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训、教育。 八、排污口规范化管理 对照污染源排放口规范化整治管理相关办法要求，厂区废气排气筒、固废暂存场所必须进行规范化设置。对废气排气筒按规范要求搭设采样监测平台，预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 在厂区废气、噪声及固体废物排放点，设置明显标志牌，排污口标志牌的图形标志、图形颜色、外观质量以及字体等要求应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）、《环境保护图形标志》（GB 15562.1-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求。 表37环境保护图形标志一览表 序号; 标志牌样式; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存场. 3; 危险废物; 表示危险废物贮存场. 4; 车间噪声源; 表示噪声向外环境排放. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001/切割工序、焊接工序、抛光工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器（TA001） +15m高排气筒（DA001） |  | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“一般控制区”排放浓度限值要求（≤20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求（15m排气筒，≤3.5kg/h） |  |
|  |  | DA002/喷塑工序 | 颗粒物 | 集气管道+布袋除尘器（TA002） +15m高排气筒（DA002） |  | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“一般控制区”排放浓度限值要求（≤20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求（15m排气筒，≤3.5kg/h） |  |
|  |  | DA003/固化工序 | VOCs | 集气管道+二级活性炭（TA003） +15m高排气筒（DA003） |  | VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中集装箱及金属包装容器制造(C333)VOCs排放限值要求（VOCs：70mg/m³，2.4kg/h） |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 未被收集的颗粒物、VOCs | 加强车间密闭以无组织形式排放 |  | 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0 mg/m3） ；VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求（1h平均浓度值：6mg/m3、任意一次浓度值：20mg/m3） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | BOD5、COD、氨氮、SS等 | 经厂区化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运 |  | 不外排 |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 收集后外售物资回收单位 |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》 |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下脚料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊渣 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉 |  |  |  | 收集后回用生产 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门清运 |  | / |
|  | 废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭 |  |  |  | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：（1）化粪池、危废暂存间、生产车间（油类暂存区）、事故水池属于重点防渗区，设置防渗层，防渗技术要求：基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10 cm/s；（2）加强日常巡检，及时发现隐患；（2）危废暂存间设置托盘，油类暂存区设置围堰。 一般防渗区（生产车间其他区域、检测中心、特种压力容器研发中心）：（1）自然地基采用粘土夯实硬化；（2）混凝土浇筑严格按照相关防渗规定，防止出现混凝土裂缝。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物，项目占地内原有的生物物种，在项目周围地域广泛存在，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物；项目不占用基本农田等。本项目不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）废气处理装置故障事故应急措施 在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致颗粒物、VOCs排放浓度增加，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： Ⅰ、启动车间紧急停车程序； Ⅱ、车间内开门、开窗或采取强制性通风； Ⅲ、向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法； Ⅳ、查明事故故障，简单故障自行维修，无法自行修复的联系环保设施生产厂家维修。 （2）火灾风险防范措施 ①应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 ②防护措施：当火灾发生并产生浓烟，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 ③急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况拨打119。 （3）泄漏风险防范措施 ①本项目油类物质采用桶装，本项目化粪池、危废暂存间为重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；其他区域为一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 ②定期安排工作人员日常巡检，及时发现隐患，及时维护，尽量减少泄漏的可能性。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《排污单位自行监测技术指南》和《排污许可证申请与核发技术规范》中的要求开展自行监测，并按照HJ819要求进行信息公开；建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不涉及通用工序重点及简化管理，属于“二十八、金属制品业 33”中的“80，集装箱及金属包装容器制造333”，属于登记管理范畴，实行登记管理，在项目投产前按规定完成排污许可登记，取得登记回执。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

山东通达重工机械有限公司压力容器及特种设备生产项目位于山东省济宁市梁山经济开发区三利路南、东王村北180m处，符合国家产业政策和相关环保政策要求，符合《梁山县国土空间总体规划（2021-2035年》、《梁山经济开发区发展规划》（2022-2035年）土地利用规划，符合“三线一单”及分区管控方案要求，选址合理。项目贯彻了“达标排放”原则，采取的污染物治理技术可行，对环境影响较小，基本维持当地环境质量现状级别。在落实本报告表提出的各项环保措施的提前下，本项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.186t/a |  | 1.186t/a | +1.186t/a |
|  | VOCs |  |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a | +0.011t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 |  |  |  | 80t/a |  | 80t/a | +80t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 9.424t/a |  | 9.424t/a | +9.424t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 焊渣 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 喷塑工序布袋除尘器收集的塑粉 |  |  |  | 13.13t/a |  | 13.13t/a | +13.13t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.013t/a |  | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废液压油桶 |  |  |  | 0.013t/a |  | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.344t/a |  | 0.344t/a | +0.344t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

附件2：承诺书

附件3：营业执照

附件4：备案证明

附件5：位置说明

附件6：审查意见

附件7：关于公布沿黄重点地区扩区调区后合规工业园区名单(第六批)的通知

附件8：流转单